附 件2

中华人民共和国国家标准

202×-××-××发布                               202×-××-××实施

GB xxxxx—xxxx

食品安全国家标准

植物源性食品中473种农药及其代谢物残留筛查及测定 气相色谱-四极杆-飞行时间质谱法

National food safety standard

Screening and determination of 473 pesticides and metabolites residues in foods of plant origin—gas chromatography quadrupole time-of-flight mass spectrometry method

（征求意见稿）

中华人民共和国国家卫生健康委员会

中华人民共和国农业农村部

国家市场监督管理总局

发 布

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。

本文件系首次发布。

食品安全国家标准

植物源性食品中473种农药及其代谢物残留筛查及测定 气相色谱-四极杆-飞行时间质谱法

1范围

- 本文件规定了植物源性食品中473种农药及其代谢物（见附录A）残留的气相色谱-四极杆-飞行时间质谱筛查及测定方法。

- 本文件适用于植物源性食品中473种农药及其代谢物的残留筛查及测定。

2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2763 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量

- GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

3原理

- 试样用乙腈或酸化乙腈提取，氯化钠和无水硫酸镁盐析，固相萃取柱净化后，乙酸乙酯定容，气相色谱-四极杆-飞行时间质谱仪分析，比较供试品与标准品的保留时间和特征碎片离子进行筛查和定性确证，基质匹配外标法定量。

4试剂与材料

除非另有说明，在分析中仅使用分析纯的试剂，水为GB/T 6682规定的一级水。

4.1试剂

4.1.1乙腈（CH3CN，CAS号：75-05-8），色谱纯。

4.1.2乙酸（CH3COOH，CAS号：55896-93-0）。

4.1.3甲苯（C7H8，CAS号：108-88-3)，色谱纯。

4.1.4无水硫酸镁（MgSO4，CAS号：7487-88-9），550 ℃烘烤4 h，自然降至室温后，装入瓶中密封保存，保存期1周。

4.1.5氯化钠（NaCl，CAS号：7647-14-5）。

4.1.6无水硫酸钠（Na2SO4，CAS号：7757-82-6），550 ℃烘烤4 h，自然降至室温后，装入瓶中密封保存，保存期1周。

4.1.7乙酸乙酯（C4H8O2，CAS号：141-78-6），色谱纯。

4.1.8丙酮（CH3COCH3，CAS号：67-64-1），色谱纯。

4.1.9正己烷（C6H14，CAS号：110-54-3），色谱纯。

4.2溶液配制

4.2.1 1%乙酸乙腈（1+99，体积比）：量取10 mL乙酸加入990 mL乙腈中，混匀。

4.2.2乙腈-甲苯溶液（3+1，体积比）：量取100 mL甲苯加入300 mL乙腈中，混匀。

4.3标准品

473种农药及其代谢物标准品，参见附录B，纯度≥96%。

备注：根据定性确证结果选择相应标准品，配置溶液进行后续定量分析。

4.4标准溶液配制

4.4.1标准储备溶液（1 000 mg/L）：准确称取10 mg（精确至0.1 mg）各农药标准品，分别置于10 mL容量瓶中，根据标准品的溶解性和测定的需要选丙酮或正己烷等溶剂溶解并分别定容至刻度。标准储备溶液﹣18 ℃及以下条件避光保存，有效期1年。

4.4.2混合标准储备液（5 mg/L -50 mg/L）：吸取一定体积的农药标准储备溶液于10 mL容量瓶中，用丙酮或正己烷定容至刻度。混合标准溶液﹣18 ℃及以下条件避光保存，有效期1个月。

4.5材料

4.5.1固相萃取柱：石墨化炭黑-氨基复合柱，500 mg/500 mg，容积6 mL，或相当者。

4.5.2固相萃取柱：茶叶专用柱，1 000 mg，容积6 mL，或相当者。

4.5.3固相萃取柱：茶叶专用柱，2 000 mg，容积12 mL，或相当者。

4.5.4固相萃取柱：十八烷基硅烷键合硅胶柱，200 mg，容积3 mL，或相当者。

4.5.5微孔滤膜（有机相）：13 mm×0.22 μm，或相当者。

4.5.6陶瓷均质子：2 cm（长）×1 cm（外径），或相当者。

5仪器和设备

5.1气相色谱-四极杆-飞行时间质谱：配有电子轰击源（EI），分辨率不小于10 000，按半峰宽（FWHM）计。

5.2电子天平：感量0.01 mg和0.01 g。

5.3高速匀浆机：转速不低于15 000 r/min。

5.4离心机：转速不低于4 200 r/min。

5.5组织捣碎机。

5.6旋转蒸发仪。

5.7氮吹仪：可控温。

5.8固相萃取装置。

5.9振荡器。

5.10鸡心瓶：80 mL和150 mL。

5.11贮液器：25 mL。

5.12容量瓶：10 mL、100 mL和1 000 mL。

6试样制备

6.1 试样制备

样品测定部位按照GB 2763—2021附录A的规定执行，取样量按照相关标准或规定执行。

蔬菜、水果、食用菌和糖料，对于个体较小的样品，取样后全部处理；对于个体较大的样品，可在对称轴或对称面上分割或切成小块后处理；对于细长、扁平或组分含量在各部分有差异的样品，可在不同部位切取小片或截成小段后处理；将取后的样品切碎，充分混匀，用四分法取样或直接放入组织捣碎机中捣碎或匀浆，放入聚乙烯瓶或袋中。

干制蔬菜、水果和食用菌随机取样500 g，粉碎后充分混匀，放入聚乙烯瓶或袋中。

谷类粉碎后放入聚乙烯瓶或袋中。

油料和坚果粉碎后充分均匀，放入聚乙烯瓶或袋中。

茶叶和调味料（香辛料）粉碎后充分均匀，放入聚乙烯瓶或袋中。

植物油类混匀，放入聚乙烯瓶中。

6.2 试样储存

将试样按照测试和备用分别存放。除液体样品外，其余样品于﹣18 ℃及以下条件避光保存。

7 分析步骤

7.1提取和净化

7.1.1蔬菜、水果、食用菌和糖料

提取：称取样品10 g（精确至0.01 g），置于80 mL离心管中，加入1%乙酸乙腈（4.2.1）40 mL，13 500 r/min匀浆提取1 min，加入1 g氯化钠，4 g无水硫酸镁，剧烈振荡10 min后，4 200 r/min离心5 min，取20 mL上清液于150 mL鸡心瓶，40 ℃水浴中旋转浓缩至约2 mL，待净化。

净化：在固相萃取柱（4.5.1）中加入约2 cm高无水硫酸钠，用10 mL乙腈-甲苯溶液（4.2.2）预洗固相萃取柱，当液面到达无水硫酸钠层顶面时，停止流出，弃去流出液。将试样浓缩液转移至固相萃取柱中，用80 mL鸡心瓶收集洗脱液。用2 mL乙腈-甲苯洗涤试样浓缩液瓶，待试样浓缩液液面到达无水硫酸钠层顶面时，将洗涤液移入柱中，重复3次，在固相萃取柱上部连接上25 mL贮液器（5.11），用25 mL乙腈-甲苯淋洗固相萃取柱，收集上述所有流出液于鸡心瓶中，40 ℃水浴中旋转浓缩至约0.5 mL，将浓缩液置于氮吹仪上吹至近干，加入1 mL乙酸乙酯复溶，经0.22 μm有机滤膜（4.5.5）过滤后待测定。

注：对于干制蔬菜、水果和食用菌，称取2 g试样（精确至0.01 g）于80 mL离心管中，加入8 mL水涡旋混匀，静置30 min后按上述方式处理。

7.1.2 茶叶

提取：称取样品4 g（精确至0.01 g），置于50 mL离心管中，加入3 mL超纯水涡旋混匀，静置5 min，再加入30 mL乙腈（4.1.1），13 500 r/min匀浆提取2 min，加入2 g氯化钠，剧烈振荡10 min后，4 200 r/min离心5 min，取15 mL上清液于150 mL鸡心瓶，40 ℃水浴中旋转浓缩至约2 mL，待净化。

净化：将固相萃取柱（4.5.2和4.5.3）串联使用进行净化，SPE柱使用前活化，在固相萃取柱（4.5.3）上串联固相萃取柱（4.5.2），向固相萃取柱（4.5.2）中填入约2 cm高的无水硫酸钠，用10 mL乙腈-甲苯(4.2.2)预洗固相萃取柱，当液面到达无水硫酸钠层顶面时，停止流出，弃去流出液。将试样浓缩液转移至固相萃取柱（4.5.2）中，用80 mL鸡心瓶收集洗脱液。用2 mL乙腈-甲苯（4.2.2）洗涤试样浓缩液瓶，待试样浓缩液液面到达无水硫酸钠层顶面时，将洗涤液移入柱中，重复3次，在固相萃取柱（4.5.2）上连接25 mL贮液器（5.11），用25 mL乙腈-甲苯（4.5.2）淋洗固相萃取柱，收集上述所有流出液于鸡心瓶中，40 ℃水浴中旋转浓缩至约0.5 mL，将浓缩液置于氮吹仪上吹至近干，加入1 mL乙酸乙酯复溶，经0.22 μm有机滤膜（4.5.5）过滤后待测定。

7.1.3 调味料（香辛料）

提取：称取样品2 g（精确至0.01 g），置于50 mL离心管中，加入3 mL超纯水涡旋混匀，再加入30 mL乙腈（4.1.1），13 500 r/min匀浆提取2 min，加入2 g氯化钠，剧烈振荡10 min后，4 200 r/min离心5 min，待净化。

净化：在固相萃取柱（4.5.1）中加入约2 cm高无水硫酸钠，用10 mL乙腈-甲苯（4.2.2）预洗固相萃取柱，当液面到达无水硫酸钠层顶面时，停止流出，弃去流出液。取3 mL待净化试样转移至固相萃取柱中，用80 mL鸡心瓶收集洗脱液。在固相萃取柱上部连接上25 mL贮液器（5.11），用25 mL乙腈-甲苯（4.2.2）淋洗固相萃取柱，收集上述所有流出液于鸡心瓶中，40 ℃水浴中旋转浓缩至约0.5 mL，将浓缩液置于氮吹仪上吹至近干，加入1 mL乙酸乙酯复溶，经0.22 μm有机滤膜（4.5.5）过滤后待测定。

7.1.4 植物油

提取：称取样品2 g（精确至0.01 g），置于50 mL离心管中，加入3 mL超纯水涡旋混匀，再加入20 mL乙腈（4.1.1），加入4 g氯化钠和1颗陶瓷均质子（4.5.6），剧烈振荡5 min后，4 200 r/min离心5 min，取5 mL上清液于80 mL鸡心瓶，40 ℃水浴中旋转浓缩至约2 mL，待净化。

净化：用10 mL乙腈-甲苯（4.2.2）预洗固相萃取柱（4.5.4），弃去流出液。将试样浓缩液转移至固相萃取柱中，用80 mL鸡心瓶收集洗脱液。用2 mL乙腈-甲苯（4.2.2）洗涤试样浓缩液瓶，将洗涤液移入柱中，在固相萃取柱上部连接上25 mL贮液器（5.11），用10 mL乙腈-甲苯（4.2.2）淋洗固相萃取柱，收集上述所有流出液于鸡心瓶中，40 ℃水浴中旋转浓缩至约0.5 mL，将浓缩液置于氮吹仪上吹至近干，加入1 mL乙酸乙酯复溶，经0.22 μm有机滤膜（4.5.5）过滤后待测定。

7.1.5 谷物、油料和坚果

提取：称取样品10 g（精确至0.01 g），置于80 mL离心管中，加入6 mL超纯水涡旋混匀，再加入30 mL乙腈（4.1.1），13 500 r/min匀浆提取1 min，加入2 g氯化钠，剧烈振荡10 min后，4 200 r/min离心5 min，取15 mL上清液于150 mL鸡心瓶，40 ℃水浴中旋转浓缩至约2 mL，待净化。

净化：在固相萃取柱（4.5.1）中加入约2 cm高无水硫酸钠，用10 mL乙腈-甲苯（4.2.2）预洗固相萃取柱，当液面到达无水硫酸钠层顶面时，停止流出，弃去流出液。将试样浓缩液转移至固相萃取柱中，用80 mL鸡心瓶收集洗脱液。用2 mL乙腈-甲苯（4.2.2）洗涤试样浓缩液瓶，待试样浓缩液液面到达无水硫酸钠层顶面时，将洗涤液移入柱中，重复3次，在固相萃取柱上部连接上25 mL贮液器（5.11），用25 mL乙腈-甲苯（4.2.2）淋洗固相萃取柱，收集上述所有流出液于鸡心瓶中，40 ℃水浴中旋转浓缩至约0.5 mL，将浓缩液置于氮吹仪上吹至近干，加入1 mL乙酸乙酯复溶，经0.22 μm有机滤膜（4.5.5）过滤后待测定。

7.2测定

7.2.1 气相色谱参考条件

a) 色谱柱：5%苯基-95%甲基聚硅氧烷石英毛细管柱（30 m×0.25 mm×0.25 μm）或相当者；

b) 色谱柱温度：40 ℃保持1 min，以30 ℃/min程序升温至130 ℃，再以5 ℃/min升温至250 ℃，再以10 ℃/min升温至300 ℃，保持5 min；

c) 载气：氦气，纯度≥99.999%，恒流模式，流速1.0 mL/min；

d) 进样口温度：270 ℃；

e) 进样量：1 μL；

f) 进样方式：不分流进样。

7.2.2 质谱参考条件

a) 电子轰击源：70 eV；

b) 离子源温度：280 ℃；

c) 溶剂延迟：3 min；

d) 质谱采集模式：全扫描；

e) 扫描范围：m/z 45～550；

f) 扫描速率：5 张谱图/秒；色谱峰点数满足定性定量要求。

7.2.3基质匹配标准工作曲线

精确吸取一定体积的混合标准储备液（4.4.2），用乙酸乙酯逐级稀释成质量浓度为0.002 mg/L、0.005 mg/L、0.01 mg/L、0.02 mg/L、0.05 mg/L、0.1 mg/L、0.2 mg/L、0.5 mg/L和1 mg/L的混合标准工作溶液。选择与被测样品性质相同或相似的空白样品按照7.1部分进行前处理，得到空白基质溶液并用氮气吹干，加入1 mL上述标准工作溶液复溶，过微孔滤膜（4.5.5）配制成系列基质匹配标准工作溶液，根据仪器性能和检测需要选择不少于5个浓度点，供气相色谱-四极杆-飞行时间质谱测定。以农药定量离子色谱峰的峰面积为纵坐标，相对应的基质匹配标准工作溶液质量浓度为横坐标，绘制基质匹配标准工作曲线。

7.2.4高分辨质谱数据库建立

在全扫描模式下对目标农药进行分析，获得农药精确质量谱图和保留时间信息，在定性软件中推断特征离子碎片的化学式，从而计算出理论值，将其导入数据库管理软件，建立农药精确质量数据库，每个条目均包含化合物名称、分子式、CAS登录号和保留时间等信息（参见附录B）。

7.2.5定性

7.2.5.1筛查

待测农药的定性筛查需满足以下要求：

（1）保留时间与数据库中保留时间偏差为±0.15 min以内；

（2）目标物和高分辨质谱数据库相比，至少匹配附录B中两个碎片离子，质量偏差≤10 ppm；当m/z＜100时，其绝对偏差应＜1 mDa；

（3）信噪比（S/N）≥3；对于绝对响应较低的化合物，如果没有噪音，当S/N不存在时，要求至少连续5次扫描均能检测到该化合物色谱峰才能确定为一个信号；

（4）两个离子的提取离子流色谱图峰形和保留时间一致（归一化后的色谱图重叠）。

7.2.5.2确证

待测农药的定性确证需满足以下条件：

（1）待定性化合物的保留时间与基质加标的保留时间偏差在±0.1 min以内；

（2）至少匹配附录B两个碎片离子；质量偏差≤5 ppm，当m/z＜200时，其绝对偏差应＜1 mDa；

（3）信噪比（S/N）≥3；对于绝对响应较低的化合物，如果没有噪音，当S/N不存在时，要求至少连续5次扫描均能检测到该化合物色谱峰才能确定为一个信号；

（4）两个离子的提取离子流色谱图峰形和保留时间一致（归一化后的色谱图重叠）。

7.2.6定量

外标法定量。

本方法的473种农药及其代谢物的标准物质色谱图参见附录C。

7.3 试样溶液的测定

将基质匹配标准工作溶液和试样溶液依次注入气相色谱-四极杆-飞行时间质谱仪中，基于7.2.5部分定性，测得目标农药定量离子峰面积，基于待测样液中农药的响应值应在仪器检测的定量测定线性范围之内，超过线性范围时应根据测定浓度对样液进行适当倍数稀释后再进行分析。

7.4 空白试验

除不加试样外，采用完全相同的测定步骤进行平行操作。

8结果计算

试样中各农药残留量以质量分数ω计，单位为毫克每千克（mg/kg）表示，按公式（1）或公式（2）计算。

………………(1）

………………(2）

式中：

ω———试样中被测物残留量，单位为毫克每千克（mg/kg）；

ρ1———基质匹配标准工作溶液中被测物的质量浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

ρ2———从基质匹配标准工作曲线中得到的试样中被测物的质量浓度的数值，单位为毫克每升（mg/L）；

A——试样溶液中被测物的色谱峰面积；

As——基质匹配标准工作溶液中被测物的色谱峰面积；

V1——提取溶剂总体积，单位为毫升（mL）；

V2——分取用于检测的提取液体积，单位为毫升（mL）；

V3——样品定容体积，单位为毫升（mL）；

m——试样的质量（干制的蔬菜、水果和食用菌样品为干样质量），单位为克（g）。

计算结果保留2位有效数字，含量超1 mg/kg时保留3位有效数字。

9精密度

在重复性条件下，获得的两次独立测试结果的绝对差值不得超过重复性限（r），参见附录D.1。

在再现性条件下，获得的两次独立测试结果的绝对差值不得超过再现性限（R），参见附录D.2。

10 其他

本文件方法各农药的定量限和筛查限见附录A。

附 录 A

(资料性）

473种农药及其代谢物中英文名称和各类基质中的方法定量限及筛查限

473种农药及其代谢物中文与英文名称和各类基质中的方法定量限及筛查限，见表A.1。

表A.1 473种农药及其代谢物中英文名称和各类基质中的方法定量限及筛查限

| 序号 | 农药中文名称 | 农药英文名称 | 方法定量限，mg/kg |  |  |  |  | 方法筛查限，mg/kg |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 蔬菜、水果、食用菌和糖料 | 谷物、油料和坚果 | 植物油 | 茶叶 | 调味料（香辛料） | 蔬菜、水果、食用菌和糖料 | 谷物、油料和坚果 | 植物油 | 茶叶 | 调味料（香辛料） |
| 1 | 1,4-二甲基萘 | 1,4-dimethylnaphthalene | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 2 | 萘乙酰胺 | 1-naphthyl acetamide | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.1 |
| 3 | 2,3,4,5-四氯苯胺 | 2,3,4,5-tetrachloroaniline | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 4 | 2,4-滴 | 2,4-D | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
| 5 | 2,4-滴丁酯 | 2,4-D butylate | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.02 |
| 6 | o,p'-滴滴滴 | o,p'-DDD | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
|  | o,p'-滴滴伊 | o,p'-DDE | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
|  | o,p'-滴滴涕 | o,p'-DDT | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
|  | p,p'-滴滴滴 | p,p'-DDD | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
|  | p,p'-滴滴伊 | p,p'-DDE | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
|  | 滴滴涕 | p,p'-DDT | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.1 |
| 7 | 2,4-滴异辛酯 | 2,4-D-ethylhexyl | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 8 | 三氯杀螨醇 | o,p'-dicofol | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.01 |
| 9 | 2,3,5-混杀威 | 2.3.5-trimethacarb | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.5 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.5 |
| 10 | 邻苯基苯酚 | 2-phenylphenol | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| 11 | 3,4,5-混杀威 | 3,4,5-trimethacarb | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.5 |
| 12 | 间羟基联苯 | 3-phenylphenol | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.5 |
| 13 | 4,4-二溴二苯甲酮 | 4,4'-dibromobenzophenone | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 14 | 4-溴-3,5-二甲苯基-N-甲基氨基甲酸酯 | 4-bromo-3,5-dimethylphenyl-n-methylcarbamate | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.05 |
| 15 | 对氯苯氧乙酸 | 4-chlorophenoxyacetic acid | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| 16 | 8-羟基喹啉 | 8-hydroxyquinoline | 0.1 | 0.1 | - | 0.1 | 0.5 | 0.05 | 0.1 | - | 0.05 | 0.2 |
| 17 | 威杀灵 | acenaphthene | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.02 | 0.1 |
| 18 | 乙酰甲胺磷 | acephate | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.1 |
| 19 | 乙草胺 | acetochlor | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.05 |
| 20 | 活化酯 | acibenzolar-s-methyl | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.02 |
| 21 | 苯草醚 | aclonifen | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 22 | 硫虫畏 | akton | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 23 | 甲草胺 | alachlor | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.1 |
| 24 | 4-十二烷基-2,6-二甲基吗啉 | aldimorph | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.05 |
| 25 | 艾氏剂 | aldrin | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 26 | 烯丙菊酯 | allethrin | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - |
| 27 | 二丙烯草胺 | allidochlor | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.2 |
| 28 | α-硫丹 | alpha-endosulfan | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
|  | β-硫丹 | beta-endosulfan | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.02 |
|  | 硫丹硫酸酯 | endosulfan-sulfate | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.2 |
| 29 | α-六六六 | alpha-HCH | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
|  | β-六六六 | beta-HCH | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
|  | 林丹 | lindane | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
|  | δ-六六六 | delta-HCH | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
|  | ε-六六六 | epsilon-HCH | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 30 | 莠灭净 | ametryn | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.02 |
| 31 | 酰嘧磺隆 | amidosulfuron | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 32 | 灭害威 | aminocarb | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 |
| 33 | 环丙嘧啶醇 | ancymidol | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| 34 | 莎稗磷 | anilofos | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 |
| 35 | 蒽醌 | anthraquinone | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 36 | 杀螨特 | aramite | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
| 37 | 丙硫特普 | aspon | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 38 | 莠去通 | atraton | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1 | 0.01 | 0.05 |
| 39 | 莠去津 | atrazine | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 40 | 去乙基莠去津 | atrazine-desethyl | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 41 | 莠去津-脱异丙基 | atrazine-desisopropyl | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 0.5 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.5 |
| 42 | 氧环唑 | azaconazole | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 43 | 嘧菌酯 | azoxystrobin | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | - | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | - |
| 44 | 氟丁酰草胺 | beflubutamid | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 0.1 |
| 45 | 苯霜灵 | benalaxyl | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.1 |
| 46 | 草除灵 | benazolin-ethyl | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 47 | 噁虫威 | bendiocarb | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.2 |
| 48 | 乙丁氟灵 | benfluralin | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 49 | 呋草黄 | benfuresate | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.1 | 0.05 |
| 50 | 麦锈灵 | benodanil | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.1 |
| 51 | 解草酮 | benoxacor | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.02 |
| 52 | 苯并烯氟菌唑 | benzovindiflupyr | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.5 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.5 |
| 53 | 苯螨特 | benzoximate | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.2 |
| 54 | 新燕灵 | benzoylprop-ethyl | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 55 | 联苯肼酯 | bifenazate | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | - | 0.05 | 0.02 | 0.1 | 0.05 | - |
| 56 | 联苯菊酯 | bifenthrin | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 57 | 联苯 | biphenyl | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| 58 | 联苯三唑醇 | bitertanol | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 |
| 59 | 联苯吡菌胺 | bixafen | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.1 |
| 60 | 啶酰菌胺 | boscalid | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.1 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.1 |
| 61 | 溴苯烯磷 | bromfenvinfos | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 62 | 甲基溴苯烯磷 | bromfenvinfos-methyl | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 63 | 溴丁酰草胺 | bromobutide | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.5 |
| 64 | 溴西克林 | bromocyclen | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 65 | 乙基溴硫磷 | bromophos-ethyl | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 66 | 溴硫磷 | bromophos | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 67 | 溴螨酯 | bromopropylate | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 68 | 辛酰溴苯腈 | bromoxynil octanoate | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.5 |
| 69 | 糠菌唑 | bromuconazole | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 70 | 乙嘧酚磺酸酯 | bupirimate | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.05 |
| 71 | 噻嗪酮 | buprofezin | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.5 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.5 |
| 72 | 丁草胺 | butachlor | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.1 |
| 73 | 氟丙嘧草酯 | butafenacil | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.02 |
| 74 | 抑草磷 | butamifos | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 75 | 仲丁灵 | butralin | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 76 | 丁草敌 | butylate | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.5 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.5 |
| 77 | 硫线磷 | cadusafos | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 78 | 三硫磷 | carbophenothion | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.05 |
| 79 | 萎锈灵 | carboxin | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 80 | 唑草酮 | carfentrazone-ethyl | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.1 |
| 81 | 氯杀螨砜 | chlorbenside sulfone | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.05 |
| 82 | 灭幼脲 | chlorbenzuron | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
| 83 | 氯炔灵 | chlorbufam | 0.2 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.2 |
| 84 | 杀虫脒 | chlordimeform | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.1 |
| 85 | 氯氧磷 | chlorethoxyfos | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 86 | 虫螨腈 | chlorfenapyr | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.1 |
| 87 | 杀螨醇 | chlorfenethol | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.05 |
| 88 | 燕麦酯 | chlorfenprop-methyl | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.05 |
| 89 | 杀螨酯 | chlorfenson | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.02 |
| 90 | 毒虫畏 | chlorfenvinphos | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
|  | 甲基毒虫畏-E | dimethylvinphos (E) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 91 | 整形醇 | chlorflurenol | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.1 |
| 92 | 氯甲硫磷 | chlormephos | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 93 | 乙酯杀螨醇 | chlorobenzilate | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 94 | 氯苯甲醚 | chloroneb | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 95 | 丙酯杀螨醇 | chloropropylate | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
| 96 | 氯苯胺灵 | chlorpropham | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.02 |
| 97 | 毒死蜱 | chlorpyrifos | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 98 | 甲基毒死蜱 | chlorpyrifos-methyl | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 99 | 氯酞酸甲酯 | chlorthal-dimethyl | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
| 100 | 氯硫磷 | chlorthion | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 101 | 虫螨磷 | chlorthiophos | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.02 |
| 102 | 乙菌利 | chlozolinate | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.02 |
| 103 | 顺式氯丹 | cis-chlordane | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
|  | 反式氯丹 | trans-chlordane | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
|  | 氧化氯丹 | oxychlordane | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.05 |
| 104 | 燕麦敌 | cis-di-allate | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
|  | 燕麦敌 | trans-di-allate | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| 105 | 顺式氯菊酯 | cis-permethrin | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
|  | 反式氯菊酯 | trans-permethrin | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 106 | 炔草酸 | clodinafop | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.1 |
|  | 炔草酯 | clodinafop-propargyl | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 107 | 异噁草酮 | clomazone | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 108 | 蝇毒磷 | coumaphos | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.1 |
| 109 | 鼠立死 | crimidine | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 110 | 巴毒磷 | crotoxyphos | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 111 | 育畜磷 | crufomate | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 112 | 氰草津 | cyanazine | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 |
| 113 | 苯腈磷 | cyanofenphos | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.05 |
| 114 | 杀螟腈 | cyanophos | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 115 | 溴氰虫酰胺 | cyantraniliprole | 0.01 | 0.02 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.005 | 0.02 | 0.5 | 0.05 | 0.2 |
| 116 | 环草敌 | cycloate | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| 117 | 环莠隆 | cycluron | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.005 | 0.02 | 0.02 | 0.1 |
| 118 | 腈吡螨酯 | cyenopyrafen | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.05 |
| 119 | 氰氟草酯 | cyhalofop-butyl | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 120 | 氯氟氰菊酯 | cyhalothrin | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 121 | 螨蜱胺 | cymiazole | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 122 | 苯醚氰菊酯 | cyphenothrin | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 1 |
| 123 | 环丙津 | cyprazine | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.02 |
| 124 | 环丙唑醇 | cyproconazole | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 125 | 嘧菌环胺 | cyprodinil | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.05 |
| 126 | 酯菌胺 | cyprofuram | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 127 | 去乙基特丁津 | desethylterbuthylazine | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 128 | 敌草净 | desmetryn | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.02 |
| 129 | 二嗪磷 | diazinon | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 130 | 异氯磷 | dicapthon | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.1 |
| 131 | 敌草腈 | dichlobenil | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
|  | 2,6-二氯苯甲酰胺 | 2,6-dichlorobenzamide | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.05 |
| 132 | 除线磷 | dichlofenthion | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.02 |
| 133 | 烯丙酰草胺 | dichlormid | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.05 |
| 134 | 敌敌畏 | dichlorvos | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 135 | 苄氯三唑醇 | diclobutrazol | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 136 | 双氯氰菌胺 | diclocymet | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.05 |
| 137 | 禾草灵 | diclofop-methyl | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.02 |
| 138 | 氯硝胺 | dicloran | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.05 |
| 139 | 百治磷 | dicrotophos | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 140 | 狄氏剂 | dieldrin | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.05 |
| 141 | 甘草锁 | diethatyl-ethyl | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.1 |
| 142 | 乙霉威 | diethofencarb | 0.1 | 0.01 | 0.1 | - | 0.1 | 0.02 | 0.005 | 0.02 | - | 0.1 |
| 143 | 避蚊胺 | diethyltoluamide | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.1 |
| 144 | 苯醚甲环唑 | difenoconazole | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.5 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.5 |
| 145 | 吡氟酰草胺 | diflufenican | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 146 | 哌草丹 | dimepiperate | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | - | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | - |
| 147 | 二甲草胺 | dimethachlor | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.02 | 0.1 |
| 148 | 异戊乙净 | dimethametryn | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.1 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.1 |
| 149 | 二甲吩草胺 | dimethenamid | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.02 |
| 150 | 乐果 | dimethoate | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.02 | 0.1 |
| 151 | 烯酰吗啉 | dimethomorph | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.5 | 0.005 | 0.005 | 0.1 | 0.01 | 0.5 |
| 152 | 避蚊酯 | dimethyl phthalate | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.02 |
| 153 | 敌蝇威 | dimetilan | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.1 |
| 154 | 烯唑醇 | diniconazole | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.02 |
| 155 | 氨氟灵 | dinitramine | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 156 | 苯虫醚 | diofenolan | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.05 |
| 157 | 蔬果磷 | dioxabenzofos | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 158 | 敌噁磷 | dioxathion | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.1 |
| 159 | 双苯酰草胺 | diphenamide | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 160 | 二苯胺 | diphenylamine | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.05 |
| 161 | 异丙净 | dipropetryn | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.05 |
| 162 | 吡啶酸双丙酯 | dipropyl isocinchomeronate | 0.01 | 0.01 | 0.02 | - | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | - | 0.05 |
| 163 | 乙拌磷 | disulfoton | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
|  | 乙拌磷砜 | disulfoton sulfone | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  | 砜拌磷 | disulfoton sulfoxide | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 164 | 灭菌磷 | ditalimfos | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.1 |
| 165 | 氟硫草定 | dithiopyr | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 166 | 十二环吗啉 | dodemorph | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| 167 | 敌瘟磷 | edifenphos | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 168 | 异狄氏剂 | endrin | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.1 |
|  | 异狄氏剂醛 | endrin-aldehyde | 0.05 | - | 0.01 | 0.1 | - | 0.05 | - | 0.01 | 0.1 | - |
|  | 异狄氏剂酮 | endrin-ketone | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 169 | 烯肟菌酯 | enestroburin | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.5 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.5 |
| 170 | 苯硫膦 | EPN | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| 171 | 氟环唑 | epoxiconazole | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.02 |
| 172 | 茵草敌 | EPTC | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.5 |
| 173 | 抑草蓬 | erbon | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.02 |
| 174 | 戊草丹 | esprocarb | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.1 |
| 175 | 乙环唑 | etaconazole | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.05 |
| 176 | 乙丁烯氟灵 | ethalfluralin | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 177 | 乙硫磷 | ethion | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 178 | 乙氧呋草黄 | ethofumesate | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.02 |
| 179 | 灭线磷 | ethoprophos | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 180 | 吲熟酯 | ethychlozate | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.1 |
| 181 | 醚菊酯 | etofenprox | 0.02 | 0.01 | - | 0.02 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | - | 0.02 | 0.5 |
| 182 | 乙螨唑 | etoxazole | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.005 | 0.005 | 0.02 | 0.02 | 0.1 |
| 183 | 土菌灵 | etridiazole | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 184 | 乙嘧硫磷 | etrimfos | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 185 | 丁香酚 | eugenol | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| 186 | 伐灭磷 | famphur | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.1 |
| 187 | 咪唑菌酮 | fenamidone | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 188 | 氯苯嘧啶醇 | fenarimol | 0.02 | 0.02 | - | 0.01 | 0.5 | 0.02 | 0.02 | - | 0.01 | 0.5 |
| 189 | 喹螨醚 | fenazaquin | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.1 |
| 190 | 腈苯唑 | fenbuconazole | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.1 |
| 191 | 皮蝇磷 | fenchlorphos | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
|  | 氧皮蝇磷 | fenchlorphos-oxon | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.02 |
| 192 | 甲呋酰胺 | fenfuram | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.1 |
| 193 | 杀螟硫磷 | fenitrothion | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.02 |
| 194 | 仲丁威 | fenobucarb | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.5 |
| 195 | 2,4,5-涕丙酸 | fenoprop | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 196 | 苯硫威 | fenothiocarb | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| 197 | 噁唑禾草灵 | fenoxaprop-ethyl | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 198 | 苯磺噁唑草 | fenoxasulfone | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
| 199 | 甲氰菊酯 | fenpropathrin | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
| 200 | 苯锈啶 | fenpropidin | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.005 | 0.005 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 201 | 丁苯吗啉 | fenpropimorph | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 202 | 胺苯吡菌酮 | fenpyrazamine | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.1 |
| 203 | 芬螨酯 | fenson | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.02 |
| 204 | 丰索磷 | fensulfothion | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.05 |
|  | 氧丰索磷 | fensulfothion-oxon | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.1 |
|  | 氧丰索磷砜 | fensulfothion-oxon-sulfone | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.2 |
|  | 丰索磷砜 | fensulfothion sulfone | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.1 |
| 205 | 三苯基氢氧化锡 | fentin hydroxide | 0.02 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.1 |
| 206 | 氰戊菊酯 | fenvalerate | 0.05 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 0.02 |
| 207 | 氟虫腈 | fipronil | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
|  | 氟甲腈 | fipronil desulfinyl | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
|  | 氟虫腈亚砜 | fipronil sulfide | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
|  | 氟虫腈砜 | fipronil sulfone | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.5 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.5 |
| 208 | 麦草氟异丙酯 | flamprop-isopropyl | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 209 | 麦草氟甲酯 | flamprop-methyl | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.05 |
| 210 | 氟啶虫酰胺 | flonicamid | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 211 | 嘧螨酯 | fluacrypyrim | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.05 |
| 212 | 啶蜱脲 | fluazuron | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.5 |
| 213 | 氯乙氟灵 | fluchloralin | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| 214 | 氟氰戊菊酯 | flucythrinate | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.1 |
| 215 | 咯菌腈 | fludioxonil | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | - |
| 216 | 氟噻虫砜 | fluensulfone | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 217 | 氟噻草胺 | flufenacet | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.1 |
| 218 | 氟虫脲 | flufenoxuron | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 219 | 丁虫腈 | flufiprole | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.02 |
| 220 | 氟节胺 | flumetralin | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.1 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.05 |
| 221 | 丙炔氟草胺 | flumioxazin | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.5 |
| 222 | 氟吡菌酰胺 | fluopyram | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 223 | 三氟苯唑 | fluotrimazole | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 224 | 氟啶嘧磺隆 | flupyrsulfuron-methyl | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| 225 | 氟喹唑 | fluquinconazole | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.5 |
| 226 | 氟啶草酮 | fluridone | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.2 |
| 227 | 氟咯草酮 | flurochloridone | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
|  | 氯氟吡氧乙酸异辛酯 | fluroxypyr-meptyl | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 228 | 呋嘧醇 | flurprimidol | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.02 |
| 229 | 氟硅唑 | flusilazole | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 230 | 氟酰胺 | flutolanil | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 231 | 粉唑醇 | flutriafol | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 232 | 氟唑菌酰胺 | fluxapyroxad | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 233 | 地虫硫磷 | fonofos | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 234 | 麦穗宁 | fuberidazole | 0.02 | 0.01 | 0.1 | - | - | 0.02 | 0.01 | 0.1 | - | - |
| 235 | 呋霜灵 | furalaxyl | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.05 |
| 236 | 福拉比 | furametpyr | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 237 | 解草噁唑 | furilazole | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 238 | 灰黄霉素 | griseofulvin | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.5 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.5 |
| 239 | 苄螨醚 | halfenprox | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 240 | 氟吡禾灵 | haloxyfop | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
|  | 氟吡乙禾灵 | haloxyfop-2-ethoxyethyl | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
|  | 氟吡甲禾灵 | haloxyfop-methyl | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 241 | 七氯 | heptachlor | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 242 | 庚烯磷 | heptenophos | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 |
| 243 | 己唑醇 | hexaconazole | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 244 | 环嗪酮 | hexazinone | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.5 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.5 |
| 245 | 抑霉唑 | imazalil | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 246 | 咪草酸 | imazamethabenz-methyl | 0.02 | 0.02 | - | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | - | 0.1 | 0.5 |
| 247 | 茚草酮 | indanofan | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
| 248 | 茚嗪氟草胺 | indaziflam | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.05 |
| 249 | 碘硫磷 | iodofenphos | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 250 | 种菌唑 | ipconazole | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.5 |
| 251 | 三唑酰草胺 | ipfencarbazone | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
| 252 | 异稻瘟净 | iprobenfos | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 253 | 缬霉威 | iprovalicarb | 0.05 | 0.02 | 0.2 | 0.05 | - | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | - |
| 254 | 氯唑磷 | isazofos | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 255 | 碳氯灵 | isobenzan | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 256 | 丁咪酰胺 | isocarbamide | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.1 |
| 257 | 水胺硫磷 | isocarbophos | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.2 | 0.005 | 0.02 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 258 | 异艾氏剂 | isodrin | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 259 | 异柳磷 | isofenphos | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
|  | 氧异柳磷 | isofenphos-oxon | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 260 | 甲基异柳磷 | isofenphos-methyl | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.05 |
| 261 | 丁嗪草酮 | isomethiozin | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 262 | 异丙威 | isoprocarb | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.1 |
| 263 | 异丙乐灵 | isopropalin | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.05 |
| 264 | 稻瘟灵 | isoprothiolane | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 265 | 吡唑萘菌胺 | isopyrazam | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 266 | 双苯恶唑酸 | isoxadifen-ethyl | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| 267 | 异噁唑草酮 | isoxaflutole | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
| 268 | 噁唑磷 | isoxathion | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 269 | 醚菌酯 | kresoxim-methyl | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.1 |
| 270 | 乳氟禾草灵 | lactofen | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.05 |
| 271 | 环草定 | lenacil | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | - |
| 272 | 溴苯磷 | leptophos | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 273 | 利谷隆 | linuron | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| 274 | 马拉硫磷 | malathion | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.1 |
| 275 | 苦参碱 | matrine | 0.02 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | - | 0.01 | 0.005 | 0.1 | 0.1 | - |
| 276 | 2甲4氯丁氧乙基酯 | MCPA butoxyethyl ester | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 277 | 2甲4氯-2-乙基己基酯 | MCPA-2-ethylhexyl ester | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 278 | 2甲4氯异辛酯 | MCPA-isooctyl | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 279 | 灭蚜磷 | mecarbam | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| 280 | 苯噻酰草胺 | mefenacet | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.1 |
| 281 | 吡唑解草酯 | mefenpyr-diethyl | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.02 |
| 282 | 嘧菌胺 | mepanipyrim | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| 283 | 地胺磷 | mephosfolan | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 284 | 灭锈胺 | mepronil | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.05 |
| 285 | 脱叶亚磷 | merphos | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | - | 0.05 | 0.02 | 0.1 | 0.05 | - |
| 286 | 甲霜灵 | metalaxyl | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.1 | 0.1 |
| 287 | 吡唑草胺 | metazachlor | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 |
| 288 | 叶菌唑 | metconazole | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.5 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.5 |
| 289 | 甲基苯噻隆 | methabenzthiazuron | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| 290 | 虫螨畏 | methacrifos | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 291 | 甲胺磷 | methamidophos | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.1 |
| 292 | 呋菌胺 | methfuroxam | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.1 | 0.05 |
| 293 | 甲氧丙净 | methoprotryne | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.05 |
| 294 | 甲氧滴滴涕 | methoxychlor | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 |
| 295 | 溴谷隆 | metobromuron | 0.1 | 0.1 | 0.05 | - | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.1 |
| 296 | 甲氧苄氟菊酯 | metofluthrin | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 0.1 |
| 297 | 异丙甲草胺 | metolachlor | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 298 | 速灭威 | metolcarb | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | - |
| 299 | 嗪草酮 | metribuzin | 0.1 | 0.01 | 0.02 | - | 0.5 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | - | 0.5 |
| 300 | 速灭磷 | mevinphos | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 301 | 兹克威 | mexacarbate | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
| 302 | 增效胺 | mgk 264 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.02 | 0.02 | 0.1 |
| 303 | 灭蚁灵 | mirex | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 304 | 禾草敌 | molinate | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| 305 | 庚酰草胺 | monalide | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.1 | 0.02 |
| 306 | 绿谷隆 | monolinuron | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.005 | 0.1 |
| 307 | 腈菌唑 | myclobutanil | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.02 |
| 308 | 敌草胺 | napropamide | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 0.005 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 0.1 |
| 309 | 烟碱 | nicotine | 0.01 | 0.01 | - | 0.1 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | - | 0.1 | 0.02 |
| 310 | 氯草定 | nitrapyrin | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 311 | 除草醚 | nitrofen | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| 312 | 酞菌酯 | nitrothal-isopropyl | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.02 |
| 313 | 氟草敏 | norflurazon | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.1 |
| 314 | 草完隆 | noruron | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.05 | 0.02 | 0.1 | 0.05 | 0.5 |
| 315 | 氟酰脲 | novaluron | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 | 0.02 |
| 316 | 多氟脲 | noviflumuron | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 317 | 氟苯嘧啶醇 | nuarimol | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 318 | 八氯苯乙烯 | octachlorostyrene | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 319 | 辛噻酮 | octhilinone | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 320 | 呋酰胺 | ofurace | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.2 |
| 321 | 坪草丹 | orbencarb | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 322 | 邻二氯苯 | ortho-dichlorobenzene | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 323 | 肟醚菌胺 | orysastrobin | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| 324 | 噁草酮 | oxadiazon | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 325 | 噁霜灵 | oxadixyl | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.2 |
| 326 | 乙氧氟草醚 | oxyfluorfen | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 327 | 多效唑 | paclobutrazol | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 328 | 对氧磷 | paraoxon-ethyl | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.05 |
| 329 | 对硫磷 | parathion | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| 330 | 甲基对硫磷 | parathion-methyl | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.02 |
| 331 | 克草敌 | pebulate | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.05 |
| 332 | 戊菌唑 | penconazole | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 333 | 二甲戊灵 | pendimethalin | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| 334 | 五氯苯胺 | pentachloroaniline | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 335 | 五氯苯甲醚 | pentachloroanisole | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 336 | 五氯苯 | pentachlorobenzene | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 337 | 甲氯酰草胺 | pentanochlor | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 338 | 吡噻菌胺 | penthiopyrad | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 339 | 环戊噁草酮 | pentoxazone | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.02 |
| 340 | 乙滴滴 | perthane | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 |
| 341 | 烯草胺 | pethoxamid | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.05 |
| 342 | 氰烯菌酯 | phenamacril | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| 343 | 苯醚菊酯 | phenothrin | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 0.1 |
| 344 | 稻丰散 | phenthoate | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 345 | 甲拌磷 | phorate | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
|  | 甲拌磷砜 | phorate sulfone | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.05 |
|  | 甲拌磷亚砜 | phorate sulfoxide | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.02 |
| 346 | 伏杀硫磷 | phosalone | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 347 | 硫环磷 | phosfolan | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.02 |
| 348 | 磷胺 | phosphamidon | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.1 |
| 349 | 四氯苯酞 | phthalide | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 350 | 氟吡酰草胺 | picolinafen | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 351 | 啶氧菌酯 | picoxystrobin | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 352 | 增效醚 | piperonyl butoxide | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.1 |
| 353 | 哌草磷 | piperophos | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| 354 | 抗蚜威 | pirimicarb | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 | 0.05 |
| 355 | 去甲基抗蚜威 | pirimicarb-desmethyl | 0.1 | 0.1 | 0.05 | - | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.2 |
| 356 | 嘧啶磷 | pirimiphos-ethyl | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 357 | 甲基嘧啶磷 | pirimiphos-methyl | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 358 | 甲基嘧啶磷-N-去乙基 | pirimiphos-methyl-n-desethyl | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.02 |
| 359 | 三氯杀虫酯 | plifenate | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.05 |
| 360 | 丙草胺 | pretilachlor | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.1 |
| 361 | 咪鲜胺 | prochloraz | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
|  | 2,4,6-三氯苯酚 | 2,4,6-trichlorophenol | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 |
| 362 | 腐霉利 | procymidone | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.02 |
| 363 | 氨基丙氟灵 | prodiamine | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.02 |
| 364 | 丙溴磷 | profenofos | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 365 | 环丙氟灵 | profluralin | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| 366 | 环苯草酮 | profoxydim | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 367 | 茉莉酮 | prohydrojasmon | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 0.01 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 0.5 |
| 368 | 猛杀威 | promecarb | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.5 | 0.02 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 0.5 |
| 369 | 扑灭通 | prometon | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.1 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.1 |
| 370 | 扑草净 | prometryn | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 371 | 毒草胺 | propachlor | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.05 |
| 372 | 敌稗 | propanil | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| 373 | 丙虫磷 | propaphos | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 374 | 炔螨特 | propargite | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 375 | 扑灭津 | propazine | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 376 | 胺丙畏 | propetamphos | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 377 | 苯胺灵 | propham | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 0.1 |
| 378 | 丙环唑 | propiconazole | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.05 |
| 379 | 异丙草胺 | propisochlor | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 380 | 残杀威 | propoxur | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.02 | 0.5 |
| 381 | 炔苯酰草胺 | propyzamide | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 382 | 苄草丹 | prosulfocarb | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 | 0.05 |
| 383 | 脱硫丙硫菌唑 | prothioconazole-desthio | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.05 |
| 384 | 丙硫磷 | prothiofos | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.02 |
| 385 | 吡喃灵 | pyracarbolid | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.5 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.5 |
| 386 | 吡菌磷 | pyrazophos | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 387 | 稗草丹 | pyributicarb | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.05 |
| 388 | 哒螨灵 | pyridaben | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
| 389 | 三氟甲吡醚 | pyridalyl | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
| 390 | 哒嗪硫磷 | pyridaphenthion | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.1 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.05 |
| 391 | 啶斑肟 | pyrifenox | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.05 |
| 392 | 环酯草醚 | pyriftalid | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.1 |
| 393 | 嘧霉胺 | pyrimethanil | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 394 | 丁吡吗啉 | pyrimorph | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.1 |
| 395 | 甲氧苯唳菌 | pyriofenone | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 396 | 吡丙醚 | pyriproxyfen | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.1 |
| 397 | 咯喹酮 | pyroquilon | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.05 |
| 398 | 喹硫磷 | quinalphos | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.05 |
| 399 | 喹氧灵 | quinoxyfen | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 400 | 五氯硝基苯 | quintozene | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
| 401 | 喹禾灵 | quizalofop-ethyl | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.02 |
| 402 | 吡咪唑 | rabenzazole | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| 403 | 苄呋菊酯 | resmethrin | 0.02 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.5 | 0.01 | 0.005 | 0.02 | 0.02 | 0.5 |
| 404 | 八氯二丙醚 | octachlorodi propylether | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.1 |
| 405 | 八甲磷 | schradan | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.1 | 0.1 | 0.05 |
| 406 | 另丁津 | sebuthylazine | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.05 |
| 407 | 去乙基另丁津 | sebuthylazine-desethyl | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.02 |
| 408 | 仲丁通 | secbumeton | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.005 | 0.005 | 0.1 | 0.01 | 0.1 |
| 409 | 氟唑环菌胺 | sedaxane | 0.01 | 0.01 | - | 0.1 | 0.5 | 0.005 | 0.01 | - | 0.05 | 0.5 |
| 410 | 氟硅菊酯 | silafluofen | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 411 | 硅噻菌胺 | silthiofam | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.02 |
| 412 | 西玛津 | simazine | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.1 |
| 413 | 硅氟唑 | simeconazole | 0.01 | 0.01 | 0.02 | - | 0.1 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | - | 0.05 |
| 414 | 西玛通 | simeton | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.5 | 0.005 | 0.005 | 0.1 | 0.02 | 0.5 |
| 415 | 西草净 | simetryn | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.1 |
| 416 | 螺甲螨酯 | spiromesifen | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.005 | 0.02 | 0.005 | 0.005 | 0.05 |
| 417 | 螺环菌胺 | spiroxamine | 0.01 | 0.01 | - | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | - | 0.02 | 0.1 |
| 418 | 菜草畏 | sulfallate | 0.01 | 0.01 | - | 0.1 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | - | 0.1 | 0.02 |
| 419 | 氟虫胺 | sulfluramid | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 420 | 治螟磷 | sulfotep | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 421 | 硫丙磷 | sulprofos | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.05 |
| 422 | 氟胺氰菊酯 | tau-fluvalinate | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
| 423 | 戊唑醇 | tebuconazole | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 424 | 吡螨胺 | tebufenpyrad | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 425 | 丁基嘧啶磷 | tebupirimfos | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 426 | 牧草胺 | tebutam | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.05 |
| 427 | 丁噻隆 | tebuthiuron | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.05 |
| 428 | 四氯硝基苯 | tecnazene | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 429 | 氟苯脲 | teflubenzuron | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.05 |
| 430 | 七氟菊酯 | tefluthrin | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 431 | 特草定 | terbacil | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.02 |
| 432 | 特草灵 | terbucarb | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.5 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.1 |
| 433 | 特丁硫磷 | terbufos | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.02 |
|  | 氧特丁硫磷 | terbufos-oxon | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.02 |
|  | 特丁硫磷砜 | terbufos sulfone | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 434 | 特丁通 | terbumeton | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| 435 | 特丁津 | terbuthylazine | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 436 | 特丁净 | terbutryn | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| 437 | 杀虫畏 | tetrachlorvinphos | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
| 438 | 四氟醚唑 | tetraconazole | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 439 | 三氯杀螨砜 | tetradifon | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 440 | 胺菊酯 | tetramethrin | 0.02 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.5 | 0.005 | 0.005 | 0.1 | 0.01 | 0.5 |
| 441 | 杀螨好 | tetrasul | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.02 |
| 442 | 噻吩草胺 | thenylchlor | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 443 | 噻唑烟酸 | thiazopyr | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 444 | 噻呋酰胺 | thifluzamide | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 445 | 禾草丹 | thiobencarb | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| 446 | 杀虫环 | thiocyclam | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.05 |
| 447 | 久效威 | thiofanox | 0.02 | 0.02 | - | 0.2 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | - | 0.2 | 0.1 |
| 448 | 虫线磷 | thionazin | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.05 |
| 449 | 仲草丹 | tiocarbazil | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 0.01 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 0.1 |
| 450 | 甲基立枯磷 | tolclofos-methyl | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.02 |
| 451 | 唑虫酰胺 | tolfenpyrad | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.005 | 0.005 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 452 | 三甲苯草酮 | tralkoxydim | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.2 | 0.005 | 0.02 | 0.02 | 0.005 | 0.2 |
| 453 | 四氟苯菊酯 | transfluthrin | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 454 | 反式九氯 | trans-nonachlor | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 455 | 三唑酮 | triadimefon | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 |
| 456 | 三唑醇 | triadimenol | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.05 |
| 457 | 野麦畏 | triallate | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 458 | 威菌磷 | triamiphos | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.1 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.1 |
| 459 | 抑芽唑 | triapenthenol | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 460 | 三唑磷 | triazophos | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.05 |
| 461 | 脱叶磷 | tribufos | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.05 |
| 462 | 毒壤磷 | trichloronat | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.02 |
| 463 | 灭草环 | tridiphane | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.02 |
| 464 | 草达津 | trietazine | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 465 | 肟菌酯 | trifloxystrobin | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.2 | 0.02 | 0.005 | 0.02 | 0.02 | 0.1 |
| 466 | 氟菌唑 | triflumizole | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
|  | 4-氯-α,α,α-三氟- N-(1-氨基-2-丙氧基亚乙基)-o-甲苯胺 | 4'-chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 467 | 氟乐灵 | trifluralin | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 468 | 灭菌唑 | triticonazole | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 0.005 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 0.1 |
| 469 | 烯效唑 | uniconazole | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| 470 | 灭草敌 | vernolate | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.1 |
| 471 | 乙烯菌核利 | vinclozolin | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.02 |
|  | 3,5-二氯苯胺 | 3,5-dichloroaniline | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.02 |
| 472 | 灭除威 | XMC(3,5-xylyl methylcarbamate) | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.5 |
| 473 | 苯酰菌胺 | zoxamide | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.02 |

注：“-”表示该化合物在此基质中不适用。

附 录 B

(资料性）

473种农药及其代谢物的CAS号、分子式、保留时间、定量离子及定性离子

473种农药及其代谢物的CAS号、分子式、保留时间、定量离子及定性离子，见表B.1。

表B.1 473种农药及其代谢物的CAS号、分子式、保留时间、定量离子及定性离子

| 序号 | 农药中文名称 | 农药英文名称 | CAS号 | 分子式 | 保留时间（min） | 定量离子 | 定性离子1 | 定性离子2 | 定性离子3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,4-二甲基萘 | 1,4-dimethylnaphthalene | 571-58-4 | C12H12 | 9.45 | 141.069 9 | 156.093 4 | 155.085 5 | 115.054 2 |
| 2 | 萘乙酰胺 | 1-naphthyl acetamide | 86-86-2 | C12H11NO | 18.41 | 141.069 9 | 142.077 7 | 115.054 2 | 166.065 1 |
| 3 | 2,3,4,5-四氯苯胺 | 2,3,4,5-tetrachloroaniline | 634-83-3 | C6H3Cl4N | 15.45 | 230.898 5 | 228.901 4 | 232.895 6 | 157.955 9 |
| 4 | 2,4-滴 | 2,4-D | 94-75-7 | C8H6Cl2O3 | 12.79 | 199.015 7 | 174.971 2 | 233.984 5 | 201.013 0 |
| 5 | 2,4-滴丁酯 | 2,4-D butylate | 94-80-4 | C12H14O3Cl2 | 17.53 | 185.000 0 | 161.963 4 | 174.971 2 | 163.960 5 |
| 6 | o,p'-滴滴滴 | o,p'-DDD | 53-19-0 | C14H10Cl4 | 23.24 | 235.007 6 | 237.004 8 | 165.069 9 | 199.030 9 |
|  | o,p'-滴滴伊 | o,p'-DDE | 3424-82-6 | C14H8Cl4 | 21.79 | 245.999 8 | 247.997 0 | 317.934 6 | 176.062 1 |
|  | o,p'-滴滴涕 | o,p'-DDT | 789-02-6 | C14H9Cl5 | 24.55 | 235.007 6 | 237.004 8 | 245.999 8 | 165.069 9 |
|  | p,p'-滴滴滴 | p,p'-DDD | 72-54-8 | C14H10Cl4 | 24.45 | 235.007 6 | 237.004 8 | 165.069 9 | 212.038 7 |
|  | p,p'-滴滴伊 | p,p'-DDE | 72-55-9 | C14H8Cl4 | 22.94 | 245.999 8 | 247.997 0 | 317.934 6 | 315.937 5 |
|  | 滴滴涕 | p,p'-DDT | 50-29-3 | C14H9Cl5 | 25.78 | 237.004 8 | 235.007 6 | 245.999 8 | 165.069 9 |
| 7 | 2,4-滴异辛酯 | 2,4-D-ethylhexyl | 1928-43-4 | C16H22Cl2O3 | 23.27 | 219.968 9 | 221.966 0 | 163.960 5 | 161.963 4 |
| 8 | 三氯杀螨醇 | o,p'-dicofol | 10606-46-9 | C14H9Cl5O | 18.47 | 138.994 5 | 110.999 6 | 140.989 3 | 249.994 7 |
| 9 | 2,3,5-混杀威 | 2.3.5-trimethacarb | 2655-15-4 | C11H15NO2 | 11.03 | 136.088 3 | 121.064 8 | 91.054 2 | 135.080 4 |
| 10 | 邻苯基苯酚 | 2-phenylphenol | 90-43-7 | C12H10O | 10.63 | 170.072 6 | 169.064 8 | 141.069 9 | 115.054 2 |
| 11 | 3,4,5-混杀威 | 3,4,5-trimethacarb | 2686-99-9 | C11H15NO2 | 14.65 | 121.064 8 | 136.088 3 | 91.054 2 | 135.080 4 |
| 12 | 间羟基联苯 | 3-phenylphenol | 580-51-8 | C12H10O | 14.01 | 170.072 6 | 141.069 9 | 115.054 2 | 171.076 2 |
| 13 | 4,4-二溴二苯甲酮 | 4,4'-dibromobenzophenone | 3988-03-2 | C13H8Br2O | 23.45 | 182.944 0 | 184.942 0 | 154.949 1 | 339.891 6 |
| 14 | 4-溴-3,5-二甲苯基-N-甲基氨基甲酸酯 | 4-bromo-3,5-dimethylphenyl-n-methylcarbamate | 672-99-1 | C10H12BrNO2 | 9.88;17.07 | 199.983 1 | 201.981 1 | 121.064 8 | 91.054 2 |
| 15 | 对氯苯氧乙酸 | 4-chlorophenoxyacetic acid | 122-88-3 | C8H7ClO3 | 10.10 | 200.023 5 | 141.010 2 | 202.020 8 | 110.999 6 |
| 16 | 8-羟基喹啉 | 8-hydroxyquinoline | 148-24-3 | C9H7NO | 8.19 | 145.052 2 | 117.057 3 | 89.038 6 | 90.046 4 |
| 17 | 威杀灵 | acenaphthene | 83-32-9 | C12H10 | 10.21 | 153.069 9 | 76.030 8 | 152.062 1 | 151.054 2 |
| 18 | 乙酰甲胺磷 | acephate | 30560-19-1 | C4H10NO3PS | 9.34 | 124.982 1 | 136.015 9 | 94.005 2 | 95.013 1 |
| 19 | 乙草胺 | acetochlor | 34256-82-1 | C14H20ClNO2 | 17.65 | 162.091 3 | 146.096 4 | 223.076 2 | 174.091 3 |
| 20 | 活化酯 | acibenzolar-s-methyl | 135158-54-2 | C8H6N2OS2 | 17.82 | 181.985 5 | 180.977 6 | 134.989 9 | 106.995 0 |
| 21 | 苯草醚 | aclonifen | 74070-46-5 | C12H9ClN2O3 | 24.45 | 264.029 6 | 194.047 5 | 77.038 6 | 212.058 0 |
| 22 | 硫虫畏 | akton | 1757-18-2 | C12H14Cl3O3PS | 21.96 | 282.914 7 | 96.950 8 | 284.911 8 | 172.955 6 |
| 23 | 甲草胺 | alachlor | 15972-60-8 | C14H20ClNO2 | 18.00 | 160.112 1 | 188.107 0 | 146.096 4 | 118.065 1 |
| 24 | 4-十二烷基-2,6-二甲基吗啉 | aldimorph | 91315-15-0 | C18H37NO | 18.05;18.47 | 128.107 0 | 129.114 8 | 70.065 1 | 84.080 8 |
| 25 | 艾氏剂 | aldrin | 309-00-2 | C12H8Cl6 | 19.16 | 262.856 4 | 66.046 4 | 264.853 5 | 260.859 4 |
| 26 | 烯丙菊酯 | allethrin | 584-79-2 | C19H26O3 | 20.90;21.19 | 123.116 8 | 81.069 9 | 79.054 2 | 91.054 2 |
| 27 | 二丙烯草胺 | allidochlor | 93-71-0 | C8H12ClNO | 7.19 | 56.049 5 | 132.021 1 | 138.091 3 | 70.065 1 |
| 28 | α-硫丹 | alpha-endosulfan | 959-98-8 | C9H6Cl6O3S | 21.98 | 236.840 8 | 240.904 3 | 169.968 5 | 242.901 4 |
|  | β-硫丹 | beta-endosulfan | 33213-65-9 | C9H6Cl6O3S | 24.04 | 236.840 8 | 240.904 3 | 63.961 4 | 242.901 4 |
|  | 硫丹硫酸酯 | endosulfan-sulfate | 1031-07-8 | C9H6Cl6O4S | 25.60 | 271.809 6 | 273.806 7 | 236.840 8 | 228.895 4 |
| 29 | α-六六六 | alpha-HCH | 319-84-6 | C6H6Cl6 | 14.09 | 180.937 3 | 182.934 4 | 218.911 1 | 108.960 6 |
|  | β-六六六 | beta-HCH | 319-85-7 | C6H6Cl6 | 15.07 | 182.934 4 | 180.937 3 | 218.911 1 | 108.960 6 |
|  | 林丹 | lindane | 58-89-9 | C6H6Cl6 | 15.27 | 180.937 3 | 182.934 4 | 218.911 1 | 112.007 4 |
|  | δ-六六六 | delta-HCH | 319-86-8 | C6H6Cl6 | 16.17 | 180.937 3 | 182.934 4 | 218.911 1 | 112.007 4 |
|  | ε-六六六 | epsilon-HCH | 6108-10-7 | C6H6Cl6 | 16.53 | 182.934 4 | 180.937 3 | 145.968 5 | 218.911 1 |
| 30 | 莠灭净 | ametryn | 834-12-8 | C9H17N5S | 18.04 | 227.119 9 | 212.096 4 | 170.049 5 | 185.073 0 |
| 31 | 酰嘧磺隆 | amidosulfuron | 120923-37-7 | C9H15N5O7S2 | 7.66 | 154.061 1 | 155.068 9 | 126.066 2 | 68.013 1 |
| 32 | 灭害威 | aminocarb | 2032-59-9 | C11H16N2O2 | 15.33 | 151.099 2 | 150.091 3 | 136.075 7 | 57.020 9 |
| 33 | 环丙嘧啶醇 | ancymidol | 12771-68-5 | C15H16N2O2 | 23.84 | 228.089 3 | 107.024 0 | 121.064 8 | 135.044 1 |
| 34 | 莎稗磷 | anilofos | 64249-01-0 | C13H19ClNO3PS2 | 28.32 | 124.982 1 | 183.998 2 | 154.039 1 | 226.045 2 |
| 35 | 蒽醌 | anthraquinone | 84-65-1 | C14H8O2 | 19.13 | 208.051 9 | 152.062 1 | 180.057 0 | 151.054 2 |
| 36 | 杀螨特 | aramite | 140-57-8 | C15H23ClO4S | 23.06;23.16;23.36;23.73 | 135.080 4 | 63.961 4 | 185.003 4 | 62.999 6 |
| 37 | 丙硫特普 | aspon | 3244-90-4 | C12H28O5P2S2 | 19.48 | 210.904 8 | 209.897 0 | 252.951 8 | 114.961 3 |
| 38 | 莠去通 | atraton | 1610-17-9 | C9H17N5O | 14.57 | 196.119 3 | 169.095 8 | 211.142 8 | 154.072 3 |
| 39 | 莠去津 | atrazine | 1912-24-9 | C8H14ClN5 | 14.96 | 200.069 7 | 215.093 2 | 173.046 3 | 202.066 9 |
| 40 | 去乙基莠去津 | atrazine-desethyl | 6190-65-4 | C6H10ClN5 | 13.24 | 172.038 5 | 174.035 5 | 145.015 0 | 68.024 3 |
| 41 | 莠去津-脱异丙基 | atrazine-desisopropyl | 1007-28-9 | C5H8ClN5 | 13.00 | 158.022 8 | 145.015 0 | 173.046 3 | 68.024 3 |
| 42 | 氧环唑 | azaconazole | 60207-31-0 | C12H11Cl2N3O2 | 23.39 | 216.981 8 | 172.955 6 | 218.978 9 | 174.952 7 |
| 43 | 嘧菌酯 | azoxystrobin | 131860-33-8 | C22H17N3O5 | 34.40 | 344.103 0 | 388.092 8 | 345.106 0 | 329.079 5 |
| 44 | 氟丁酰草胺 | beflubutamid | 113614-08-7 | C18H17F4NO2 | 21.23 | 91.054 2 | 176.107 0 | 193.027 1 | 180.019 3 |
| 45 | 苯霜灵 | benalaxyl | 71626-11-4 | C20H23NO3 | 25.49 | 148.112 1 | 91.054 2 | 206.117 6 | 176.107 0 |
| 46 | 草除灵 | benazolin-ethyl | 25059-80-7 | C11H10ClNO3S | 20.75 | 197.977 5 | 169.982 6 | 134.005 9 | 171.979 6 |
| 47 | 噁虫威 | bendiocarb | 22781-23-3 | C11H13NO4 | 13.54 | 151.039 0 | 57.020 9 | 126.031 1 | 166.062 4 |
| 48 | 乙丁氟灵 | benfluralin | 1861-40-1 | C13H16F3N3O4 | 13.72 | 292.054 0 | 264.022 7 | 206.029 8 | 276.059 1 |
| 49 | 呋草黄 | benfuresate | 68505-69-1 | C12H16O4S | 17.22 | 163.075 4 | 121.064 8 | 91.054 2 | 256.076 4 |
| 50 | 麦锈灵 | benodanil | 15310-01-7 | C13H10INO | 24.73 | 230.930 1 | 202.935 2 | 196.075 7 | 322.980 2 |
| 51 | 解草酮 | benoxacor | 98730-04-2 | C11H11Cl2NO2 | 16.85 | 120.044 4 | 134.060 0 | 146.060 0 | 149.083 5 |
| 52 | 苯并烯氟菌唑 | benzovindiflupyr | 1072957-71-1 | C18H15Cl2F2N3O | 32.91 | 236.974 3 | 159.036 5 | 369.024 2 | 362.086 6 |
| 53 | 苯螨特 | benzoximate | 29104-30-1 | C18H18ClNO5 | 11.60 | 213.018 7 | 170.000 3 | 197.995 3 | 215.015 3 |
| 54 | 新燕灵 | benzoylprop-ethyl | 22212-55-1 | C18H17Cl2NO3 | 27.24 | 105.033 5 | 77.038 6 | 106.036 9 | 292.029 1 |
| 55 | 联苯肼酯 | bifenazate | 149877-41-8 | C17H20N2O3 | 27.82 | 258.099 9 | 196.075 7 | 184.075 7 | 199.099 2 |
| 56 | 联苯菊酯 | bifenthrin | 82657-04-3 | C23H22ClF3O2 | 27.82 | 181.101 2 | 166.077 7 | 165.069 9 | 182.104 6 |
| 57 | 联苯 | biphenyl | 92-52-4 | C12H10 | 8.48 | 154.077 7 | 76.030 8 | 77.038 6 | 128.062 1 |
| 58 | 联苯三唑醇 | bitertanol | 55179-31-2 | C20H23N3O2 | 30.49 | 170.072 6 | 57.069 9 | 171.076 7 | 141.069 9 |
| 59 | 联苯吡菌胺 | bixafen | 581809-46-3 | C18H12Cl2F3N3O | 32.50 | 159.036 4 | 413.030 4 | 160.039 4 | 415.027 6 |
| 60 | 啶酰菌胺 | boscalid | 188425-85-6 | C18H12Cl2N2O | 31.92 | 139.989 8 | 111.994 9 | 141.987 3 | 342.032 1 |
| 61 | 溴苯烯磷 | bromfenvinfos | 33399-00-7 | C12H14BrCl2O4P | 22.56;22.72 | 266.937 5 | 268.934 7 | 323.000 1 | 172.955 6 |
| 62 | 甲基溴苯烯磷 | bromfenvinfos-methyl | 13104-21-7 | C10H10BrCl2O4P | 21.04 | 294.968 8 | 109.004 9 | 172.955 6 | 296.966 1 |
| 63 | 溴丁酰草胺 | bromobutide | 74712-19-9 | C15H22BrNO | 17.46 | 118.077 7 | 119.085 5 | 117.069 9 | 91.054 2 |
| 64 | 溴西克林 | bromocyclen | 1715-40-8 | C8H5BrCl6 | 16.69 | 356.798 6 | 358.795 9 | 236.840 8 | 360.793 1 |
| 65 | 乙基溴硫磷 | bromophos-ethyl | 4824-78-6 | C10H12BrCl2O3PS | 21.77 | 302.843 9 | 96.950 8 | 300.845 2 | 358.906 3 |
| 66 | 溴硫磷 | bromophos | 2104-96-3 | C8H8BrCl2O3PS | 20.15 | 330.877 5 | 328.879 8 | 124.982 1 | 332.874 9 |
| 67 | 溴螨酯 | bromopropylate | 18181-80-1 | C17H16Br2O3 | 27.61 | 182.944 0 | 184.942 0 | 340.899 5 | 338.901 5 |
| 68 | 辛酰溴苯腈 | bromoxynil octanoate | 1689-99-2 | C15H17Br2NO2 | 25.57 | 57.069 9 | 127.111 7 | 278.853 6 | 55.017 8 |
| 69 | 糠菌唑 | bromuconazole | 116255-48-2 | C13H12BrCl2N3O | 27.40;28.27 | 172.955 6 | 174.952 7 | 294.910 6 | 292.913 0 |
| 70 | 乙嘧酚磺酸酯 | bupirimate | 41483-43-6 | C13H24N4O3S | 23.52 | 208.144 4 | 273.101 6 | 193.144 8 | 63.961 4 |
| 71 | 噻嗪酮 | buprofezin | 69327-76-0 | C16H23N3OS | 23.36 | 105.057 3 | 104.049 5 | 77.038 6 | 172.102 9 |
| 72 | 丁草胺 | butachlor | 23184-66-9 | C17H26ClNO2 | 22.24 | 176.107 0 | 160.112 1 | 146.096 4 | 188.107 0 |
| 73 | 氟丙嘧草酯 | butafenacil | 134605-64-4 | C20H18ClF3N2O6 | 31.27 | 331.009 2 | 179.984 7 | 333.006 9 | 332.012 7 |
| 74 | 抑草磷 | butamifos | 36335-67-8 | C13H21N2O4PS | 22.53 | 95.966 8 | 286.102 5 | 200.010 7 | 202.008 3 |
| 75 | 仲丁灵 | butralin | 33629-47-9 | C14H21N3O4 | 20.19 | 266.113 5 | 220.108 1 | 224.066 6 | 236.103 0 |
| 76 | 丁草敌 | butylate | 2008-41-5 | C11H23NOS | 9.16 | 146.099 8 | 156.138 3 | 57.069 9 | 174.094 7 |
| 77 | 硫线磷 | cadusafos | 95465-99-9 | C10H23O2PS2 | 13.80 | 158.969 8 | 56.062 1 | 96.950 8 | 157.962 0 |
| 78 | 三硫磷 | carbophenothion | 786-19-6 | C11H16ClO2PS3 | 25.40 | 156.987 3 | 96.950 8 | 143.979 5 | 108.002 8 |
| 79 | 萎锈灵 | carboxin | 5234-68-4 | C12H13NO2S | 23.18 | 143.016 1 | 235.066 1 | 86.989 9 | 144.019 4 |
| 80 | 唑草酮 | carfentrazone-ethyl | 128639-02-1 | C15H14Cl2F3N3O3 | 25.60 | 312.059 1 | 330.025 2 | 340.090 4 | 310.019 0 |
| 81 | 氯杀螨砜 | chlorbenside sulfone | 7082-99-7 | C13H10Cl2O2S | 25.20 | 125.015 3 | 127.012 3 | 89.038 6 | 126.018 8 |
| 82 | 灭幼脲 | chlorbenzuron | 57160-47-1 | C14H10Cl2N2O2 | 9.51 | 138.994 5 | 140.991 1 | 110.999 6 | 75.022 9 |
| 83 | 氯炔灵 | chlorbufam | 1967-16-4 | C11H10ClNO2 | 14.89 | 152.997 6 | 125.002 7 | 154.995 2 | 90.033 8 |
| 84 | 杀虫脒 | chlordimeform | 6164-98-3 | C10H13ClN2 | 13.21 | 181.052 7 | 117.057 3 | 196.076 2 | 152.026 2 |
| 85 | 氯氧磷 | chlorethoxyfos | 54593-83-8 | C6H11Cl4O3PS | 12.58 | 96.950 8 | 153.013 4 | 124.982 1 | 264.943 1 |
| 86 | 虫螨腈 | chlorfenapyr | 122453-73-0 | C15H11BrClF3N2O | 23.98 | 59.049 1 | 247.047 8 | 249.002 6 | 363.940 7 |
| 87 | 杀螨醇 | chlorfenethol | 80-06-8 | C14H12Cl2O | 20.81 | 138.994 5 | 251.002 5 | 178.077 7 | 252.999 7 |
| 88 | 燕麦酯 | chlorfenprop-methyl | 14437-17-3 | C10H10Cl2O2 | 11.98 | 165.010 2 | 125.015 3 | 196.028 6 | 137.015 3 |
| 89 | 杀螨酯 | chlorfenson | 80-33-1 | C12H8Cl2O3S | 22.39 | 174.961 5 | 110.999 6 | 176.958 0 | 112.996 2 |
| 90 | 毒虫畏 | chlorfenvinphos | 470-90-6 | C12H14Cl3O4P | 20.67;21.09 | 266.937 5 | 268.934 7 | 172.955 4 | 323.000 1 |
|  | 甲基毒虫畏-E | dimethylvinphos (E) | 71363-52-5 | C10H10Cl3O4P | 18.99 | 294.968 8 | 296.966 1 | 109.004 9 | 172.955 6 |
| 91 | 整形醇 | chlorflurenol | 2536-31-4 | C15H11ClO3 | 21.50 | 215.025 8 | 152.062 1 | 217.023 2 | 214.018 0 |
| 92 | 氯甲硫磷 | chlormephos | 24934-91-6 | C5H12ClO2PS2 | 9.34 | 96.950 8 | 121.041 3 | 93.010 0 | 154.021 2 |
| 93 | 乙酯杀螨醇 | chlorobenzilate | 510-15-6 | C16H14Cl2O3 | 24.15 | 138.994 5 | 251.002 5 | 252.999 7 | 110.999 6 |
| 94 | 氯苯甲醚 | chloroneb | 2675-77-6 | C8H8Cl2O2 | 10.52 | 190.966 1 | 192.963 2 | 205.989 6 | 207.986 7 |
| 95 | 丙酯杀螨醇 | chloropropylate | 5836-10-2 | C17H16Cl2O3 | 24.15 | 138.994 5 | 251.002 5 | 110.999 6 | 140.991 7 |
| 96 | 氯苯胺灵 | chlorpropham | 101-21-3 | C10H12ClNO2 | 13.07 | 127.018 3 | 152.997 6 | 171.008 2 | 129.014 8 |
| 97 | 毒死蜱 | chlorpyrifos | 2921-88-2 | C9H11Cl3NO3PS | 19.57 | 96.950 8 | 196.919 6 | 198.916 7 | 257.894 0 |
| 98 | 甲基毒死蜱 | chlorpyrifos-methyl | 5598-13-0 | C7H7Cl3NO3PS | 17.71 | 285.925 6 | 287.923 2 | 124.982 1 | 78.994 3 |
| 99 | 氯酞酸甲酯 | chlorthal-dimethyl | 1861-32-1 | C10H6Cl4O4 | 19.71 | 300.880 2 | 298.883 1 | 302.877 3 | 331.898 6 |
| 100 | 氯硫磷 | chlorthion | 500-28-7 | C8H9ClNO5PS | 19.92 | 296.962 2 | 124.982 1 | 109.004 9 | 266.964 2 |
| 101 | 虫螨磷 | chlorthiophos | 60238-56-4 | C11H15Cl2O3PS2 | 24.35;24.82 | 268.925 7 | 96.950 8 | 324.988 3 | 270.922 7 |
| 102 | 乙菌利 | chlozolinate | 84332-86-5 | C13H11Cl2NO5 | 20.95 | 260.964 1 | 258.966 7 | 186.958 6 | 331.000 9 |
| 103 | 顺式氯丹 | cis-chlordane | 5103-71-9 | C10H6Cl8 | 22.10 | 372.825 4 | 374.822 5 | 376.819 6 | 370.828 4 |
|  | 反式氯丹 | trans-chlordane | 5103-74-2 | C10H6Cl8 | 21.54 | 372.825 4 | 374.822 5 | 376.819 6 | 370.828 4 |
|  | 氧化氯丹 | oxychlordane | 27304-13-8 | C10H4Cl8O | 20.70 | 114.994 5 | 148.955 6 | 150.952 6 | 236.840 8 |
| 104 | 燕麦敌 | cis-di-allate | 2303-16-4 | C10H17Cl2NOS | 14.22 | 234.071 4 | 236.070 4 | 86.060 0 | 108.960 6 |
|  | 燕麦敌 | trans-di-allate | 2303-16-4 | C10H17Cl2NOS | 13.92 | 234.071 4 | 86.060 0 | 108.960 6 | 236.070 4 |
| 105 | 顺式氯菊酯 | cis-permethrin | 52645-53-1 | C21H20Cl2O3 | 30.65 | 183.080 4 | 163.007 6 | 184.083 8 | 91.054 2 |
|  | 反式氯菊酯 | trans-permethrin | 52645-53-1 | C21H20Cl2O3 | 30.84 | 183.080 4 | 163.007 6 | 127.030 9 | 91.054 2 |
| 106 | 炔草酸 | clodinafop | 114420-56-3 | C14H11ClFNO4 | 23.35 | 238.004 9 | 325.051 2 | 266.036 7 | 239.012 2 |
|  | 炔草酯 | clodinafop-propargyl | 105512-06-9 | C17H13ClFNO4 | 25.93 | 238.006 6 | 266.037 9 | 349.051 2 | 91.054 2 |
| 107 | 异噁草酮 | clomazone | 81777-89-1 | C12H14ClNO2 | 15.06 | 125.015 3 | 204.101 9 | 127.012 4 | 205.104 7 |
| 108 | 蝇毒磷 | coumaphos | 56-72-4 | C14H16ClO5PS | 30.93 | 96.950 8 | 225.985 0 | 362.013 9 | 210.007 8 |
| 109 | 鼠立死 | crimidine | 535-89-7 | C7H10ClN3 | 10.67 | 142.029 2 | 156.032 3 | 171.055 8 | 144.026 3 |
| 110 | 巴毒磷 | crotoxyphos | 7700-17-6 | C14H19O6P | 21.45 | 127.015 5 | 104.062 1 | 105.069 9 | 193.026 0 |
| 111 | 育畜磷 | crufomate | 299-86-5 | C12H19ClNO3P | 19.98 | 169.041 5 | 182.073 1 | 256.109 7 | 141.010 2 |
| 112 | 氰草津 | cyanazine | 21725-46-2 | C9H13ClN6 | 19.57 | 212.069 7 | 225.065 0 | 198.054 1 | 172.038 5 |
| 113 | 苯腈磷 | cyanofenphos | 13067-93-1 | C15H14NO2PS | 25.56 | 156.987 2 | 141.010 0 | 169.041 3 | 119.036 6 |
| 114 | 杀螟腈 | cyanophos | 2636-26-2 | C9H10NO3PS | 15.50 | 109.004 9 | 243.011 4 | 124.982 1 | 78.994 3 |
| 115 | 溴氰虫酰胺 | cyantraniliprole | 736994-63-1 | C19H14BrClN6O2 | 15.56 | 178.016 6 | 258.932 5 | 111.994 9 | 256.935 0 |
| 116 | 环草敌 | cycloate | 1134-23-2 | C11H21NOS | 12.78 | 83.085 5 | 154.122 6 | 55.054 2 | 72.044 4 |
| 117 | 环莠隆 | cycluron | 2163-69-1 | C11H22N2O | 15.40 | 72.044 4 | 67.054 2 | 82.077 7 | 89.070 9 |
| 118 | 腈吡螨酯 | cyenopyrafen | 560121-52-0 | C24H31N3O2 | 28.44 | 309.183 6 | 294.160 1 | 310.186 6 | 295.163 1 |
| 119 | 氰氟草酯 | cyhalofop-butyl | 122008-85-9 | C20H20FNO4 | 29.21 | 256.076 8 | 229.053 4 | 120.057 0 | 357.137 1 |
| 120 | 氯氟氰菊酯 | cyhalothrin | 68085-85-8 | C23H19ClF3NO3 | 29.28;29.60 | 197.033 9 | 181.064 8 | 141.054 6 | 209.083 5 |
| 121 | 螨蜱胺 | cymiazole | 61676-87-7 | C12H14N2S | 17.86 | 218.087 2 | 144.080 8 | 119.085 5 | 185.107 3 |
| 122 | 苯醚氰菊酯 | cyphenothrin | 39515-40-7 | C24H25NO3 | 30.18;30.27;30.33 | 123.116 8 | 81.069 9 | 181.064 8 | 209.083 5 |
| 123 | 环丙津 | cyprazine | 22936-86-3 | C9H14ClN5 | 17.37 | 212.069 7 | 170.022 8 | 227.093 2 | 214.066 9 |
| 124 | 环丙唑醇 | cyproconazole | 94361-06-5 | C15H18ClN3O | 23.70 | 222.042 9 | 138.994 5 | 82.041 3 | 125.015 3 |
| 125 | 嘧菌环胺 | cyprodinil | 121552-61-2 | C14H15N3 | 20.45 | 224.118 2 | 225.126 1 | 210.102 6 | 208.086 9 |
| 126 | 酯菌胺 | cyprofuram | 69581-33-5 | C14H14ClNO3 | 24.36 | 69.033 5 | 211.039 5 | 213.036 9 | 110.999 6 |
| 127 | 去乙基特丁津 | desethylterbuthylazine | 30125-63-4 | C7H12ClN5 | 13.62 | 186.054 1 | 188.051 3 | 145.015 0 | 83.060 4 |
| 128 | 敌草净 | desmetryn | 1014-69-3 | C8H15N5S | 17.22 | 213.104 3 | 198.080 8 | 171.057 3 | 82.046 3 |
| 129 | 二嗪磷 | diazinon | 333-41-5 | C12H21N2O3PS | 16.04 | 137.070 9 | 179.117 9 | 199.063 1 | 152.094 4 |
| 130 | 异氯磷 | dicapthon | 2463-84-5 | C8H9ClNO5PS | 19.70 | 261.993 3 | 124.982 1 | 78.994 3 | 216.000 5 |
| 131 | 敌草腈 | dichlobenil | 1194-65-6 | C7H3Cl2N | 8.01 | 170.963 7 | 172.960 8 | 100.018 2 | 135.994 9 |
|  | 2,6-二氯苯甲酰胺 | 2,6-dichlorobenzamide | 2008-58-4 | C7H5Cl2NO | 13.39 | 172.955 6 | 170.963 7 | 174.952 7 | 188.974 3 |
| 132 | 除线磷 | dichlofenthion | 97-17-6 | C10H13Cl2O3PS | 17.37 | 222.938 0 | 279.000 6 | 96.950 8 | 161.963 4 |
| 133 | 烯丙酰草胺 | dichlormid | 37764-25-3 | C8H11Cl2NO | 8.09 | 172.052 4 | 124.075 7 | 165.982 1 | 174.049 8 |
| 134 | 敌敌畏 | dichlorvos | 62-73-7 | C4H7Cl2O4P | 6.69 | 109.004 9 | 184.976 5 | 78.994 3 | 186.973 8 |
| 135 | 苄氯三唑醇 | diclobutrazol | 75736-33-3 | C15H19Cl2N3O | 23.31 | 270.019 5 | 272.016 7 | 158.976 3 | 160.973 4 |
| 136 | 双氯氰菌胺 | diclocymet | 139920-32-4 | C15H18Cl2N2O | 21.14;21.76 | 172.991 9 | 221.047 6 | 174.989 0 | 277.110 2 |
| 137 | 禾草灵 | diclofop-methyl | 51338-27-3 | C16H14Cl2O4 | 26.44 | 252.981 8 | 254.979 0 | 340.026 4 | 253.989 6 |
| 138 | 氯硝胺 | dicloran | 99-30-9 | C6H4Cl2N2O2 | 14.47 | 205.964 4 | 123.994 9 | 175.966 4 | 207.961 6 |
| 139 | 百治磷 | dicrotophos | 141-66-2 | C8H16NO5P | 13.51 | 127.015 5 | 67.017 8 | 109.004 9 | 110.060 0 |
| 140 | 狄氏剂 | dieldrin | 60-57-1 | C12H8Cl6O | 22.92 | 79.054 2 | 262.856 4 | 81.033 5 | 264.853 5 |
| 141 | 甘草锁 | diethatyl-ethyl | 38727-55-8 | C16H22ClNO3 | 22.53 | 188.107 0 | 160.112 1 | 216.101 9 | 238.099 3 |
| 142 | 乙霉威 | diethofencarb | 87130-20-9 | C14H21NO4 | 19.39 | 151.026 4 | 150.018 6 | 207.089 0 | 225.099 6 |
| 143 | 避蚊胺 | diethyltoluamide | 134-62-3 | C12H17NO | 11.74 | 119.049 1 | 190.122 6 | 91.054 2 | 65.038 6 |
| 144 | 苯醚甲环唑 | difenoconazole | 119446-68-3 | C19H17Cl2N3O3 | 33.56;33.65 | 264.981 8 | 323.023 6 | 266.979 5 | 325.021 1 |
| 145 | 吡氟酰草胺 | diflufenican | 83164-33-4 | C19H11F5N2O2 | 26.57 | 266.042 3 | 246.036 1 | 267.046 1 | 394.073 5 |
| 146 | 哌草丹 | dimepiperate | 61432-55-1 | C15H21NOS | 21.12 | 119.085 5 | 118.077 7 | 91.054 2 | 117.069 9 |
| 147 | 二甲草胺 | dimethachlor | 50563-36-5 | C13H18ClNO2 | 17.39 | 134.096 4 | 197.060 2 | 132.080 8 | 148.075 7 |
| 148 | 异戊乙净 | dimethametryn | 22936-75-0 | C11H21N5S | 20.75 | 212.096 4 | 213.099 4 | 122.071 3 | 68.024 3 |
| 149 | 二甲吩草胺 | dimethenamid | 87674-68-8 | C12H18ClNO2S | 17.42 | 154.068 5 | 230.040 1 | 203.016 6 | 232.038 0 |
| 150 | 乐果 | dimethoate | 60-51-5 | C5H12NO3PS2 | 14.56 | 87.013 7 | 93.010 0 | 124.982 1 | 78.994 3 |
| 151 | 烯酰吗啉 | dimethomorph | 110488-70-5 | C21H22ClNO4 | 34.45;34.87 | 301.062 6 | 303.057 1 | 387.123 2 | 165.057 3 |
| 152 | 避蚊酯 | dimethyl phthalate | 131-11-3 | C10H10O4 | 9.55 | 163.039 0 | 164.046 8 | 133.028 4 | 77.038 6 |
| 153 | 敌蝇威 | dimetilan | 644-64-4 | C10H16N4O3 | 18.06 | 72.044 4 | 170.092 4 | 152.081 8 | 225.098 2 |
| 154 | 烯唑醇 | diniconazole | 83657-24-3 | C15H17Cl2N3O | 24.32 | 268.003 9 | 70.040 0 | 270.001 1 | 232.027 2 |
| 155 | 氨氟灵 | dinitramine | 29091-05-2 | C11H13F3N4O4 | 16.31 | 305.085 6 | 261.059 4 | 307.064 9 | 244.058 0 |
| 156 | 苯虫醚 | diofenolan | 63837-33-2 | C18H20O4 | 25.52;25.76 | 186.067 5 | 300.135 6 | 225.091 0 | 131.049 1 |
| 157 | 蔬果磷 | dioxabenzofos | 3811-49-2 | C8H9O3PS | 13.46 | 216.000 5 | 153.010 0 | 78.046 4 | 183.020 6 |
| 158 | 敌噁磷 | dioxathion | 78-34-2 | C12H26O6P2S4 | 31.11 | 96.950 8 | 124.982 1 | 271.022 2 | 64.978 7 |
| 159 | 双苯酰草胺 | diphenamide | 957-51-7 | C16H17NO | 20.21 | 167.085 5 | 72.044 4 | 165.069 9 | 152.062 1 |
| 160 | 二苯胺 | diphenylamine | 122-39-4 | C12H11N | 12.52 | 169.088 6 | 168.080 8 | 167.073 0 | 83.536 2 |
| 161 | 异丙净 | dipropetryn | 4147-51-7 | C11H21N5S | 19.15 | 255.151 2 | 184.065 1 | 240.127 7 | 222.171 3 |
| 162 | 吡啶酸双丙酯 | dipropyl isocinchomeronate | 136-45-8 | C13H17NO4 | 17.72 | 165.078 4 | 123.031 5 | 164.070 6 | 179.094 1 |
| 163 | 乙拌磷 | disulfoton | 298-04-4 | C8H19O2PS3 | 16.13 | 88.034 1 | 60.002 8 | 96.950 8 | 89.042 0 |
|  | 乙拌磷砜 | disulfoton sulfone | 2497-06-5 | C8H19O4PS3 | 22.06 | 213.016 7 | 96.950 8 | 153.013 4 | 124.982 1 |
|  | 砜拌磷 | disulfoton sulfoxide | 2497-07-6 | C8H19O3PS3 | 7.68 | 96.950 8 | 124.982 1 | 167.982 7 | 64.978 7 |
| 164 | 灭菌磷 | ditalimfos | 5131-24-8 | C12H14NO4PS | 22.26 | 130.028 7 | 148.039 3 | 242.975 0 | 208.969 5 |
| 165 | 氟硫草定 | dithiopyr | 97886-45-8 | C15H16F5NO2S2 | 18.70 | 286.048 6 | 306.054 8 | 354.058 2 | 237.020 8 |
| 166 | 十二环吗啉 | dodemorph | 1593-77-7 | C18H35NO | 20.05;20.66 | 154.122 6 | 238.216 5 | 155.125 1 | 281.271 3 |
| 167 | 敌瘟磷 | edifenphos | 17109-49-8 | C14H15O2PS2 | 25.54 | 110.018 5 | 109.010 7 | 172.982 1 | 310.024 6 |
| 168 | 异狄氏剂 | endrin | 72-20-8 | C12H8Cl6O | 23.69 | 316.903 4 | 262.856 4 | 192.937 3 | 194.934 4 |
|  | 异狄氏剂醛 | endrin-aldehyde | 7421-93-4 | C12H8Cl6O | 24.74 | 67.054 2 | 249.848 6 | 344.898 3 | 242.953 0 |
|  | 异狄氏剂酮 | endrin-ketone | 53494-70-5 | C12H8Cl6O | 27.21 | 316.903 4 | 318.900 5 | 314.906 3 | 280.926 7 |
| 169 | 烯肟菌酯 | enestroburin | 238410-11-2 | C22H22ClNO4 | 34.57 | 145.064 8 | 178.041 8 | 130.041 3 | 131.049 1 |
| 170 | 苯硫膦 | EPN | 2104-64-5 | C14H14NO4PS | 27.64 | 156.987 2 | 141.010 0 | 169.041 3 | 62.945 3 |
| 171 | 氟环唑 | epoxiconazole | 133855-98-8 | C17H13ClFN3O | 26.90 | 192.033 6 | 165.021 4 | 194.030 6 | 138.010 5 |
| 172 | 茵草敌 | EPTC | 759-94-4 | C9H19NOS | 8.07 | 128.107 0 | 86.060 0 | 132.084 2 | 129.110 0 |
| 173 | 抑草蓬 | erbon | 136-25-4 | C11H9Cl5O3 | 23.65 | 168.981 8 | 170.978 9 | 96.960 6 | 98.957 7 |
| 174 | 戊草丹 | esprocarb | 85785-20-2 | C15H23NOS | 18.88 | 222.094 7 | 91.054 2 | 71.085 5 | 162.127 7 |
| 175 | 乙环唑 | etaconazole | 60207-93-4 | C14H15Cl2N3O2 | 23.40;24.36 | 172.955 6 | 245.013 1 | 55.054 2 | 174.952 7 |
| 176 | 乙丁烯氟灵 | ethalfluralin | 55283-68-6 | C13H14F3N3O4 | 13.31 | 316.090 4 | 276.059 1 | 55.054 2 | 292.054 0 |
| 177 | 乙硫磷 | ethion | 563-12-2 | C9H22O4P2S4 | 24.71 | 96.950 5 | 230.973 2 | 124.982 1 | 64.978 7 |
| 178 | 乙氧呋草黄 | ethofumesate | 26225-79-6 | C13H18O5S | 18.89 | 161.059 7 | 207.101 6 | 137.059 7 | 133.064 8 |
| 179 | 灭线磷 | ethoprophos | 13194-48-4 | C8H19O2PS2 | 12.78 | 96.950 8 | 157.962 0 | 126.997 7 | 138.997 7 |
| 180 | 吲熟酯 | ethychlozate | 27512-72-7 | C11H11ClN2O2 | 20.80 | 165.021 4 | 167.018 4 | 238.050 4 | 166.029 2 |
| 181 | 醚菊酯 | etofenprox | 80844-07-1 | C25H28O3 | 32.28 | 163.111 7 | 135.080 4 | 107.049 1 | 183.080 4 |
| 182 | 乙螨唑 | etoxazole | 153233-91-1 | C21H23F2NO2 | 27.64 | 141.014 6 | 187.111 7 | 204.138 3 | 300.119 4 |
| 183 | 土菌灵 | etridiazole | 2593-15-9 | C5H5Cl3N2OS | 9.62 | 182.918 1 | 210.949 4 | 184.915 1 | 212.946 4 |
| 184 | 乙嘧硫磷 | etrimfos | 38260-54-7 | C10H17N2O4PS | 16.58 | 292.064 1 | 181.097 2 | 153.065 9 | 277.040 6 |
| 185 | 丁香酚 | eugenol | 97-53-0 | C10H12O2 | 8.08 | 164.083 2 | 103.054 2 | 149.059 7 | 131.049 1 |
| 186 | 伐灭磷 | famphur | 52-85-7 | C10H16NO5PS2 | 25.37 | 218.016 1 | 93.010 0 | 124.982 1 | 217.008 3 |
| 187 | 咪唑菌酮 | fenamidone | 161326-34-7 | C17H17N3OS | 28.12 | 238.110 1 | 268.090 3 | 77.038 6 | 237.102 2 |
| 188 | 氯苯嘧啶醇 | fenarimol | 60168-88-9 | C17H12Cl2N2O | 29.65 | 251.002 5 | 138.994 5 | 107.024 0 | 219.032 0 |
| 189 | 喹螨醚 | fenazaquin | 120928-09-8 | C20H22N2O | 28.16 | 145.101 2 | 117.069 9 | 160.124 6 | 146.105 1 |
| 190 | 腈苯唑 | fenbuconazole | 114369-43-6 | C19H17ClN4 | 31.43 | 129.057 3 | 125.015 3 | 103.054 2 | 198.090 0 |
| 191 | 皮蝇磷 | fenchlorphos | 299-84-3 | C8H8Cl3O3PS | 18.24 | 284.930 3 | 286.927 5 | 124.982 1 | 78.994 3 |
|  | 氧皮蝇磷 | fenchlorphos-oxon | 3983-45-7 | C8H8Cl3O4P | 17.07 | 268.953 2 | 270.950 4 | 109.004 9 | 78.994 3 |
| 192 | 甲呋酰胺 | fenfuram | 24691-80-3 | C12H11NO2 | 16.17 | 109.028 4 | 201.078 4 | 110.031 7 | 184.051 9 |
| 193 | 杀螟硫磷 | fenitrothion | 122-14-5 | C9H12NO5PS | 18.74 | 260.014 1 | 124.982 1 | 109.004 9 | 78.994 3 |
| 194 | 仲丁威 | fenobucarb | 3766-81-2 | C12H17NO2 | 12.30 | 121.064 8 | 57.020 9 | 91.054 2 | 150.103 9 |
| 195 | 2,4,5-涕丙酸 | fenoprop | 93-72-1 | C9H7Cl3O3 | 15.13 | 197.921 0 | 195.924 4 | 199.918 0 | 222.947 9 |
| 196 | 苯硫威 | fenothiocarb | 62850-32-2 | C13H19NO2S | 21.88 | 72.044 4 | 94.041 3 | 88.034 1 | 160.079 1 |
| 197 | 噁唑禾草灵 | fenoxaprop-ethyl | 66441-23-4 | C18H16ClNO5 | 30.21 | 288.042 2 | 361.071 2 | 290.039 7 | 261.018 7 |
| 198 | 苯磺噁唑草 | fenoxasulfone | 639826-16-7 | C14H17Cl2NO4S | 28.98 | 174.972 2 | 176.973 8 | 203.003 6 | 204.998 1 |
| 199 | 甲氰菊酯 | fenpropathrin | 39515-41-8 | C22H23NO3 | 28.01 | 181.064 8 | 198.067 5 | 169.064 8 | 141.069 9 |
| 200 | 苯锈啶 | fenpropidin | 67306-00-7 | C19H31N | 18.44 | 98.096 4 | 96.080 8 | 99.099 6 | 70.065 1 |
| 201 | 丁苯吗啉 | fenpropimorph | 67564-91-4 | C20H33NO | 19.54 | 128.107 0 | 129.110 1 | 126.091 3 | 70.065 1 |
| 202 | 胺苯吡菌酮 | fenpyrazamine | 473798-59-3 | C17H21N3O2S | 29.85 | 230.130 1 | 130.065 1 | 132.080 8 | 256.144 4 |
| 203 | 芬螨酯 | fenson | 80-38-6 | C12H9ClO3S | 19.89 | 77.038 6 | 141.000 5 | 267.995 5 | 98.999 6 |
| 204 | 丰索磷 | fensulfothion | 115-90-2 | C11H17O4PS2 | 24.29 | 292.035 1 | 156.006 2 | 293.006 6 | 264.003 8 |
|  | 氧丰索磷 | fensulfothion-oxon | 6552-21-2 | C11H17O5PS | 23.10 | 277.029 4 | 140.029 0 | 141.000 5 | 80.973 6 |
|  | 氧丰索磷砜 | fensulfothion-oxon-sulfone | 6132-17-8 | C11H17O6PS | 23.71 | 109.028 4 | 98.984 2 | 201.031 1 | 119.049 1 |
|  | 丰索磷砜 | fensulfothion sulfone | 14255-72-2 | C11H17O5PS2 | 24.90 | 187.996 0 | 96.950 8 | 109.004 9 | 324.025 0 |
| 205 | 三苯基氢氧化锡 | fentin hydroxide | 76-87-9 | C18H16OSn | 31.44 | 351.019 0 | 349.018 4 | 196.941 2 | 347.016 6 |
| 206 | 氰戊菊酯 | fenvalerate | 51630-58-1 | C25H22ClNO3 | 33.06;33.31 | 209.081 3 | 125.015 3 | 225.078 4 | 167.062 2 |
| 207 | 氟虫腈 | fipronil | 120068-37-3 | C12H4Cl2F6N4OS | 21.18 | 366.943 0 | 368.940 0 | 212.948 0 | 350.948 0 |
|  | 氟甲腈 | fipronil desulfinyl | 205650-65-3 | C12H4Cl2F6N4 | 18.20 | 332.996 1 | 387.971 2 | 389.968 4 | 334.993 4 |
|  | 氟虫腈亚砜 | fipronil sulfide | 120067-83-6 | C12H4Cl2F6N4S | 20.92 | 350.948 0 | 352.945 1 | 254.969 8 | 419.943 2 |
|  | 氟虫腈砜 | fipronil sulfone | 120068-36-2 | C12H4Cl2F6N4O2S | 23.46 | 382.937 9 | 384.934 9 | 254.969 8 | 212.948 0 |
| 208 | 麦草氟异丙酯 | flamprop-isopropyl | 52756-22-6 | C19H19ClFNO3 | 24.49 | 105.033 5 | 77.038 6 | 276.058 6 | 106.036 9 |
| 209 | 麦草氟甲酯 | flamprop-methyl | 52756-25-9 | C17H15ClFNO3 | 23.32 | 105.033 5 | 77.038 6 | 230.037 9 | 106.037 1 |
| 210 | 氟啶虫酰胺 | flonicamid | 158062-67-0 | C9H6F3N3O | 12.21 | 174.016 1 | 146.021 2 | 172.024 3 | 126.015 0 |
| 211 | 嘧螨酯 | fluacrypyrim | 229977-93-9 | C20H21F3N2O5 | 25.32 | 145.064 8 | 189.054 6 | 204.078 1 | 115.054 2 |
| 212 | 啶蜱脲 | fluazuron | 86811-58-7 | C20H10Cl2F5N3O3 | 20.01 | 287.019 3 | 289.016 0 | 288.021 8 | 269.992 8 |
| 213 | 氯乙氟灵 | fluchloralin | 33245-39-5 | C12H13ClF3N3O4 | 16.17 | 264.022 7 | 326.015 0 | 306.069 6 | 62.999 6 |
| 214 | 氟氰戊菊酯 | flucythrinate | 70124-77-5 | C26H23F2NO4 | 32.20;32.44 | 157.045 9 | 199.092 9 | 181.064 8 | 141.069 9 |
| 215 | 咯菌腈 | fludioxonil | 131341-86-1 | C12H6F2N2O2 | 22.90 | 248.039 2 | 127.041 7 | 154.052 6 | 182.047 5 |
| 216 | 氟噻虫砜 | fluensulfone | 318290-98-1 | C7H5ClNS2O2F3 | 12.06 | 118.959 1 | 91.948 2 | 225.970 0 | 187.973 2 |
| 217 | 氟噻草胺 | flufenacet | 142459-58-3 | C14H13F4N3O2S | 19.76 | 151.079 2 | 210.978 4 | 123.043 9 | 136.055 7 |
| 218 | 氟虫脲 | flufenoxuron | 101463-69-8 | C21H11ClF6N2O3 | 16.66 | 305.022 5 | 126.035 0 | 307.020 6 | 306.026 5 |
| 219 | 丁虫腈 | flufiprole | 704886-18-0 | C16H10Cl2F6N4OS | 22.19 | 402.983 4 | 404.981 8 | 420.989 9 | 212.949 1 |
| 220 | 氟节胺 | flumetralin | 62924-70-3 | C16H12ClF4N3O4 | 22.28 | 143.005 8 | 145.003 7 | 156.988 5 | 107.029 2 |
| 221 | 丙炔氟草胺 | flumioxazin | 103361-09-7 | C19H15FN2O4 | 33.07 | 354.101 0 | 326.106 1 | 287.082 6 | 355.104 2 |
| 222 | 氟吡菌酰胺 | fluopyram | 658066-35-4 | C16H11ClF6N2O | 21.15 | 173.020 9 | 145.026 0 | 223.024 4 | 195.006 9 |
| 223 | 三氟苯唑 | fluotrimazole | 31251-03-3 | C22H16F3N3 | 26.89 | 165.069 7 | 311.104 2 | 312.112 0 | 233.057 3 |
| 224 | 氟啶嘧磺隆 | flupyrsulfuron-methyl | 144740-53-4 | C15H14F3N5O7S | 23.54 | 299.074 0 | 300.077 4 | 256.055 6 | 297.059 4 |
| 225 | 氟喹唑 | fluquinconazole | 136426-54-5 | C16H8Cl2FN5O | 30.91 | 340.039 6 | 342.036 7 | 108.024 4 | 341.041 9 |
| 226 | 氟啶草酮 | fluridone | 59756-60-4 | C19H14F3NO | 32.69 | 328.094 4 | 329.102 2 | 330.105 5 | 299.091 6 |
| 227 | 氟咯草酮 | flurochloridone | 61213-25-0 | C12H10Cl2F3NO | 19.99 | 311.008 6 | 174.052 5 | 187.024 0 | 313.005 6 |
|  | 氯氟吡氧乙酸异辛酯 | fluroxypyr-meptyl | 81406-37-3 | C15H21Cl2FN2O3 | 26.50 | 180.973 0 | 208.967 9 | 182.969 9 | 210.965 7 |
| 228 | 呋嘧醇 | flurprimidol | 56425-91-3 | C15H15F3N2O2 | 17.45 | 269.053 3 | 107.024 0 | 189.015 8 | 79.029 1 |
| 229 | 氟硅唑 | flusilazole | 85509-19-9 | C16H15F2N3Si | 23.38 | 233.059 3 | 206.054 4 | 234.062 1 | 96.037 0 |
| 230 | 氟酰胺 | flutolanil | 66332-96-5 | C17H16F3NO2 | 22.66 | 173.020 9 | 145.026 0 | 281.065 8 | 174.024 8 |
| 231 | 粉唑醇 | flutriafol | 76674-21-0 | C16H13F2N3O | 22.27 | 123.024 1 | 164.061 9 | 219.061 6 | 95.029 2 |
| 232 | 氟唑菌酰胺 | fluxapyroxad | 907204-31-3 | C18H12F5N3O | 27.79 | 159.036 4 | 381.089 5 | 160.039 2 | 139.030 2 |
| 233 | 地虫硫磷 | fonofos | 944-22-9 | C10H15OPS2 | 15.61 | 108.987 2 | 137.018 4 | 110.018 5 | 109.010 7 |
| 234 | 麦穗宁 | fuberidazole | 3878-19-1 | C11H8N2O | 17.65 | 184.063 1 | 156.068 2 | 155.060 4 | 183.055 3 |
| 235 | 呋霜灵 | furalaxyl | 57646-30-7 | C17H19NO4 | 21.32 | 95.012 8 | 242.117 6 | 152.070 6 | 146.096 4 |
| 236 | 福拉比 | furametpyr | 123572-88-3 | C17H20ClN3O2 | 28.64 | 157.016 3 | 159.013 2 | 298.155 0 | 291.113 3 |
| 237 | 解草噁唑 | furilazole | 121776-33-8 | C11H13Cl2NO3 | 14.79 | 219.992 7 | 221.989 4 | 70.065 1 | 146.036 7 |
| 238 | 灰黄霉素 | griseofulvin | 126-07-8 | C17H17ClO6 | 31.65 | 321.052 4 | 310.023 9 | 138.067 5 | 352.070 8 |
| 239 | 苄螨醚 | halfenprox | 111872-58-3 | C24H23BrF2O3 | 31.96 | 262.987 8 | 264.985 8 | 183.080 4 | 115.054 2 |
| 240 | 氟吡禾灵 | haloxyfop | 69806-34-4 | C15H11ClF3NO4 | 21.88 | 316.034 7 | 288.005 8 | 375.048 0 | 289.011 9 |
|  | 氟吡乙禾灵 | haloxyfop-2-ethoxyethyl | 87237-48-7 | C19H19ClF3NO5 | 26.91 | 302.019 0 | 288.003 4 | 316.033 5 | 304.016 1 |
|  | 氟吡甲禾灵 | haloxyfop-methyl | 69806-40-2 | C16H13ClF3NO4 | 23.15 | 316.034 7 | 288.003 4 | 375.048 0 | 318.032 1 |
| 241 | 七氯 | heptachlor | 76-44-8 | C10H5Cl7 | 17.90 | 271.809 6 | 100.007 4 | 273.806 7 | 236.840 8 |
| 242 | 庚烯磷 | heptenophos | 23560-59-0 | C9H12ClO4P | 11.74 | 89.038 6 | 124.007 4 | 77.038 6 | 109.004 9 |
| 243 | 己唑醇 | hexaconazole | 79983-71-4 | C14H17Cl2N3O | 22.55 | 83.047 8 | 82.040 0 | 213.993 3 | 215.990 4 |
| 244 | 环嗪酮 | hexazinone | 51235-04-2 | C12H20N4O2 | 26.16 | 171.087 6 | 83.024 0 | 71.060 4 | 128.081 8 |
| 245 | 抑霉唑 | imazalil | 35554-44-0 | C14H14Cl2N2O | 22.69 | 172.955 6 | 174.952 7 | 215.002 5 | 216.999 6 |
| 246 | 咪草酸 | imazamethabenz-methyl | 81405-85-8 | C16H20N2O3 | 22.28;22.44;22.59 | 187.050 2 | 256.120 6 | 144.044 4 | 117.057 3 |
| 247 | 茚草酮 | indanofan | 133220-30-1 | C20H17ClO3 | 28.14 | 159.044 1 | 138.994 5 | 174.067 5 | 105.033 5 |
| 248 | 茚嗪氟草胺 | indaziflam | 950782-86-2 | C16H20FN5 | 27.68 | 158.083 6 | 286.146 2 | 129.069 9 | 128.061 9 |
| 249 | 碘硫磷 | iodofenphos | 18181-70-9 | C8H8Cl2IO3PS | 22.59 | 376.865 9 | 378.863 1 | 124.982 1 | 78.994 3 |
| 250 | 种菌唑 | ipconazole | 125225-28-7 | C18H24ClN3O | 29.54 | 125.015 3 | 83.049 1 | 70.040 0 | 129.069 9 |
| 251 | 三唑酰草胺 | ipfencarbazone | 212201-70-2 | C18H14Cl2F2N4O2 | 30.51 | 198.072 5 | 156.025 5 | 156.058 1 | 194.011 6 |
| 252 | 异稻瘟净 | iprobenfos | 26087-47-8 | C13H21O3PS | 16.77 | 91.054 2 | 204.000 5 | 65.038 6 | 92.058 7 |
| 253 | 缬霉威 | iprovalicarb | 140923-17-7 | C18H28N2O3 | 23.37;23.58 | 134.096 4 | 119.085 5 | 117.069 9 | 118.077 7 |
| 254 | 氯唑磷 | isazofos | 42509-80-8 | C9H17ClN3O3PS | 16.50 | 118.988 1 | 96.950 8 | 161.035 0 | 162.042 9 |
| 255 | 碳氯灵 | isobenzan | 297-78-9 | C9H4Cl8O | 19.78 | 102.994 5 | 310.833 3 | 312.830 4 | 274.857 0 |
| 256 | 丁咪酰胺 | isocarbamide | 30979-48-7 | C8H15N3O2 | 15.31 | 142.061 1 | 130.061 1 | 70.028 7 | 113.034 6 |
| 257 | 水胺硫磷 | isocarbophos | 24353-61-5 | C11H16NO4PS | 19.80 | 135.997 7 | 120.020 6 | 121.028 4 | 92.025 7 |
| 258 | 异艾氏剂 | isodrin | 465-73-6 | C12H8Cl6 | 20.23 | 192.937 3 | 194.934 4 | 262.856 4 | 264.853 5 |
| 259 | 异柳磷 | isofenphos | 25311-71-1 | C15H24NO4PS | 21.11 | 58.065 1 | 121.028 4 | 213.031 1 | 120.020 6 |
|  | 氧异柳磷 | isofenphos-oxon | 31120-85-1 | C15H24NO5P | 19.85 | 200.994 7 | 229.026 0 | 120.020 6 | 121.028 4 |
| 260 | 甲基异柳磷 | isofenphos-methyl | 99675-03-3 | C14H22NO4PS | 20.54 | 120.020 9 | 121.028 4 | 199.015 5 | 58.065 1 |
| 261 | 丁嗪草酮 | isomethiozin | 57052-04-7 | C12H20N4OS | 19.60 | 225.080 5 | 198.066 2 | 226.088 3 | 184.053 9 |
| 262 | 异丙威 | isoprocarb | 2631-40-5 | C11H15NO2 | 11.03 | 121.064 8 | 136.088 3 | 91.054 2 | 77.038 6 |
| 263 | 异丙乐灵 | isopropalin | 33820-53-0 | C15H23N3O4 | 20.49 | 280.129 2 | 238.082 2 | 264.134 3 | 281.132 1 |
| 264 | 稻瘟灵 | isoprothiolane | 50512-35-1 | C12H18O4S2 | 22.78 | 117.990 5 | 161.980 4 | 188.967 5 | 204.027 3 |
| 265 | 吡唑萘菌胺 | isopyrazam | 881685-58-1 | C20H23F2N3O | 30.21 | 159.036 4 | 303.117 8 | 359.180 4 | 316.125 6 |
| 266 | 双苯恶唑酸 | isoxadifen-ethyl | 163520-33-0 | C18H17NO3 | 24.29 | 204.080 8 | 165.069 9 | 105.033 5 | 222.091 3 |
| 267 | 异噁唑草酮 | isoxaflutole | 141112-29-0 | C15H12F3NO4S | 19.99 | 279.050 5 | 160.013 5 | 252.040 0 | 189.016 3 |
| 268 | 噁唑磷 | isoxathion | 18854-01-8 | C13H16NO4PS | 23.71 | 105.033 5 | 177.024 3 | 77.038 6 | 130.028 7 |
| 269 | 醚菌酯 | kresoxim-methyl | 143390-89-0 | C18H19NO4 | 23.60 | 116.049 5 | 206.081 2 | 131.073 0 | 132.080 8 |
| 270 | 乳氟禾草灵 | lactofen | 77501-63-4 | C19H15ClF3NO7 | 26.69 | 343.993 2 | 345.001 0 | 222.976 8 | 207.041 6 |
| 271 | 环草定 | lenacil | 2164-08-1 | C13H18N2O2 | 25.62 | 153.065 9 | 136.039 3 | 154.068 7 | 110.060 0 |
| 272 | 溴苯磷 | leptophos | 21609-90-5 | C13H10CI2BrO2PS | 28.90 | 171.002 8 | 376.898 3 | 374.900 5 | 241.871 5 |
| 273 | 利谷隆 | linuron | 330-55-2 | C9H10Cl2N2O2 | 18.83 | 186.958 6 | 188.955 7 | 123.994 9 | 158.963 2 |
| 274 | 马拉硫磷 | malathion | 121-75-5 | C10H19O6PS2 | 19.21 | 127.039 0 | 99.007 7 | 124.982 1 | 173.080 8 |
| 275 | 苦参碱 | matrine | 519-02-8 | C15H24N2O | 25.62 | 247.180 5 | 205.133 5 | 248.188 3 | 150.127 7 |
| 276 | 2甲4氯丁氧乙基酯 | MCPA butoxyethyl ester | 19480-43-4 | C15H21ClO4 | 21.22 | 200.023 5 | 300.112 3 | 182.012 9 | 155.025 8 |
| 277 | 2甲4氯-2-乙基己基酯 | MCPA-2-ethylhexyl ester | 29450-45-1 | C17H25ClO3 | 22.01 | 155.025 8 | 200.023 5 | 141.010 2 | 312.148 7 |
| 278 | 2甲4氯异辛酯 | MCPA-isooctyl | 26544-20-7 | C17H25ClO3 | 22.75 | 312.148 7 | 200.023 5 | 155.025 8 | 314.146 3 |
| 279 | 灭蚜磷 | mecarbam | 2595-54-2 | C10H20NO5PS2 | 21.17 | 131.003 6 | 96.950 8 | 160.042 7 | 159.034 9 |
| 280 | 苯噻酰草胺 | mefenacet | 73250-68-7 | C16H14N2O2S | 29.16 | 192.011 4 | 77.038 6 | 136.021 5 | 106.065 1 |
| 281 | 吡唑解草酯 | mefenpyr-diethyl | 135590-91-9 | C16H18Cl2N2O4 | 27.14 | 252.993 0 | 254.990 2 | 185.987 2 | 299.034 9 |
| 282 | 嘧菌胺 | mepanipyrim | 110235-47-7 | C14H13N3 | 22.12 | 222.102 6 | 223.110 4 | 221.094 7 | 207.079 1 |
| 283 | 地胺磷 | mephosfolan | 950-10-7 | C8H16NO3PS2 | 21.00 | 139.956 6 | 74.018 5 | 167.987 9 | 105.990 5 |
| 284 | 灭锈胺 | mepronil | 55814-41-0 | C17H19NO2 | 24.95 | 119.049 1 | 91.054 2 | 269.141 0 | 210.067 5 |
| 285 | 脱叶亚磷 | merphos | 150-50-5 | C12H27PS3 | 24.78 | 152.995 6 | 209.058 2 | 56.062 1 | 96.933 0 |
| 286 | 甲霜灵 | metalaxyl | 57837-19-1 | C15H21NO4 | 18.22 | 160.112 1 | 206.117 6 | 132.080 8 | 146.096 4 |
| 287 | 吡唑草胺 | metazachlor | 67129-08-2 | C14H16ClN3O | 20.65 | 132.080 8 | 133.088 6 | 117.057 3 | 81.044 7 |
| 288 | 叶菌唑 | metconazole | 125116-23-6 | C17H22ClN3O | 28.14 | 125.013 4 | 70.040 0 | 83.049 1 | 82.040 0 |
| 289 | 甲基苯噻隆 | methabenzthiazuron | 18691-97-9 | C10H11N3OS | 13.23 | 136.021 5 | 164.040 3 | 135.013 7 | 108.002 8 |
| 290 | 虫螨畏 | methacrifos | 62610-77-9 | C7H13O5PS | 10.40 | 180.000 5 | 124.982 1 | 207.995 4 | 93.010 0 |
| 291 | 甲胺磷 | methamidophos | 10265-92-6 | C2H8NO2PS | 6.43 | 94.005 2 | 95.013 1 | 141.000 8 | 63.994 7 |
| 292 | 呋菌胺 | methfuroxam | 28730-17-8 | C14H15NO2 | 19.69 | 137.059 7 | 229.109 7 | 67.054 2 | 138.062 7 |
| 293 | 甲氧丙净 | methoprotryne | 841-06-5 | C11H21N5OS | 23.42 | 256.122 7 | 212.096 4 | 184.066 5 | 213.104 3 |
| 294 | 甲氧滴滴涕 | methoxychlor | 72-43-5 | C16H15Cl3O2 | 27.87 | 227.106 7 | 238.098 8 | 223.075 4 | 152.062 1 |
| 295 | 溴谷隆 | metobromuron | 3060-89-7 | C9H11BrN2O2 | 16.89 | 198.945 1 | 196.947 1 | 170.950 1 | 168.952 2 |
| 296 | 甲氧苄氟菊酯 | metofluthrin | 240494-70-6 | C18H20F4O3 | 19.50;19.78 | 109.101 2 | 67.054 2 | 177.032 2 | 176.024 4 |
| 297 | 异丙甲草胺 | metolachlor | 51218-45-2 | C15H22ClNO2 | 19.36 | 162.127 7 | 238.099 3 | 146.096 4 | 163.130 6 |
| 298 | 速灭威 | metolcarb | 1129-41-5 | C9H11NO2 | 9.65 | 108.057 0 | 107.049 1 | 57.020 9 | 79.054 2 |
| 299 | 嗪草酮 | metribuzin | 21087-64-9 | C8H14N4OS | 18.42 | 198.069 6 | 199.069 7 | 46.995 0 | 144.046 4 |
| 300 | 速灭磷 | mevinphos | 7786-34-7 | C7H13O6P | 8.83;9.16 | 127.015 5 | 109.004 9 | 164.023 3 | 192.018 2 |
| 301 | 兹克威 | mexacarbate | 315-18-4 | C12H18N2O2 | 16.38 | 165.114 8 | 57.020 9 | 150.091 3 | 164.107 0 |
| 302 | 增效胺 | mgk 264 | 113-48-4 | C17H25NO2 | 20.17;20.54 | 164.070 6 | 66.046 4 | 111.031 5 | 98.023 7 |
| 303 | 灭蚁灵 | mirex | 2385-85-5 | C10CL12 | 29.06 | 271.809 6 | 273.806 7 | 236.840 8 | 269.812 6 |
| 304 | 禾草敌 | molinate | 2212-67-1 | C9H17NOS | 10.99 | 126.091 3 | 55.054 2 | 98.096 4 | 83.085 5 |
| 305 | 庚酰草胺 | monalide | 7287-36-7 | C13H18ClNO | 16.84 | 85.101 2 | 127.018 2 | 197.060 4 | 129.015 4 |
| 306 | 绿谷隆 | monolinuron | 1746-81-2 | C9H11ClN2O2 | 14.94 | 152.997 6 | 125.002 5 | 90.033 8 | 154.994 8 |
| 307 | 腈菌唑 | myclobutanil | 88671-89-0 | C15H17ClN4 | 23.26 | 179.024 5 | 150.010 5 | 179.062 2 | 152.038 7 |
| 308 | 敌草胺 | napropamide | 15299-99-7 | C17H21NO2 | 22.49 | 72.080 8 | 128.107 0 | 100.112 1 | 115.054 2 |
| 309 | 烟碱 | nicotine | 54-11-5 | C10H14N2 | 8.02 | 133.076 0 | 84.080 8 | 161.107 3 | 82.065 1 |
| 310 | 氯草定 | nitrapyrin | 1929-82-4 | C6H3Cl4N | 9.59 | 193.932 6 | 195.929 6 | 197.926 7 | 132.960 6 |
| 311 | 除草醚 | nitrofen | 1836-75-5 | C12H7Cl2NO3 | 23.68 | 282.979 7 | 202.018 0 | 284.977 0 | 139.054 2 |
| 312 | 酞菌酯 | nitrothal-isopropyl | 10552-74-6 | C14H17NO6 | 19.90 | 194.008 4 | 236.055 3 | 212.019 0 | 254.065 9 |
| 313 | 氟草敏 | norflurazon | 27314-13-2 | C12H9ClF3N3O | 25.69 | 303.038 1 | 145.026 0 | 173.032 1 | 102.010 5 |
| 314 | 草完隆 | noruron | 18530-56-8 | C13H22N2O | 18.93 | 72.044 4 | 80.062 0 | 79.054 2 | 91.054 2 |
| 315 | 氟酰脲 | novaluron | 116714-46-6 | C17H9ClF8N2O4 | 8.49 | 142.005 4 | 308.998 6 | 144.002 3 | 114.010 5 |
| 316 | 多氟脲 | noviflumuron | 121451-02-3 | C17H7Cl2F9N2O3 | 11.58 | 193.957 0 | 195.953 8 | 344.955 3 | 165.962 1 |
| 317 | 氟苯嘧啶醇 | nuarimol | 63284-71-9 | C17H12ClFN2O | 26.27 | 107.024 0 | 138.994 5 | 235.030 2 | 203.060 4 |
| 318 | 八氯苯乙烯 | octachlorostyrene | 29082-74-4 | C8Cl8 | 20.55 | 307.809 6 | 344.775 5 | 342.778 5 | 309.806 7 |
| 319 | 辛噻酮 | octhilinone | 26530-20-1 | C11H19NOS | 16.68 | 100.993 0 | 114.000 8 | 102.000 8 | 115.008 6 |
| 320 | 呋酰胺 | ofurace | 58810-48-3 | C14H16ClNO3 | 25.30 | 232.096 8 | 132.080 8 | 186.091 3 | 160.016 0 |
| 321 | 坪草丹 | orbencarb | 34622-58-7 | C12H16ClNOS | 18.59 | 100.075 7 | 222.094 7 | 72.044 4 | 125.015 3 |
| 322 | 邻二氯苯 | ortho-dichlorobenzene | 95-50-1 | C6H4Cl2 | 4.84 | 145.968 5 | 147.965 5 | 110.999 6 | 75.022 9 |
| 323 | 肟醚菌胺 | orysastrobin | 248593-16-0 | C18H25N5O5 | 27.83;28.67 | 205.097 2 | 116.049 5 | 132.044 4 | 58.028 7 |
| 324 | 噁草酮 | oxadiazon | 19666-30-9 | C15H18Cl2N2O3 | 23.19 | 174.958 6 | 176.955 7 | 258.032 1 | 302.021 9 |
| 325 | 噁霜灵 | oxadixyl | 77732-09-3 | C14H18N2O4 | 24.62 | 132.080 8 | 163.099 2 | 105.069 9 | 120.080 8 |
| 326 | 乙氧氟草醚 | oxyfluorfen | 42874-03-3 | C15H11ClF3NO4 | 23.40 | 252.039 3 | 300.003 4 | 317.006 1 | 253.043 1 |
| 327 | 多效唑 | paclobutrazol | 76738-62-0 | C15H20ClN3O | 21.81 | 125.015 3 | 236.058 5 | 167.025 8 | 82.041 3 |
| 328 | 对氧磷 | paraoxon-ethyl | 311-45-5 | C10H14NO6P | 18.21 | 109.028 4 | 80.973 6 | 98.984 2 | 149.047 1 |
| 329 | 对硫磷 | parathion | 56-38-2 | C10H14NO5PS | 19.57 | 291.032 5 | 96.950 8 | 109.004 9 | 155.003 6 |
| 330 | 甲基对硫磷 | parathion-methyl | 298-00-0 | C8H10NO5PS | 17.70 | 109.004 9 | 124.982 1 | 263.001 2 | 78.994 3 |
| 331 | 克草敌 | pebulate | 1114-71-2 | C10H21NOS | 9.66 | 57.069 9 | 128.107 0 | 72.044 4 | 161.086 9 |
| 332 | 戊菌唑 | penconazole | 66246-88-6 | C13H15Cl2N3 | 20.76 | 158.976 3 | 248.094 9 | 160.973 4 | 250.092 2 |
| 333 | 二甲戊灵 | pendimethalin | 40487-42-1 | C13H19N3O4 | 20.74 | 252.097 9 | 162.078 8 | 191.068 9 | 208.071 7 |
| 334 | 五氯苯胺 | pentachloroaniline | 527-20-8 | C6H2Cl5N | 16.95 | 264.859 5 | 262.862 4 | 266.856 6 | 268.853 6 |
| 335 | 五氯苯甲醚 | pentachloroanisole | 1825-21-4 | C7H3Cl5O | 14.50 | 264.835 7 | 236.840 8 | 279.859 2 | 266.832 8 |
| 336 | 五氯苯 | pentachlorobenzene | 608-93-5 | C6HCl5 | 10.81 | 249.848 6 | 251.845 7 | 247.851 5 | 253.842 7 |
| 337 | 甲氯酰草胺 | pentanochlor | 2307-68-8 | C13H18ClNO | 18.83 | 141.034 0 | 143.031 0 | 197.060 2 | 106.065 1 |
| 338 | 吡噻菌胺 | penthiopyrad | 183675-82-3 | C16H20F3N3OS | 24.69 | 177.027 0 | 302.056 9 | 152.016 5 | 151.057 4 |
| 339 | 环戊噁草酮 | pentoxazone | 110956-75-7 | C17H17ClFNO4 | 28.87 | 70.041 3 | 285.018 7 | 186.983 1 | 286.026 6 |
| 340 | 乙滴滴 | perthane | 72-56-0 | C18H20Cl2 | 23.90 | 223.148 1 | 236.155 9 | 179.085 5 | 221.132 5 |
| 341 | 烯草胺 | pethoxamid | 106700-29-2 | C16H22ClNO2 | 21.35 | 260.164 5 | 91.054 2 | 131.085 5 | 129.069 9 |
| 342 | 氰烯菌酯 | phenamacril | 39491-78-6 | C12H12N2O2 | 20.47 | 171.055 3 | 104.049 5 | 144.068 2 | 216.089 3 |
| 343 | 苯醚菊酯 | phenothrin | 26002-80-2 | C23H26O3 | 28.51;28.70 | 123.116 8 | 183.080 4 | 81.069 9 | 77.038 6 |
| 344 | 稻丰散 | phenthoate | 2597-03-7 | C12H17O4PS2 | 21.21 | 121.010 7 | 273.988 2 | 91.054 2 | 124.982 1 |
| 345 | 甲拌磷 | phorate | 298-02-2 | C7H17O2PS3 | 13.93 | 75.026 3 | 96.950 8 | 64.978 7 | 121.041 3 |
|  | 甲拌磷砜 | phorate sulfone | 2588-04-7 | C7H17O4PS3 | 19.33 | 96.950 8 | 124.982 1 | 153.013 4 | 199.001 1 |
|  | 甲拌磷亚砜 | phorate sulfoxide | 2588-03-6 | C7H17O3PS3 | 19.03 | 96.950 8 | 124.982 1 | 75.026 3 | 153.013 4 |
| 346 | 伏杀硫磷 | phosalone | 2310-17-0 | C12H15ClNO4PS2 | 28.84 | 182.000 3 | 121.041 3 | 96.950 8 | 183.997 6 |
| 347 | 硫环磷 | phosfolan | 947-02-4 | C7H14NO3PS2 | 20.89 | 139.956 6 | 91.974 9 | 60.002 8 | 167.987 9 |
| 348 | 磷胺 | phosphamidon | 13171-21-6 | C10H19ClNO5P | 16.04;17.41 | 127.015 5 | 72.080 8 | 264.099 5 | 109.004 9 |
| 349 | 四氯苯酞 | phthalide | 27355-22-2 | C8H2Cl4O2 | 19.99 | 242.874 7 | 240.877 6 | 244.871 8 | 269.880 3 |
| 350 | 氟吡酰草胺 | picolinafen | 137641-05-5 | C19H12F4N2O2 | 27.75 | 238.047 4 | 376.082 9 | 239.055 3 | 145.026 0 |
| 351 | 啶氧菌酯 | picoxystrobin | 117428-22-5 | C18H16F3NO4 | 22.60 | 145.064 8 | 335.076 4 | 103.054 2 | 115.054 2 |
| 352 | 增效醚 | piperonyl butoxide | 51-03-6 | C19H30O5 | 26.71 | 176.083 2 | 149.059 7 | 160.036 6 | 177.091 0 |
| 353 | 哌草磷 | piperophos | 24151-93-7 | C14H28NO3PS2 | 27.84 | 122.096 4 | 140.107 0 | 97.088 6 | 126.091 3 |
| 354 | 抗蚜威 | pirimicarb | 23103-98-2 | C11H18N4O2 | 16.98 | 166.097 5 | 72.044 4 | 238.142 4 | 167.100 4 |
| 355 | 去甲基抗蚜威 | pirimicarb-desmethyl | 30614-22-3 | C10H16N4O2 | 17.23 | 152.081 8 | 72.044 4 | 224.126 8 | 153.089 7 |
| 356 | 嘧啶磷 | pirimiphos-ethyl | 23505-41-1 | C13H24N3O3PS | 20.45 | 168.059 0 | 180.114 5 | 318.103 6 | 152.081 8 |
| 357 | 甲基嘧啶磷 | pirimiphos-methyl | 29232-93-7 | C11H20N3O3PS | 18.87 | 290.072 3 | 276.056 6 | 233.014 4 | 124.982 1 |
| 358 | 甲基嘧啶磷-N-去乙基 | pirimiphos-methyl-n-desethyl | 67018-59-1 | C9H16N3O3PS | 18.12 | 277.064 5 | 262.041 0 | 135.079 1 | 124.982 1 |
| 359 | 三氯杀虫酯 | plifenate | 21757-82-4 | C10H7Cl5O2 | 17.73 | 241.903 2 | 169.968 5 | 239.906 2 | 171.965 6 |
| 360 | 丙草胺 | pretilachlor | 51218-49-6 | C17H26ClNO2 | 22.97 | 162.127 7 | 176.107 0 | 238.099 3 | 202.122 6 |
| 361 | 咪鲜胺 | prochloraz | 67747-09-5 | C15H16Cl3N3O2 | 31.01 | 180.113 1 | 308.000 6 | 309.997 8 | 70.028 7 |
|  | 2,4,6-三氯苯酚 | 2,4,6-trichlorophenol | 88-06-2 | C6H3Cl3O | 8.06 | 195.924 4 | 197.921 5 | 96.984 0 | 199.918 6 |
| 362 | 腐霉利 | procymidone | 32809-16-8 | C13H11Cl2NO2 | 21.38 | 96.057 0 | 67.054 2 | 283.016 1 | 285.013 4 |
| 363 | 氨基丙氟灵 | prodiamine | 29091-21-2 | C13H17F3N4O4 | 18.92 | 321.080 5 | 279.033 6 | 275.075 0 | 216.029 1 |
| 364 | 丙溴磷 | profenofos | 41198-08-7 | C11H15BrClO3PS | 22.82 | 207.910 6 | 205.912 9 | 96.950 8 | 138.997 7 |
| 365 | 环丙氟灵 | profluralin | 26399-36-0 | C14H16F3N3O4 | 15.69 | 55.054 2 | 318.069 6 | 330.106 0 | 264.022 7 |
| 366 | 环苯草酮 | profoxydim | 139001-49-3 | C24H32ClNO4S | 9.52;30.30 | 128.002 3 | 108.044 4 | 251.131 1 | 179.088 9 |
| 367 | 茉莉酮 | prohydrojasmon | 158474-72-7 | C15H26O3 | 16.16 | 83.049 1 | 153.127 4 | 82.041 3 | 96.057 0 |
| 368 | 猛杀威 | promecarb | 2631-37-0 | C12H17NO2 | 13.89 | 135.080 4 | 57.020 9 | 150.103 9 | 91.054 2 |
| 369 | 扑灭通 | prometon | 1610-18-0 | C10H19N5O | 14.82 | 168.088 0 | 210.134 9 | 183.111 5 | 225.158 4 |
| 370 | 扑草净 | prometryn | 7287-19-6 | C10H19N5S | 18.19 | 184.065 1 | 241.135 6 | 226.112 1 | 105.544 0 |
| 371 | 毒草胺 | propachlor | 1918-16-7 | C11H14ClNO | 12.38 | 120.080 8 | 93.057 3 | 77.038 6 | 176.107 0 |
| 372 | 敌稗 | propanil | 709-98-8 | C9H9Cl2NO | 17.31 | 160.979 4 | 162.976 3 | 217.005 6 | 164.973 6 |
| 373 | 丙虫磷 | propaphos | 7292-16-2 | C13H21O4PS | 21.77 | 219.995 4 | 140.029 0 | 304.089 3 | 262.042 3 |
| 374 | 炔螨特 | propargite | 2312-35-8 | C19H26O4S | 26.50;26.54 | 135.080 4 | 350.154 6 | 173.096 1 | 335.131 2 |
| 375 | 扑灭津 | propazine | 139-40-2 | C9H16ClN5 | 15.15 | 172.038 5 | 214.085 4 | 229.108 9 | 58.065 1 |
| 376 | 胺丙畏 | propetamphos | 31218-83-4 | C10H20NO4PS | 15.59 | 138.013 7 | 193.982 4 | 109.982 4 | 67.017 8 |
| 377 | 苯胺灵 | propham | 122-42-9 | C10H13NO2 | 9.56 | 93.057 3 | 119.036 6 | 137.047 1 | 179.094 1 |
| 378 | 丙环唑 | propiconazole | 60207-90-1 | C15H17Cl2N3O2 | 25.68;25.89 | 172.955 6 | 174.952 7 | 259.028 7 | 69.069 9 |
| 379 | 异丙草胺 | propisochlor | 86763-47-5 | C15H22ClNO2 | 18.17 | 162.091 3 | 132.080 8 | 146.096 4 | 117.057 3 |
| 380 | 残杀威 | propoxur | 114-26-1 | C11H15NO3 | 12.36 | 110.036 2 | 57.020 9 | 152.083 2 | 111.039 6 |
| 381 | 炔苯酰草胺 | propyzamide | 23950-58-5 | C12H11Cl2NO | 15.63 | 172.955 6 | 174.952 7 | 144.960 6 | 254.013 4 |
| 382 | 苄草丹 | prosulfocarb | 52888-80-9 | C14H21NOS | 18.36 | 91.054 1 | 128.106 9 | 86.060 0 | 251.133 7 |
| 383 | 脱硫丙硫菌唑 | prothioconazole-desthio | 120983-64-4 | C14H15Cl2N3O | 23.40 | 186.042 9 | 188.040 1 | 125.015 3 | 82.040 0 |
| 384 | 丙硫磷 | prothiofos | 34643-46-4 | C11H15Cl2O2PS2 | 22.72 | 112.927 9 | 161.963 4 | 266.946 5 | 308.993 4 |
| 385 | 吡喃灵 | pyracarbolid | 24691-76-7 | C13H15NO2 | 20.07 | 125.059 7 | 97.028 4 | 55.017 8 | 107.049 1 |
| 386 | 吡菌磷 | pyrazophos | 13457-18-6 | C14H20N3O5PS | 29.92 | 221.079 5 | 232.108 0 | 193.048 2 | 265.088 0 |
| 387 | 稗草丹 | pyributicarb | 88678-67-5 | C18H22N2O2S | 27.21 | 108.044 4 | 165.065 9 | 135.080 4 | 59.966 4 |
| 388 | 哒螨灵 | pyridaben | 96489-71-3 | C19H25ClN2OS | 30.80 | 147.116 8 | 117.069 9 | 105.069 9 | 133.101 2 |
| 389 | 三氟甲吡醚 | pyridalyl | 179101-81-6 | C18H14Cl4F3NO3 | 32.34 | 204.063 1 | 108.960 6 | 148.036 9 | 164.031 8 |
| 390 | 哒嗪硫磷 | pyridaphenthion | 119-12-0 | C14H17N2O4PS | 27.45 | 340.064 1 | 199.086 6 | 96.950 8 | 188.058 0 |
| 391 | 啶斑肟 | pyrifenox | 88283-41-4 | C14H12Cl2N2O | 20.88;21.84 | 262.005 9 | 264.003 1 | 170.963 7 | 172.960 8 |
| 392 | 环酯草醚 | pyriftalid | 135186-78-6 | C15H14N2O4S | 29.91 | 274.077 1 | 273.069 2 | 318.066 9 | 317.058 0 |
| 393 | 嘧霉胺 | pyrimethanil | 53112-28-0 | C12H13N3 | 15.79 | 198.102 6 | 199.110 4 | 77.038 6 | 200.112 7 |
| 394 | 丁吡吗啉 | pyrimorph | 868390-90-3 | C22H25ClN2O2 | 34.64 | 242.036 7 | 244.032 6 | 298.098 8 | 384.159 9 |
| 395 | 甲氧苯唳菌 | pyriofenone | 688046-61-9 | C18H20ClNO5 | 27.22 | 350.079 0 | 334.084 1 | 352.076 7 | 209.080 8 |
| 396 | 吡丙醚 | pyriproxyfen | 95737-68-1 | C20H19NO3 | 29.03 | 136.075 7 | 226.098 8 | 77.038 6 | 96.044 4 |
| 397 | 咯喹酮 | pyroquilon | 57369-32-1 | C11H11NO | 15.53 | 173.083 5 | 130.065 1 | 172.075 7 | 144.080 8 |
| 398 | 喹硫磷 | quinalphos | 13593-03-8 | C12H15N2O3PS | 21.17 | 146.047 5 | 118.052 6 | 156.068 2 | 157.076 0 |
| 399 | 喹氧灵 | quinoxyfen | 124495-18-7 | C15H8Cl2FNO | 25.54 | 237.058 4 | 272.027 3 | 306.996 2 | 308.993 4 |
| 400 | 五氯硝基苯 | quintozene | 82-68-8 | C6Cl5NO2 | 15.44 | 236.840 8 | 248.840 8 | 213.871 9 | 238.837 8 |
| 401 | 喹禾灵 | quizalofop-ethyl | 76578-14-8 | C19H17ClN2O4 | 32.08 | 299.058 2 | 372.087 1 | 163.005 8 | 301.055 8 |
| 402 | 吡咪唑 | rabenzazole | 40341-04-6 | C12H12N4 | 19.56 | 212.105 7 | 170.071 3 | 195.079 1 | 118.052 6 |
| 403 | 苄呋菊酯 | resmethrin | 10453-86-8 | C22H26O3 | 26.60;26.81 | 123.116 8 | 128.062 1 | 143.085 5 | 81.069 9 |
| 404 | 八氯二丙醚 | octachlorodi propylether | 127-90-2 | C6H6Cl8O | 18.26 | 108.960 6 | 82.945 0 | 78.994 5 | 129.913 8 |
| 405 | 八甲磷 | schradan | 152-16-9 | C8H24N4O3P2 | 14.80 | 243.089 6 | 135.068 2 | 153.078 7 | 92.026 0 |
| 406 | 另丁津 | sebuthylazine | 7286-69-3 | C9H16ClN5 | 16.65 | 200.069 7 | 202.067 3 | 214.085 4 | 201.073 7 |
| 407 | 去乙基另丁津 | sebuthylazine-desethyl | 37019-18-4 | C7H12ClN5 | 15.00 | 172.038 5 | 174.035 5 | 104.001 0 | 68.024 3 |
| 408 | 仲丁通 | secbumeton | 26259-45-0 | C10H19N5O | 16.24 | 196.119 3 | 169.095 8 | 210.134 9 | 197.124 5 |
| 409 | 氟唑环菌胺 | sedaxane | 874967-67-6 | C18H19F2N3O | 30.01 | 172.112 1 | 159.036 4 | 130.065 1 | 234.083 9 |
| 410 | 氟硅菊酯 | silafluofen | 105024-66-6 | C25H29FO2Si | 32.48 | 179.088 7 | 258.087 1 | 286.118 4 | 151.057 4 |
| 411 | 硅噻菌胺 | silthiofam | 175217-20-6 | C13H21NOSSi | 17.12 | 252.087 3 | 253.089 4 | 75.026 1 | 197.045 1 |
| 412 | 西玛津 | simazine | 122-34-9 | C7H12ClN5 | 14.74 | 201.077 6 | 186.054 1 | 173.046 3 | 68.024 3 |
| 413 | 硅氟唑 | simeconazole | 149508-90-7 | C14H20FN3OSi | 17.84 | 121.044 8 | 75.026 1 | 73.046 8 | 195.063 6 |
| 414 | 西玛通 | simeton | 673-04-1 | C8H15N5O | 14.27 | 197.127 1 | 169.095 8 | 139.061 4 | 182.103 6 |
| 415 | 西草净 | simetryn | 1014-70-6 | C8H15N5S | 17.83 | 213.104 3 | 155.038 6 | 170.049 5 | 68.024 3 |
| 416 | 螺甲螨酯 | spiromesifen | 283594-90-1 | C23H30O4 | 27.27 | 272.140 7 | 254.130 1 | 273.148 5 | 57.069 9 |
| 417 | 螺环菌胺 | spiroxamine | 118134-30-8 | C18H35NO2 | 17.68;18.70 | 100.112 1 | 72.080 8 | 98.072 6 | 57.069 9 |
| 418 | 菜草畏 | sulfallate | 95-06-7 | C8H14ClNS2 | 14.04 | 188.056 2 | 59.990 3 | 88.021 5 | 189.058 9 |
| 419 | 氟虫胺 | sulfluramid | 4151-50-2 | C10H6F17NO2S | 6.09 | 108.011 4 | 79.980 1 | 68.994 7 | 447.998 8 |
| 420 | 治螟磷 | sulfotep | 3689-24-5 | C8H20O5P2S2 | 13.81 | 322.022 2 | 237.928 3 | 201.988 2 | 293.990 9 |
| 421 | 硫丙磷 | sulprofos | 35400-43-2 | C12H19O2PS3 | 25.09 | 156.006 2 | 140.029 0 | 112.927 9 | 322.027 9 |
| 422 | 氟胺氰菊酯 | tau-fluvalinate | 102851-06-9 | C26H22ClF3N2O3 | 33.38;33.41 | 250.060 5 | 205.997 9 | 252.057 4 | 266.019 0 |
| 423 | 戊唑醇 | tebuconazole | 107534-96-3 | C16H22ClN3O | 26.25 | 250.074 2 | 125.015 3 | 70.040 0 | 127.012 8 |
| 424 | 吡螨胺 | tebufenpyrad | 119168-77-3 | C18H24ClN3O | 28.11 | 171.032 0 | 318.136 8 | 276.089 8 | 333.160 2 |
| 425 | 丁基嘧啶磷 | tebupirimfos | 96182-53-5 | C13H23N2O3PS | 16.77 | 234.022 2 | 261.045 7 | 276.069 2 | 152.094 4 |
| 426 | 牧草胺 | tebutam | 35256-85-0 | C15H23NO | 13.82 | 91.053 8 | 57.069 9 | 190.122 4 | 106.065 0 |
| 427 | 丁噻隆 | tebuthiuron | 34014-18-1 | C9H16N4OS | 10.63 | 170.074 6 | 171.082 5 | 156.059 0 | 172.084 8 |
| 428 | 四氯硝基苯 | tecnazene | 117-18-0 | C6HCl4NO2 | 12.26 | 202.879 7 | 200.882 7 | 214.879 8 | 260.872 7 |
| 429 | 氟苯脲 | teflubenzuron | 83121-18-0 | C14H6Cl2F4N2O2 | 8.39 | 196.960 5 | 198.957 6 | 134.980 8 | 141.986 1 |
| 430 | 七氟菊酯 | tefluthrin | 79538-32-2 | C17H14ClF7O2 | 16.49 | 177.032 2 | 197.033 9 | 141.051 0 | 127.035 4 |
| 431 | 特草定 | terbacil | 5902-51-2 | C9H13ClN2O2 | 16.18 | 161.011 2 | 160.003 4 | 163.008 4 | 116.997 6 |
| 432 | 特草灵 | terbucarb | 1918-11-2 | C17H27NO2 | 17.72 | 205.158 7 | 220.182 2 | 177.127 4 | 206.162 0 |
| 433 | 特丁硫磷 | terbufos | 13071-79-9 | C9H21O2PS3 | 15.52 | 57.069 9 | 230.973 2 | 56.062 1 | 96.950 8 |
|  | 氧特丁硫磷 | terbufos-oxon | 56070-14-5 | C9H21O3PS2 | 14.16 | 171.023 9 | 114.961 3 | 142.992 6 | 170.016 1 |
|  | 特丁硫磷砜 | terbufos sulfone | 56070-16-7 | C9H21O4PS3 | 20.77 | 96.950 8 | 124.982 1 | 199.001 1 | 153.013 4 |
| 434 | 特丁通 | terbumeton | 33693-04-8 | C10H19N5O | 15.20 | 169.095 8 | 210.134 9 | 154.072 3 | 141.064 5 |
| 435 | 特丁津 | terbuthylazine | 5915-41-3 | C9H16ClN5 | 15.51 | 214.085 4 | 173.046 3 | 216.082 6 | 138.077 4 |
| 436 | 特丁净 | terbutryn | 886-50-0 | C10H19N5S | 18.65 | 185.073 0 | 226.112 1 | 170.049 5 | 68.024 3 |
| 437 | 杀虫畏 | tetrachlorvinphos | 22248-79-9 | C10H9Cl4O4P | 22.06 | 328.929 8 | 330.927 0 | 109.004 9 | 206.916 6 |
| 438 | 四氟醚唑 | tetraconazole | 112281-77-3 | C13H11Cl2F4N3O | 19.91 | 336.052 1 | 338.049 4 | 170.977 4 | 158.976 3 |
| 439 | 三氯杀螨砜 | tetradifon | 7082-99-7 | C13H10Cl2O2S | 28.50 | 158.966 6 | 110.999 6 | 226.888 6 | 228.885 7 |
| 440 | 胺菊酯 | tetramethrin | 7696-12-0 | C19H25NO4 | 27.53;27.79 | 164.070 6 | 107.049 1 | 123.116 8 | 81.069 9 |
| 441 | 杀螨好 | tetrasul | 2227-13-6 | C12H6Cl4S | 24.83 | 251.956 2 | 253.953 3 | 323.891 0 | 321.893 9 |
| 442 | 噻吩草胺 | thenylchlor | 96491-05-3 | C16H18ClNO2S | 26.29 | 127.021 2 | 288.105 3 | 141.036 9 | 58.995 0 |
| 443 | 噻唑烟酸 | thiazopyr | 117718-60-2 | C16H17F5N2O2S | 19.54 | 60.002 8 | 327.097 3 | 363.112 7 | 306.008 1 |
| 444 | 噻呋酰胺 | thifluzamide | 130000-40-7 | C13H6Br2F6N2O2S | 23.56 | 193.988 2 | 165.993 3 | 124.966 7 | 448.921 2 |
| 445 | 禾草丹 | thiobencarb | 28249-77-6 | C12H16ClNOS | 19.12 | 100.075 7 | 72.044 4 | 125.015 3 | 89.038 6 |
| 446 | 杀虫环 | thiocyclam | 31895-21-3 | C5H11NS3 | 10.28 | 71.073 0 | 135.017 1 | 56.049 5 | 70.065 1 |
| 447 | 久效威 | thiofanox | 39196-18-4 | C9H18N2O2S | 7.02 | 115.099 2 | 161.086 9 | 55.054 2 | 61.010 7 |
| 448 | 虫线磷 | thionazin | 297-97-2 | C8H13N2O3PS | 12.28 | 107.060 4 | 96.950 8 | 143.000 5 | 68.036 9 |
| 449 | 仲草丹 | tiocarbazil | 36756-79-3 | C16H25NOS | 19.79;19.84 | 100.075 7 | 91.054 2 | 57.069 9 | 156.138 3 |
| 450 | 甲基立枯磷 | tolclofos-methyl | 57018-04-9 | C9H11Cl2O3PS | 17.86 | 264.985 0 | 266.982 1 | 124.982 1 | 249.961 5 |
| 451 | 唑虫酰胺 | tolfenpyrad | 129558-76-5 | C21H22ClN3O2 | 34.52 | 383.139 5 | 171.032 0 | 197.096 1 | 137.070 9 |
| 452 | 三甲苯草酮 | tralkoxydim | 87820-88-0 | C20H27NO3 | 29.30 | 137.047 1 | 109.052 2 | 57.033 5 | 283.156 7 |
| 453 | 四氟苯菊酯 | transfluthrin | 118712-89-3 | C15H12Cl2F4O2 | 17.96 | 163.016 5 | 91.054 2 | 127.030 9 | 164.995 8 |
| 454 | 反式九氯 | trans-nonachlor | 39765-80-5 | C10H5Cl9 | 22.28 | 408.783 5 | 406.786 5 | 410.780 6 | 404.789 4 |
| 455 | 三唑酮 | triadimefon | 43121-43-3 | C14H16ClN3O2 | 19.66 | 208.027 2 | 57.069 9 | 128.002 3 | 181.016 3 |
| 456 | 三唑醇 | triadimenol | 55219-65-3 | C14H18ClN3O2 | 21.17;21.47 | 112.050 5 | 128.002 3 | 168.113 1 | 70.040 0 |
| 457 | 野麦畏 | triallate | 2303-17-5 | C10H16Cl3NOS | 16.46 | 86.060 0 | 268.032 4 | 142.921 7 | 144.918 7 |
| 458 | 威菌磷 | triamiphos | 1031-47-6 | C12H19N6OP | 24.65 | 160.074 3 | 135.068 2 | 104.049 5 | 294.135 3 |
| 459 | 抑芽唑 | triapenthenol | 76608-88-3 | C15H25N3O | 18.91 | 206.128 8 | 70.040 0 | 124.050 5 | 91.054 2 |
| 460 | 三唑磷 | triazophos | 24017-47-8 | C12H16N3O3PS | 25.15;25.39 | 161.058 4 | 162.066 2 | 172.086 9 | 96.950 8 |
| 461 | 脱叶磷 | tribufos | 78-48-8 | C12H27OPS3 | 22.98 | 168.990 5 | 57.069 9 | 146.915 6 | 112.927 9 |
| 462 | 毒壤磷 | trichloronat | 327-98-0 | C10H12Cl3O2PS | 19.99 | 108.987 2 | 268.935 4 | 296.966 7 | 270.932 5 |
| 463 | 灭草环 | tridiphane | 58138-08-2 | C10H7Cl5O | 18.19 | 186.971 2 | 218.934 4 | 216.937 3 | 172.955 6 |
| 464 | 草达津 | trietazine | 1912-26-1 | C9H16ClN5 | 15.56 | 200.069 7 | 186.054 1 | 214.085 4 | 229.108 9 |
| 465 | 肟菌酯 | trifloxystrobin | 141517-21-7 | C20H19F3N2O4 | 25.99 | 172.036 9 | 116.049 5 | 145.026 0 | 187.060 3 |
| 466 | 氟菌唑 | triflumizole | 99387-89-0 | C15H15ClF3N3O | 21.56 | 278.055 4 | 205.997 9 | 178.988 1 | 287.043 2 |
|  | 4-氯-α,α,α-三氟- N-(1-氨基-2-丙氧基亚乙基)-o-甲苯胺 | 4'-chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone | 321-37-9 | C8H4ClF3O | 4.76 | 138.994 5 | 110.999 6 | 140.991 1 | 75.022 9 |
| 467 | 氟乐灵 | trifluralin | 1582-09-8 | C13H16F3N3O4 | 13.64 | 306.069 6 | 264.022 7 | 248.027 8 | 206.029 8 |
| 468 | 灭菌唑 | triticonazole | 131983-72-7 | C17H20ClN3O | 28.69 | 235.088 4 | 217.077 9 | 215.062 2 | 182.109 0 |
| 469 | 烯效唑 | uniconazole | 83657-22-1 | C15H18ClN3O | 22.91 | 234.042 9 | 70.040 0 | 236.040 2 | 235.045 7 |
| 470 | 灭草敌 | vernolate | 1929-77-7 | C10H21NOS | 9.42 | 86.060 0 | 128.107 0 | 146.099 8 | 161.086 9 |
| 471 | 乙烯菌核利 | vinclozolin | 50471-44-8 | C12H9Cl2NO3 | 17.71 | 212.002 8 | 186.958 6 | 178.041 8 | 188.955 7 |
|  | 3,5-二氯苯胺 | 3,5-dichloroaniline | 626-43-7 | C6H5Cl2N | 8.76 | 160.979 4 | 162.976 4 | 90.033 8 | 98.999 6 |
| 472 | 灭除威 | XMC(3,5-xylyl methylcarbamate) | 2655-14-3 | C10H13NO2 | 11.41 | 122.072 6 | 57.020 9 | 107.049 1 | 121.064 8 |
| 473 | 苯酰菌胺 | zoxamide | 156052-68-5 | C14H16Cl3NO2 | 21.31;26.89 | 186.971 2 | 242.013 4 | 188.968 3 | 244.010 6 |

附 录 C

(资料性）

473种农药及其代谢物色谱图

473种农药及其代谢物色谱图，见表C.1。

表C.1 473种农药及其代谢物色谱图

附 录 D

(资料性）

精密度的表示和计算

重复性限（r）要求见表D.1，再现性限（R）要求见表D.2。

表D.1 重复性限（r）

| 序号 | 农药中文名称 | 农药英文名称 | 重复性限（r） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | a mg/kg | b mg/kg | c mg/kg | d mg/kg | e mg/kg | 0.1 mg/kg | 0.5 mg/kg |
| 1 | 1,4-二甲基萘 | 1,4-dimethylnaphthalene | 0.000 9 | 0.000 6 | 0.002 4 | 0.002 9 | 0.004 4 | 0.012 2 | 0.052 6 |
| 2 | 萘乙酰胺 | 1-naphthyl acetamide | 0.005 8 | 0.005 1 | 0.007 4 | 0.001 2 | 0.009 4 | 0.034 9 | 0.061 9 |
| 3 | 2,3,4,5-四氯苯胺 | 2,3,4,5-tetrachloroaniline | 0.002 0 | 0.002 4 | 0.001 6 | 0.001 1 | 0.003 8 | 0.007 0 | 0.010 6 |
| 4 | 2,4-滴 | 2,4-D | 0.000 3 | 0.001 6 | 0.005 3 | 0.003 9 | 0.010 0 | 0.005 8 | 0.046 2 |
| 5 | 2,4-滴丁酯 | 2,4-D butylate | 0.000 8 | 0.001 3 | 0.002 1 | 0.001 5 | 0.002 4 | 0.008 4 | 0.011 5 |
| 6 | o,p'-滴滴滴 | o,p'-DDD | 0.001 1 | 0.000 5 | 0.000 8 | 0.001 3 | 0.004 1 | 0.025 7 | 0.022 6 |
|  | o,p'-滴滴伊 | o,p'-DDE | 0.000 8 | 0.000 4 | 0.001 4 | 0.001 2 | 0.003 5 | 0.018 8 | 0.026 9 |
|  | o,p'-滴滴涕 | o,p'-DDT | 0.004 5 | 0.000 6 | 0.002 6 | 0.001 0 | 0.010 7 | 0.023 2 | 0.012 2 |
|  | p,p'-滴滴滴 | p,p'-DDD | 0.001 4 | 0.000 6 | 0.001 0 | 0.001 4 | 0.011 0 | 0.016 4 | 0.011 4 |
|  | p,p'-滴滴伊 | p,p'-DDE | 0.000 5 | 0.000 3 | 0.000 3 | 0.001 4 | 0.001 7 | 0.015 8 | 0.045 0 |
|  | 滴滴涕 | p,p'-DDT | 0.003 8 | 0.000 9 | 0.002 5 | 0.000 8 | 0.021 4 | 0.011 3 | 0.150 8 |
| 7 | 2,4-滴异辛酯 | 2,4-D-ethylhexyl | 0.000 6 | 0.000 3 | 0.001 5 | 0.001 8 | 0.005 6 | 0.003 2 | 0.019 1 |
| 8 | 三氯杀螨醇 | o,p'-dicofol | 0.000 4 | 0.000 5 | 0.004 6 | 0.002 8 | 0.002 0 | 0.008 7 | 0.005 7 |
| 9 | 2,3,5-混杀威 | 2.3.5-trimethacarb | 0.004 9 | 0.000 2 | 0.000 7 | 0.009 1 | 0.030 5 | 0.085 0 | 0.305 4 |
| 10 | 邻苯基苯酚 | 2-phenylphenol | 0.001 2 | 0.000 7 | 0.001 1 | 0.005 2 | 0.002 8 | 0.005 5 | 0.016 1 |
| 11 | 3,4,5-混杀威 | 3,4,5-trimethacarb | 0.021 2 | 0.004 8 | 0.020 3 | 0.018 3 | 0.052 1 | 0.199 0 | 0.521 5 |
| 12 | 间羟基联苯 | 3-phenylphenol | 0.000 6 | 0.001 2 | 0.004 2 | 0.002 2 | 0.021 7 | 0.010 7 | 0.370 4 |
| 13 | 4,4-二溴二苯甲酮 | 4,4'-dibromobenzophenone | 0.000 4 | 0.000 2 | 0.002 0 | 0.002 0 | 0.003 6 | 0.004 8 | 0.030 2 |
| 14 | 4-溴-3,5-二甲苯基-N-甲基氨基甲酸酯 | 4-bromo-3,5-dimethylphenyl-n-methylcarbamate | 0.000 5 | 0.002 8 | 0.002 2 | 0.001 9 | 0.004 1 | 0.010 3 | 0.023 8 |
| 15 | 对氯苯氧乙酸 | 4-chlorophenoxyacetic acid | 0.004 9 | 0.001 5 | 0.009 4 | 0.006 8 | 0.037 4 | 0.006 2 | 0.087 0 |
| 16 | 8-羟基喹啉 | 8-hydroxyquinoline | 0.003 2 | 0.001 8 |  | 0.003 0 | 0.068 0 | 0.101 7 | 0.765 5 |
| 17 | 威杀灵 | acenaphthene | 0.001 7 | 0.002 0 | 0.001 0 | 0.003 1 | 0.018 4 | 0.027 0 | 0.045 1 |
| 18 | 乙酰甲胺磷 | acephate | 0.000 5 | 0.003 8 | 0.007 3 | 0.004 6 | 0.015 9 | 0.080 7 | 0.083 0 |
| 19 | 乙草胺 | acetochlor | 0.004 1 | 0.000 9 | 0.001 9 | 0.003 8 | 0.013 6 | 0.017 2 | 0.018 1 |
| 20 | 活化酯 | acibenzolar-s-methyl | 0.004 1 | 0.000 6 | 0.004 0 | 0.049 3 | 0.004 1 | 0.028 7 | 0.057 7 |
| 21 | 苯草醚 | aclonifen | 0.002 0 | 0.001 5 | 0.005 8 | 0.003 8 | 0.011 1 | 0.031 7 | 0.089 7 |
| 22 | 硫虫畏 | akton | 0.000 5 | 0.000 5 | 0.000 6 | 0.001 4 | 0.002 1 | 0.008 1 | 0.029 2 |
| 23 | 甲草胺 | alachlor | 0.005 0 | 0.000 6 | 0.002 0 | 0.004 0 | 0.012 0 | 0.027 8 | 0.063 5 |
| 24 | 4-十二烷基-2,6-二甲基吗啉 | aldimorph | 0.000 7 | 0.002 9 | 0.077 3 | 0.006 2 | 0.008 4 | 0.006 3 | 0.050 5 |
| 25 | 艾氏剂 | aldrin | 0.000 3 | 0.001 5 | 0.001 3 | 0.001 5 | 0.007 7 | 0.015 2 | 0.032 2 |
| 26 | 烯丙菊酯 | allethrin | 0.014 6 | 0.003 9 | 0.046 0 | 0.019 8 |  | 0.132 1 |  |
| 27 | 二丙烯草胺 | allidochlor | 0.017 8 | 0.005 4 | 0.007 1 | 0.006 5 | 0.025 0 | 0.084 6 | 0.274 2 |
| 28 | α-硫丹 | alpha-endosulfan | 0.001 1 | 0.000 8 | 0.001 2 | 0.002 7 | 0.011 0 | 0.005 5 | 0.048 4 |
|  | β-硫丹 | beta-endosulfan | 0.001 8 | 0.000 3 | 0.002 7 | 0.003 4 | 0.008 2 | 0.003 4 | 0.036 7 |
|  | 硫丹硫酸酯 | endosulfan-sulfate | 0.003 6 | 0.000 4 | 0.005 8 | 0.021 2 | 0.022 5 | 0.157 0 | 0.182 9 |
| 29 | α-六六六 | alpha-HCH | 0.001 0 | 0.000 2 | 0.000 8 | 0.002 9 | 0.005 3 | 0.008 1 | 0.025 4 |
|  | β-六六六 | beta-HCH | 0.001 5 | 0.000 6 | 0.001 0 | 0.002 9 | 0.002 0 | 0.006 0 | 0.025 4 |
|  | 林丹 | lindane | 0.001 7 | 0.000 5 | 0.001 3 | 0.002 3 | 0.003 2 | 0.013 2 | 0.086 8 |
|  | δ-六六六 | delta-HCH | 0.002 1 | 0.000 5 | 0.001 2 | 0.003 7 | 0.009 9 | 0.026 1 | 0.034 0 |
|  | ε-六六六 | epsilon-HCH | 0.001 4 | 0.000 4 | 0.001 6 | 0.005 3 | 0.003 9 | 0.016 0 | 0.024 9 |
| 30 | 莠灭净 | ametryn | 0.000 8 | 0.000 7 | 0.000 9 | 0.005 7 | 0.004 9 | 0.003 1 | 0.018 7 |
| 31 | 酰嘧磺隆 | amidosulfuron | 0.002 4 | 0.001 9 | 0.003 9 | 0.002 7 | 0.005 7 | 0.024 2 | 0.008 7 |
| 32 | 灭害威 | aminocarb | 0.026 0 | 0.006 8 | 0.006 8 | 0.025 7 | 0.010 0 | 0.303 1 | 0.072 0 |
| 33 | 环丙嘧啶醇 | ancymidol | 0.000 6 | 0.001 1 | 0.002 1 | 0.004 3 | 0.007 4 | 0.004 0 | 0.017 9 |
| 34 | 莎稗磷 | anilofos | 0.043 4 | 0.004 9 | 0.007 5 | 0.020 3 | 0.005 5 | 0.276 0 | 0.142 5 |
| 35 | 蒽醌 | anthraquinone | 0.001 3 | 0.000 4 | 0.001 9 | 0.023 9 | 0.005 3 | 0.008 3 | 0.021 8 |
| 36 | 杀螨特 | aramite | 0.011 7 | 0.007 7 | 0.007 9 | 0.011 3 | 0.015 2 | 0.361 0 | 0.092 6 |
| 37 | 丙硫特普 | aspon | 0.000 4 | 0.000 3 | 0.001 1 | 0.000 6 | 0.004 2 | 0.007 7 | 0.007 3 |
| 38 | 莠去通 | atraton | 0.001 4 | 0.001 9 | 0.005 7 | 0.003 4 | 0.007 0 | 0.006 6 | 0.029 3 |
| 39 | 莠去津 | atrazine | 0.000 7 | 0.000 6 | 0.000 6 | 0.005 4 | 0.004 8 | 0.004 0 | 0.016 1 |
| 40 | 去乙基莠去津 | atrazine-desethyl | 0.000 7 | 0.003 3 | 0.002 3 | 0.004 0 | 0.004 9 | 0.009 3 | 0.036 5 |
| 41 | 莠去津-脱异丙基 | atrazine-desisopropyl | 0.000 6 | 0.008 3 | 0.013 4 | 0.004 4 | 0.072 6 | 0.016 7 | 0.726 1 |
| 42 | 氧环唑 | azaconazole | 0.000 7 | 0.000 4 | 0.000 8 | 0.001 7 | 0.004 6 | 0.004 2 | 0.020 3 |
| 43 | 嘧菌酯 | azoxystrobin | 0.003 1 | 0.002 4 | 0.012 8 | 0.008 6 |  | 0.021 2 |  |
| 44 | 氟丁酰草胺 | beflubutamid | 0.003 9 | 0.000 4 | 0.001 2 | 0.001 5 | 0.020 4 | 0.012 1 | 0.135 7 |
| 45 | 苯霜灵 | benalaxyl | 0.000 5 | 0.000 5 | 0.002 3 | 0.001 9 | 0.018 2 | 0.017 1 | 0.120 4 |
| 46 | 草除灵 | benazolin-ethyl | 0.000 7 | 0.000 4 | 0.001 3 | 0.001 7 | 0.002 5 | 0.004 2 | 0.003 8 |
| 47 | 噁虫威 | bendiocarb | 0.026 8 | 0.006 9 | 0.004 8 | 0.035 4 | 0.125 9 | 0.328 8 | 0.688 3 |
| 48 | 乙丁氟灵 | benfluralin | 0.004 2 | 0.000 5 | 0.002 9 | 0.000 6 | 0.005 8 | 0.028 6 | 0.017 0 |
| 49 | 呋草黄 | benfuresate | 0.000 8 | 0.000 4 | 0.001 1 | 0.002 9 | 0.009 2 | 0.013 7 | 0.082 4 |
| 50 | 麦锈灵 | benodanil | 0.004 2 | 0.001 1 | 0.003 1 | 0.001 2 | 0.009 7 | 0.027 4 | 0.100 1 |
| 51 | 解草酮 | benoxacor | 0.002 9 | 0.000 5 | 0.000 7 | 0.006 4 | 0.008 5 | 0.035 2 | 0.038 5 |
| 52 | 苯并烯氟菌唑 | benzovindiflupyr | 0.002 5 | 0.000 5 | 0.003 6 | 0.005 5 | 0.074 7 | 0.005 0 | 0.747 1 |
| 53 | 苯螨特 | benzoximate | 0.006 1 | 0.002 3 | 0.004 3 | 0.015 3 | 0.043 5 | 0.112 1 | 0.171 6 |
| 54 | 新燕灵 | benzoylprop-ethyl | 0.001 0 | 0.000 7 | 0.001 3 | 0.001 8 | 0.003 4 | 0.005 1 | 0.025 0 |
| 55 | 联苯肼酯 | bifenazate | 0.005 8 | 0.004 0 | 0.013 4 | 0.009 9 |  | 0.016 8 |  |
| 56 | 联苯菊酯 | bifenthrin | 0.000 2 | 0.000 4 | 0.000 9 | 0.001 9 | 0.009 9 | 0.007 3 | 0.005 3 |
| 57 | 联苯 | biphenyl | 0.001 7 | 0.002 1 | 0.011 3 | 0.011 0 | 0.008 0 | 0.040 9 | 0.153 6 |
| 58 | 联苯三唑醇 | bitertanol | 0.001 2 | 0.002 0 | 0.001 5 | 0.006 7 | 0.032 1 | 0.007 4 | 0.321 0 |
| 59 | 联苯吡菌胺 | bixafen | 0.002 0 | 0.003 6 | 0.004 0 | 0.003 8 | 0.013 1 | 0.007 0 | 0.068 5 |
| 60 | 啶酰菌胺 | boscalid | 0.000 4 | 0.002 3 | 0.002 7 | 0.001 4 | 0.012 3 | 0.012 3 | 0.077 8 |
| 61 | 溴苯烯磷 | bromfenvinfos | 0.001 5 | 0.000 6 | 0.000 7 | 0.004 2 | 0.016 6 | 0.024 7 | 0.027 6 |
| 62 | 甲基溴苯烯磷 | bromfenvinfos-methyl | 0.002 7 | 0.000 4 | 0.001 1 | 0.003 0 | 0.006 9 | 0.031 3 | 0.015 2 |
| 63 | 溴丁酰草胺 | bromobutide | 0.001 4 | 0.000 6 | 0.002 3 | 0.021 9 | 0.049 5 | 0.024 7 | 0.495 3 |
| 64 | 溴西克林 | bromocyclen | 0.000 2 | 0.001 3 | 0.001 3 | 0.001 0 | 0.007 3 | 0.003 7 | 0.019 6 |
| 65 | 乙基溴硫磷 | bromophos-ethyl | 0.000 9 | 0.000 4 | 0.000 3 | 0.001 4 | 0.007 3 | 0.009 2 | 0.032 7 |
| 66 | 溴硫磷 | bromophos | 0.002 0 | 0.000 4 | 0.001 1 | 0.003 3 | 0.003 5 | 0.026 5 | 0.010 2 |
| 67 | 溴螨酯 | bromopropylate | 0.000 9 | 0.000 4 | 0.000 8 | 0.002 6 | 0.002 2 | 0.003 2 | 0.018 0 |
| 68 | 辛酰溴苯腈 | bromoxynil octanoate | 0.011 4 | 0.004 9 | 0.009 4 | 0.027 1 | 0.096 8 | 0.167 2 | 0.967 6 |
| 69 | 糠菌唑 | bromuconazole | 0.002 9 | 0.000 5 | 0.000 6 | 0.002 1 | 0.001 9 | 0.045 2 | 0.038 3 |
| 70 | 乙嘧酚磺酸酯 | bupirimate | 0.000 1 | 0.000 2 | 0.000 6 | 0.000 5 | 0.008 4 | 0.003 7 | 0.057 6 |
| 71 | 噻嗪酮 | buprofezin | 0.001 7 | 0.001 5 | 0.001 1 | 0.001 4 | 0.059 5 | 0.009 1 | 0.595 1 |
| 72 | 丁草胺 | butachlor | 0.006 6 | 0.000 7 | 0.002 8 | 0.000 8 | 0.017 9 | 0.032 5 | 0.167 2 |
| 73 | 氟丙嘧草酯 | butafenacil | 0.002 0 | 0.000 7 | 0.002 9 | 0.004 6 | 0.009 8 | 0.008 7 | 0.019 6 |
| 74 | 抑草磷 | butamifos | 0.004 8 | 0.000 6 | 0.001 9 | 0.001 5 | 0.004 6 | 0.005 3 | 0.030 0 |
| 75 | 仲丁灵 | butralin | 0.001 8 | 0.000 3 | 0.001 4 | 0.003 6 | 0.006 2 | 0.018 3 | 0.022 0 |
| 76 | 丁草敌 | butylate | 0.001 4 | 0.000 4 | 0.001 0 | 0.004 0 | 0.033 4 | 0.008 8 | 0.333 9 |
| 77 | 硫线磷 | cadusafos | 0.000 3 | 0.000 3 | 0.001 8 | 0.001 5 | 0.005 7 | 0.002 0 | 0.010 5 |
| 78 | 三硫磷 | carbophenothion | 0.001 4 | 0.002 4 | 0.001 6 | 0.004 5 | 0.013 5 | 0.012 9 | 0.044 7 |
| 79 | 萎锈灵 | carboxin | 0.000 5 | 0.001 8 | 0.015 1 | 0.006 6 | 0.011 9 | 0.020 5 | 0.088 4 |
| 80 | 唑草酮 | carfentrazone-ethyl | 0.002 4 | 0.000 5 | 0.000 9 | 0.000 8 | 0.014 1 | 0.025 9 | 0.116 8 |
| 81 | 氯杀螨砜 | chlorbenside sulfone | 0.001 2 | 0.000 6 | 0.002 0 | 0.003 5 | 0.017 8 | 0.011 9 | 0.116 9 |
| 82 | 灭幼脲 | chlorbenzuron | 0.001 0 | 0.001 7 | 0.016 0 | 0.006 4 | 0.017 5 | 0.013 4 | 0.061 9 |
| 83 | 氯炔灵 | chlorbufam | 0.065 1 | 0.001 7 | 0.008 2 | 0.013 5 | 0.147 9 | 0.349 2 | 0.238677451 |
| 84 | 杀虫脒 | chlordimeform | 0.002 4 | 0.001 1 | 0.001 7 | 0.006 9 | 0.011 0 | 0.021 2 | 0.050 4 |
| 85 | 氯氧磷 | chlorethoxyfos | 0.000 6 | 0.000 7 | 0.002 7 | 0.003 0 | 0.007 4 | 0.005 9 | 0.030 6 |
| 86 | 虫螨腈 | chlorfenapyr | 0.000 3 | 0.001 0 | 0.002 0 | 0.003 9 | 0.033 5 | 0.007 6 | 0.094 0 |
| 87 | 杀螨醇 | chlorfenethol | 0.000 2 | 0.001 7 | 0.001 5 | 0.001 6 | 0.007 7 | 0.006 8 | 0.024 0 |
| 88 | 燕麦酯 | chlorfenprop-methyl | 0.000 3 | 0.000 6 | 0.001 2 | 0.004 3 | 0.005 5 | 0.005 1 | 0.032 1 |
| 89 | 杀螨酯 | chlorfenson | 0.002 4 | 0.001 6 | 0.002 2 | 0.001 0 | 0.009 0 | 0.012 6 | 0.026 0 |
| 90 | 毒虫畏 | chlorfenvinphos | 0.002 6 | 0.000 7 | 0.000 8 | 0.001 2 | 0.001 2 | 0.024 3 | 0.005 9 |
|  | 甲基毒虫畏-E | dimethylvinphos (E) | 0.001 8 | 0.000 4 | 0.000 6 | 0.003 0 | 0.003 1 | 0.054 0 | 0.020 4 |
| 91 | 整形醇 | chlorflurenol | 0.004 0 | 0.000 7 | 0.001 1 | 0.001 6 | 0.004 4 | 0.011 4 | 0.054 5 |
| 92 | 氯甲硫磷 | chlormephos | 0.002 6 | 0.001 2 | 0.001 9 | 0.001 4 | 0.003 1 | 0.008 5 | 0.022 2 |
| 93 | 乙酯杀螨醇 | chlorobenzilate | 0.001 5 | 0.000 4 | 0.000 8 | 0.001 9 | 0.002 2 | 0.008 8 | 0.034 6 |
| 94 | 氯苯甲醚 | chloroneb | 0.000 6 | 0.001 1 | 0.001 2 | 0.001 5 | 0.006 9 | 0.008 8 | 0.047 3 |
| 95 | 丙酯杀螨醇 | chloropropylate | 0.001 9 | 0.000 3 | 0.000 6 | 0.001 9 | 0.001 5 | 0.003 6 | 0.010 6 |
| 96 | 氯苯胺灵 | chlorpropham | 0.001 5 | 0.002 7 | 0.002 0 | 0.001 2 | 0.011 4 | 0.010 2 | 0.024 9 |
| 97 | 毒死蜱 | chlorpyrifos | 0.001 6 | 0.000 3 | 0.002 0 | 0.003 1 | 0.002 7 | 0.013 9 | 0.027 8 |
| 98 | 甲基毒死蜱 | chlorpyrifos-methyl | 0.001 3 | 0.000 3 | 0.001 5 | 0.002 0 | 0.001 0 | 0.025 7 | 0.014 8 |
| 99 | 氯酞酸甲酯 | chlorthal-dimethyl | 0.000 1 | 0.000 2 | 0.000 5 | 0.000 7 | 0.001 5 | 0.007 7 | 0.001 4 |
| 100 | 氯硫磷 | chlorthion | 0.018 2 | 0.013 5 | 0.003 8 | 0.057 9 | 0.018 5 | 0.428 1 | 0.083 3 |
| 101 | 虫螨磷 | chlorthiophos | 0.001 6 | 0.000 6 | 0.000 7 | 0.002 3 | 0.002 0 | 0.011 1 | 0.060 2 |
| 102 | 乙菌利 | chlozolinate | 0.001 3 | 0.001 1 | 0.003 1 | 0.002 4 | 0.016 0 | 0.005 0 | 0.020 4 |
| 103 | 顺式氯丹 | cis-chlordane | 0.000 3 | 0.000 2 | 0.000 6 | 0.000 9 | 0.008 6 | 0.005 2 | 0.038 3 |
|  | 反式氯丹 | trans-chlordane | 0.000 7 | 0.000 7 | 0.000 8 | 0.001 1 | 0.009 4 | 0.017 6 | 0.049 9 |
|  | 氧化氯丹 | oxychlordane | 0.000 6 | 0.000 3 | 0.003 0 | 0.001 2 | 0.007 8 | 0.004 3 | 0.044 2 |
| 104 | 燕麦敌 | cis-di-allate | 0.000 6 | 0.001 1 | 0.001 7 | 0.002 0 | 0.006 4 | 0.004 0 | 0.054 9 |
|  | 燕麦敌 | trans-di-allate | 0.000 6 | 0.001 1 | 0.001 7 | 0.002 0 | 0.006 4 | 0.004 0 | 0.109 8 |
| 105 | 顺式氯菊酯 | cis-permethrin | 0.000 3 | 0.000 9 | 0.000 7 | 0.001 2 | 0.004 1 | 0.025 3 | 0.031 0 |
|  | 反式氯菊酯 | trans-permethrin | 0.000 3 | 0.000 9 | 0.001 3 | 0.001 3 | 0.002 7 | 0.023 6 | 0.031 0 |
| 106 | 炔草酸 | clodinafop | 0.002 8 | 0.002 6 | 0.012 2 | 0.013 5 | 0.034 0 | 0.045 2 | 0.181 1 |
|  | 炔草酯 | clodinafop-propargyl | 0.004 2 | 0.000 6 | 0.002 0 | 0.001 8 | 0.006 4 | 0.023 0 | 0.016 3 |
| 107 | 异噁草酮 | clomazone | 0.000 8 | 0.001 6 | 0.001 8 | 0.001 4 | 0.007 5 | 0.017 3 | 0.032 4 |
| 108 | 蝇毒磷 | coumaphos | 0.021 2 | 0.002 7 | 0.012 8 | 0.007 8 | 0.016 9 | 0.224 0 | 0.146 8 |
| 109 | 鼠立死 | crimidine | 0.001 0 | 0.001 5 | 0.000 8 | 0.003 2 | 0.005 9 | 0.004 3 | 0.004 7 |
| 110 | 巴毒磷 | crotoxyphos | 0.002 3 | 0.001 5 | 0.001 3 | 0.023 6 | 0.002 5 | 0.038 8 | 0.030 5 |
| 111 | 育畜磷 | crufomate | 0.001 0 | 0.000 9 | 0.001 3 | 0.005 3 | 0.005 5 | 0.038 9 | 0.014 6 |
| 112 | 氰草津 | cyanazine | 0.012 0 | 0.002 6 | 0.027 6 | 0.047 8 | 0.026 1 | 0.145 7 | 0.052 5 |
| 113 | 苯腈磷 | cyanofenphos | 0.000 8 | 0.000 5 | 0.001 1 | 0.003 2 | 0.015 6 | 0.006 8 | 0.013 6 |
| 114 | 杀螟腈 | cyanophos | 0.002 6 | 0.001 3 | 0.000 9 | 0.001 8 | 0.003 3 | 0.027 9 | 0.017 8 |
| 115 | 溴氰虫酰胺 | cyantraniliprole | 0.000 5 | 0.008 2 | 0.083 9 | 0.022 5 | 0.130 7 | 0.020 0 | 1.161 5 |
| 116 | 环草敌 | cycloate | 0.000 3 | 0.000 1 | 0.001 0 | 0.004 2 | 0.008 6 | 0.005 9 | 0.032 9 |
| 117 | 环莠隆 | cycluron | 0.002 0 | 0.001 8 | 0.002 7 | 0.018 5 | 0.071 7 | 0.029 2 | 0.716 7 |
| 118 | 腈吡螨酯 | cyenopyrafen | 0.004 3 | 0.000 5 | 0.001 6 | 0.001 4 | 0.004 5 | 0.028 8 | 0.024 4 |
| 119 | 氰氟草酯 | cyhalofop-butyl | 0.001 1 | 0.000 8 | 0.001 2 | 0.001 5 | 0.002 4 | 0.012 5 | 0.034 4 |
| 120 | 氯氟氰菊酯 | cyhalothrin | 0.004 7 | 0.001 2 | 0.001 9 | 0.002 7 | 0.005 3 | 0.023 9 | 0.021 9 |
| 121 | 螨蜱胺 | cymiazole | 0.001 6 | 0.000 9 | 0.004 7 | 0.007 9 | 0.003 6 | 0.005 9 | 0.047 9 |
| 122 | 苯醚氰菊酯 | cyphenothrin | 0.006 2 | 0.008 7 | 0.006 5 | 0.006 8 | 0.027 9 | 0.112 7 | 0.279 3 |
| 123 | 环丙津 | cyprazine | 0.001 0 | 0.000 9 | 0.001 6 | 0.007 2 | 0.005 0 | 0.010 4 | 0.029 0 |
| 124 | 环丙唑醇 | cyproconazole | 0.000 6 | 0.000 7 | 0.001 6 | 0.002 6 | 0.002 8 | 0.004 3 | 0.018 6 |
| 125 | 嘧菌环胺 | cyprodinil | 0.001 1 | 0.001 0 | 0.001 0 | 0.000 9 | 0.003 2 | 0.022 4 | 0.025 6 |
| 126 | 酯菌胺 | cyprofuram | 0.001 8 | 0.000 6 | 0.002 2 | 0.001 5 | 0.006 5 | 0.013 0 | 0.030 3 |
| 127 | 去乙基特丁津 | desethylterbuthylazine | 0.001 0 | 0.002 0 | 0.001 2 | 0.001 9 | 0.005 2 | 0.008 7 | 0.011 5 |
| 128 | 敌草净 | desmetryn | 0.000 8 | 0.000 8 | 0.000 7 | 0.010 0 | 0.004 4 | 0.003 3 | 0.023 9 |
| 129 | 二嗪磷 | diazinon | 0.000 6 | 0.000 7 | 0.001 1 | 0.001 1 | 0.003 5 | 0.002 1 | 0.023 1 |
| 130 | 异氯磷 | dicapthon | 0.012 8 | 0.005 6 | 0.004 2 | 0.017 4 | 0.010 2 | 0.212 3 | 0.035 7 |
| 131 | 敌草腈 | dichlobenil | 0.001 0 | 0.000 8 | 0.000 4 | 0.001 4 | 0.003 3 | 0.011 4 | 0.031 5 |
|  | 2,6-二氯苯甲酰胺 | 2,6-dichlorobenzamide | 0.001 6 | 0.001 3 | 0.001 0 | 0.002 0 | 0.003 2 | 0.017 1 | 0.022 8 |
| 132 | 除线磷 | dichlofenthion | 0.000 7 | 0.000 6 | 0.001 9 | 0.001 9 | 0.002 6 | 0.007 3 | 0.024 9 |
| 133 | 烯丙酰草胺 | dichlormid | 0.001 0 | 0.001 8 | 0.001 3 | 0.001 9 | 0.005 9 | 0.021 7 | 0.048 7 |
| 134 | 敌敌畏 | dichlorvos | 0.000 8 | 0.004 2 | 0.000 5 | 0.001 8 | 0.006 6 | 0.011 9 | 0.097 5 |
| 135 | 苄氯三唑醇 | diclobutrazol | 0.000 7 | 0.000 5 | 0.001 9 | 0.001 9 | 0.005 3 | 0.004 9 | 0.015 8 |
| 136 | 双氯氰菌胺 | diclocymet | 0.001 2 | 0.001 8 | 0.001 2 | 0.001 2 | 0.003 8 | 0.007 4 | 0.018 7 |
| 137 | 禾草灵 | diclofop-methyl | 0.000 8 | 0.000 4 | 0.001 3 | 0.002 7 | 0.003 9 | 0.003 8 | 0.023 8 |
| 138 | 氯硝胺 | dicloran | 0.000 3 | 0.001 2 | 0.003 2 | 0.002 2 | 0.008 0 | 0.043 0 | 0.041 4 |
| 139 | 百治磷 | dicrotophos | 0.019 0 | 0.003 2 | 0.005 9 | 0.029 5 | 0.009 0 | 0.302 4 | 0.081 9 |
| 140 | 狄氏剂 | dieldrin | 0.000 7 | 0.000 2 | 0.000 7 | 0.002 0 | 0.006 3 | 0.003 1 | 0.039 9 |
| 141 | 甘草锁 | diethatyl-ethyl | 0.000 4 | 0.000 2 | 0.000 4 | 0.003 4 | 0.013 8 | 0.010 2 | 0.017 8 |
| 142 | 乙霉威 | diethofencarb | 0.044 2 | 0.005 0 | 0.014 7 | 0.027 7 | 0.011 9 | 0.124 6 | 0.050 5 |
| 143 | 避蚊胺 | diethyltoluamide | 0.001 1 | 0.001 8 | 0.003 8 | 0.001 0 | 0.006 4 | 0.022 6 | 0.054 7 |
| 144 | 苯醚甲环唑 | difenoconazole | 0.000 1 | 0.000 6 | 0.000 7 | 0.010 5 | 0.035 8 | 0.007 2 | 1.006 9 |
| 145 | 吡氟酰草胺 | diflufenican | 0.000 8 | 0.000 3 | 0.000 4 | 0.003 5 | 0.001 7 | 0.003 1 | 0.024 2 |
| 146 | 哌草丹 | dimepiperate | 0.001 9 | 0.000 9 | 0.001 5 | 0.004 0 |  | 0.008 3 |  |
| 147 | 二甲草胺 | dimethachlor | 0.002 4 | 0.000 5 | 0.001 1 | 0.002 8 | 0.015 8 | 0.023 9 | 0.054 6 |
| 148 | 异戊乙净 | dimethametryn | 0.000 7 | 0.002 0 | 0.003 4 | 0.002 0 | 0.002 7 | 0.004 3 | 0.032 3 |
| 149 | 二甲吩草胺 | dimethenamid | 0.002 7 | 0.000 4 | 0.001 3 | 0.007 9 | 0.003 2 | 0.009 9 | 0.039 6 |
| 150 | 乐果 | dimethoate | 0.001 8 | 0.003 5 | 0.002 2 | 0.002 4 | 0.010 9 | 0.039 3 | 0.093 0 |
| 151 | 烯酰吗啉 | dimethomorph | 0.000 3 | 0.001 0 | 0.013 9 | 0.007 3 | 0.065 9 | 0.004 9 | 0.658 7 |
| 152 | 避蚊酯 | dimethyl phthalate | 0.005 7 | 0.001 1 | 0.001 5 | 0.001 5 | 0.005 1 | 0.008 2 | 0.043 9 |
| 153 | 敌蝇威 | dimetilan | 0.001 6 | 0.001 0 | 0.008 8 | 0.001 2 | 0.014 4 | 0.005 2 | 0.094 3 |
| 154 | 烯唑醇 | diniconazole | 0.001 7 | 0.000 9 | 0.001 3 | 0.001 4 | 0.006 9 | 0.014 5 | 0.038 2 |
| 155 | 氨氟灵 | dinitramine | 0.001 0 | 0.000 2 | 0.001 4 | 0.001 1 | 0.004 7 | 0.011 8 | 0.017 2 |
| 156 | 苯虫醚 | diofenolan | 0.000 7 | 0.001 0 | 0.001 4 | 0.002 0 | 0.005 6 | 0.007 1 | 0.037 3 |
| 157 | 蔬果磷 | dioxabenzofos | 0.000 8 | 0.001 0 | 0.001 2 | 0.000 8 | 0.003 2 | 0.020 9 | 0.029 1 |
| 158 | 敌噁磷 | dioxathion | 0.032 8 | 0.000 3 | 0.015 9 | 0.030 1 | 0.026 3 | 0.344 1 | 0.164 2 |
| 159 | 双苯酰草胺 | diphenamide | 0.001 0 | 0.000 7 | 0.001 3 | 0.001 3 | 0.002 5 | 0.018 0 | 0.046 5 |
| 160 | 二苯胺 | diphenylamine | 0.001 0 | 0.000 7 | 0.001 2 | 0.002 0 | 0.008 1 | 0.006 3 | 0.066 6 |
| 161 | 异丙净 | dipropetryn | 0.000 9 | 0.000 5 | 0.001 1 | 0.002 6 | 0.009 4 | 0.010 0 | 0.026 3 |
| 162 | 吡啶酸双丙酯 | dipropyl isocinchomeronate | 0.003 2 | 0.000 7 | 0.002 8 |  | 0.003 9 | 0.002 7 | 0.020 2 |
| 163 | 乙拌磷 | disulfoton | 0.001 2 | 0.000 9 | 0.007 5 | 0.001 8 | 0.004 8 | 0.021 7 | 0.035 2 |
|  | 乙拌磷砜 | disulfoton sulfone | 0.008 9 | 0.001 7 | 0.001 4 | 0.002 9 | 0.004 5 | 0.061 5 | 0.024 0 |
|  | 砜拌磷 | disulfoton sulfoxide | 0.001 9 | 0.001 2 | 0.001 7 | 0.001 6 | 0.007 0 | 0.009 0 | 0.028 6 |
| 164 | 灭菌磷 | ditalimfos | 0.003 7 | 0.000 2 | 0.002 3 | 0.002 1 | 0.008 1 | 0.023 7 | 0.062 9 |
| 165 | 氟硫草定 | dithiopyr | 0.000 4 | 0.000 4 | 0.000 7 | 0.000 9 | 0.005 7 | 0.006 2 | 0.035 5 |
| 166 | 十二环吗啉 | dodemorph | 0.001 1 | 0.000 7 | 0.001 9 | 0.003 1 | 0.008 8 | 0.007 5 | 0.067 0 |
| 167 | 敌瘟磷 | edifenphos | 0.042 7 | 0.009 4 | 0.005 8 | 0.065 9 | 0.042 1 | 0.282 3 | 0.076 0 |
| 168 | 异狄氏剂 | endrin | 0.001 9 | 0.000 9 | 0.002 9 | 0.001 9 | 0.014 4 | 0.003 4 | 0.091 0 |
|  | 异狄氏剂醛 | endrin-aldehyde | 0.007 5 |  | 0.000 8 | 0.017 1 |  | 0.097 4 |  |
|  | 异狄氏剂酮 | endrin-ketone | 0.005 2 | 0.000 6 | 0.000 6 | 0.001 9 | 0.002 1 | 0.022 0 | 0.058 2 |
| 169 | 烯肟菌酯 | enestroburin | 0.001 6 | 0.002 8 | 0.013 8 | 0.023 2 | 0.094 6 | 0.053 9 | 0.354 9 |
| 170 | 苯硫膦 | EPN | 0.006 5 | 0.002 1 | 0.002 6 | 0.007 9 | 0.007 4 | 0.067 3 | 0.028 7 |
| 171 | 氟环唑 | epoxiconazole | 0.001 1 | 0.000 8 | 0.000 6 | 0.002 5 | 0.003 4 | 0.004 1 | 0.027 3 |
| 172 | 茵草敌 | EPTC | 0.002 0 | 0.002 0 | 0.003 1 | 0.002 0 | 0.055 2 | 0.026 4 | 0.127 8 |
| 173 | 抑草蓬 | erbon | 0.004 8 | 0.000 7 | 0.002 8 | 0.001 6 | 0.004 8 | 0.123 8 | 0.003 6 |
| 174 | 戊草丹 | esprocarb | 0.001 0 | 0.000 5 | 0.002 4 | 0.003 2 | 0.011 1 | 0.005 8 | 0.037 0 |
| 175 | 乙环唑 | etaconazole | 0.001 4 | 0.000 5 | 0.000 4 | 0.001 9 | 0.020 5 | 0.003 7 | 0.065 6 |
| 176 | 乙丁烯氟灵 | ethalfluralin | 0.004 2 | 0.000 4 | 0.001 2 | 0.001 0 | 0.005 2 | 0.023 1 | 0.053 2 |
| 177 | 乙硫磷 | ethion | 0.000 4 | 0.000 4 | 0.001 4 | 0.001 7 | 0.001 5 | 0.006 9 | 0.018 9 |
| 178 | 乙氧呋草黄 | ethofumesate | 0.000 8 | 0.000 1 | 0.002 5 | 0.002 0 | 0.006 3 | 0.002 2 | 0.034 9 |
| 179 | 灭线磷 | ethoprophos | 0.001 0 | 0.001 2 | 0.001 8 | 0.001 6 | 0.004 2 | 0.011 5 | 0.027 0 |
| 180 | 吲熟酯 | ethychlozate | 0.002 8 | 0.001 8 | 0.106 8 | 0.003 1 | 0.015 1 | 0.041 4 | 0.126 6 |
| 181 | 醚菊酯 | etofenprox | 0.002 5 | 0.001 0 |  | 0.006 9 | 0.018 9 | 0.006 5 | 0.188 7 |
| 182 | 乙螨唑 | etoxazole | 0.001 7 | 0.001 9 | 0.021 0 | 0.024 2 | 0.035 9 | 0.025 6 | 0.157 5 |
| 183 | 土菌灵 | etridiazole | 0.001 1 | 0.000 3 | 0.000 6 | 0.002 6 | 0.003 4 | 0.024 7 | 0.068 4 |
| 184 | 乙嘧硫磷 | etrimfos | 0.001 3 | 0.000 3 | 0.001 9 | 0.001 4 | 0.003 4 | 0.011 0 | 0.022 7 |
| 185 | 丁香酚 | eugenol | 0.001 4 | 0.002 2 | 0.001 2 | 0.001 9 | 0.011 2 | 0.012 2 | 0.031 5 |
| 186 | 伐灭磷 | famphur | 0.019 5 | 0.004 9 | 0.001 3 | 0.013 1 | 0.014 8 | 0.191 6 | 0.068 3 |
| 187 | 咪唑菌酮 | fenamidone | 0.001 1 | 0.000 8 | 0.002 2 | 0.002 6 | 0.007 5 | 0.002 1 | 0.014 2 |
| 188 | 氯苯嘧啶醇 | fenarimol | 0.005 8 | 0.002 4 | 0.001 1 | 0.001 3 | 0.079 4 | 0.023 5 | 0.794 0 |
| 189 | 喹螨醚 | fenazaquin | 0.001 1 | 0.000 8 | 0.003 1 | 0.003 9 | 0.004 7 | 0.007 7 | 0.055 0 |
| 190 | 腈苯唑 | fenbuconazole | 0.002 2 | 0.002 5 | 0.009 5 | 0.008 6 | 0.022 9 | 0.008 7 | 0.126 3 |
| 191 | 皮蝇磷 | fenchlorphos | 0.001 7 | 0.000 2 | 0.000 9 | 0.003 3 | 0.005 6 | 0.015 5 | 0.003 1 |
|  | 氧皮蝇磷 | fenchlorphos-oxon | 0.008 3 | 0.001 0 | 0.001 9 | 0.001 5 | 0.002 8 | 0.088 2 | 0.020 9 |
| 192 | 甲呋酰胺 | fenfuram | 0.002 1 | 0.000 8 | 0.002 8 | 0.005 5 | 0.011 2 | 0.007 2 | 0.016 0 |
| 193 | 杀螟硫磷 | fenitrothion | 0.002 3 | 0.001 1 | 0.000 9 | 0.000 6 | 0.011 2 | 0.030 0 | 0.005 5 |
| 194 | 仲丁威 | fenobucarb | 0.002 1 | 0.003 1 | 0.006 1 | 0.002 3 | 0.055 1 | 0.050 3 | 0.550 7 |
| 195 | 2,4,5-涕丙酸 | fenoprop | 0.000 3 | 0.000 3 | 0.001 3 | 0.001 2 | 0.004 0 | 0.003 9 | 0.017 2 |
| 196 | 苯硫威 | fenothiocarb | 0.004 5 | 0.001 3 | 0.001 8 | 0.007 0 | 0.010 2 | 0.012 2 | 0.029 1 |
| 197 | 噁唑禾草灵 | fenoxaprop-ethyl | 0.003 3 | 0.000 4 | 0.002 4 | 0.001 4 | 0.002 7 | 0.017 7 | 0.032 9 |
| 198 | 苯磺噁唑草 | fenoxasulfone | 0.007 9 | 0.002 8 | 0.002 8 | 0.012 6 | 0.006 8 | 0.085 5 | 0.018 6 |
| 199 | 甲氰菊酯 | fenpropathrin | 0.010 9 | 0.002 3 | 0.007 3 | 0.028 3 | 0.021 8 | 0.087 3 | 0.058 9 |
| 200 | 苯锈啶 | fenpropidin | 0.001 3 | 0.002 3 | 0.008 3 | 0.004 0 | 0.006 4 | 0.014 5 | 0.072 6 |
| 201 | 丁苯吗啉 | fenpropimorph | 0.000 6 | 0.001 3 | 0.000 1 | 0.004 2 | 0.003 3 | 0.014 6 | 0.022 8 |
| 202 | 胺苯吡菌酮 | fenpyrazamine | 0.015 1 | 0.003 9 | 0.009 5 | 0.007 8 | 0.038 7 | 0.169 6 | 0.087 8 |
| 203 | 芬螨酯 | fenson | 0.001 8 | 0.000 4 | 0.002 5 | 0.002 5 | 0.005 5 | 0.009 8 | 0.011 0 |
| 204 | 丰索磷 | fensulfothion | 0.002 1 | 0.001 4 | 0.003 1 | 0.002 3 | 0.004 5 | 0.024 3 | 0.034 7 |
|  | 氧丰索磷 | fensulfothion-oxon | 0.028 4 | 0.006 1 | 0.024 4 | 0.017 9 | 0.019 8 | 0.037 9 | 0.097 4 |
|  | 氧丰索磷砜 | fensulfothion-oxon-sulfone | 0.099 5 | 0.012 6 | 0.009 0 | 0.023 2 | 0.017 4 | 0.491 6 | 0.126 4 |
|  | 丰索磷砜 | fensulfothion sulfone | 0.003 5 | 0.001 8 | 0.001 2 | 0.001 7 | 0.055 6 | 0.027 2 | 0.007 6 |
| 205 | 三苯基氢氧化锡 | fentin hydroxide | 0.001 4 | 0.005 2 | 0.034 1 | 0.008 2 | 0.075 1 | 0.003 2 | 0.291 2 |
| 206 | 氰戊菊酯 | fenvalerate | 0.005 4 | 0.001 7 | 0.015 2 | 0.012 7 | 0.002 0 | 0.194 9 | 0.015 5 |
| 207 | 氟虫腈 | fipronil | 0.001 0 | 0.000 1 | 0.001 4 | 0.004 3 | 0.007 6 | 0.023 7 | 0.038 5 |
|  | 氟甲腈 | fipronil desulfinyl | 0.000 4 | 0.000 2 | 0.001 3 | 0.003 4 | 0.006 3 | 0.017 0 | 0.011 1 |
|  | 氟虫腈亚砜 | fipronil sulfide | 0.000 5 | 0.000 1 | 0.001 6 | 0.001 1 | 0.002 4 | 0.001 6 | 0.024 3 |
|  | 氟虫腈砜 | fipronil sulfone | 0.001 3 | 0.000 1 | 0.001 3 | 0.005 8 | 0.018 9 | 0.007 9 | 0.542 1 |
| 208 | 麦草氟异丙酯 | flamprop-isopropyl | 0.000 9 | 0.001 0 | 0.000 7 | 0.002 7 | 0.006 8 | 0.003 2 | 0.038 6 |
| 209 | 麦草氟甲酯 | flamprop-methyl | 0.000 6 | 0.000 4 | 0.001 2 | 0.002 9 | 0.011 5 | 0.004 2 | 0.049 2 |
| 210 | 氟啶虫酰胺 | flonicamid | 0.001 8 | 0.004 3 | 0.002 0 | 0.005 0 | 0.005 7 | 0.021 1 | 0.015 9 |
| 211 | 嘧螨酯 | fluacrypyrim | 0.001 4 | 0.000 5 | 0.002 4 | 0.000 5 | 0.016 9 | 0.007 9 | 0.129 0 |
| 212 | 啶蜱脲 | fluazuron | 0.022 2 | 0.000 7 | 0.006 2 | 0.037 9 | 0.030 7 | 0.404 4 | 0.307 3 |
| 213 | 氯乙氟灵 | fluchloralin | 0.003 1 | 0.001 1 | 0.003 2 | 0.007 8 | 0.006 7 | 0.043 0 | 0.082 7 |
| 214 | 氟氰戊菊酯 | flucythrinate | 0.024 9 | 0.009 1 | 0.005 3 | 0.005 1 | 0.045 3 | 0.150 2 | 0.189 7 |
| 215 | 咯菌腈 | fludioxonil | 0.002 2 | 0.002 1 | 0.001 3 | 0.002 5 |  | 0.014 6 |  |
| 216 | 氟噻虫砜 | fluensulfone | 0.001 0 | 0.002 1 | 0.002 5 | 0.004 1 | 0.008 6 | 0.006 3 | 0.016 5 |
| 217 | 氟噻草胺 | flufenacet | 0.018 1 | 0.002 4 | 0.006 7 | 0.006 2 | 0.013 2 | 0.204 1 | 0.049 9 |
| 218 | 氟虫脲 | flufenoxuron | 0.002 4 | 0.000 7 | 0.003 0 | 0.002 6 | 0.006 1 | 0.012 1 | 0.047 2 |
| 219 | 丁虫腈 | flufiprole | 0.000 7 | 0.000 8 | 0.003 1 | 0.002 0 | 0.002 3 | 0.015 3 | 0.042 1 |
| 220 | 氟节胺 | flumetralin | 0.001 5 | 0.000 5 | 0.002 3 | 0.001 6 | 0.005 1 | 0.047 7 | 0.096 2 |
| 221 | 丙炔氟草胺 | flumioxazin | 0.004 3 | 0.001 0 | 0.001 7 | 0.007 7 | 0.044 5 | 0.030 5 | 0.445 3 |
| 222 | 氟吡菌酰胺 | fluopyram | 0.001 0 | 0.000 2 | 0.001 4 | 0.001 2 | 0.005 0 | 0.007 0 | 0.018 9 |
| 223 | 三氟苯唑 | fluotrimazole | 0.001 0 | 0.000 4 | 0.002 0 | 0.001 4 | 0.005 0 | 0.007 2 | 0.027 9 |
| 224 | 氟啶嘧磺隆 | flupyrsulfuron-methyl | 0.000 9 | 0.001 0 | 0.005 2 | 0.006 5 | 0.016 5 | 0.003 4 | 0.016 0 |
| 225 | 氟喹唑 | fluquinconazole | 0.004 3 | 0.002 7 | 0.019 9 | 0.010 4 | 0.081 1 | 0.021 1 | 0.210 1 |
| 226 | 氟啶草酮 | fluridone | 0.005 1 | 0.003 2 | 0.024 5 | 0.011 0 | 0.041 8 | 0.043 5 | 0.394 2 |
| 227 | 氟咯草酮 | flurochloridone | 0.002 2 | 0.000 9 | 0.002 8 | 0.004 8 | 0.002 9 | 0.031 1 | 0.026 4 |
|  | 氯氟吡氧乙酸异辛酯 | fluroxypyr-meptyl | 0.000 9 | 0.001 5 | 0.001 1 | 0.001 5 | 0.005 2 | 0.007 8 | 0.031 6 |
| 228 | 呋嘧醇 | flurprimidol | 0.000 3 | 0.000 3 | 0.001 1 | 0.007 0 | 0.001 9 | 0.007 9 | 0.012 6 |
| 229 | 氟硅唑 | flusilazole | 0.001 0 | 0.000 7 | 0.001 7 | 0.001 3 | 0.003 5 | 0.024 2 | 0.034 8 |
| 230 | 氟酰胺 | flutolanil | 0.001 1 | 0.000 2 | 0.000 6 | 0.001 6 | 0.003 1 | 0.005 0 | 0.033 5 |
| 231 | 粉唑醇 | flutriafol | 0.001 0 | 0.000 5 | 0.003 8 | 0.003 6 | 0.002 4 | 0.009 4 | 0.019 2 |
| 232 | 氟唑菌酰胺 | fluxapyroxad | 0.001 0 | 0.001 2 | 0.000 8 | 0.002 8 | 0.004 8 | 0.004 1 | 0.017 0 |
| 233 | 地虫硫磷 | fonofos | 0.001 0 | 0.000 4 | 0.001 9 | 0.002 8 | 0.001 7 | 0.014 7 | 0.047 8 |
| 234 | 麦穗宁 | fuberidazole | 0.003 6 | 0.002 0 | 0.025 5 |  |  | 0.041 3 |  |
| 235 | 呋霜灵 | furalaxyl | 0.001 4 | 0.000 4 | 0.001 9 | 0.001 2 | 0.031 1 | 0.019 0 | 0.048 1 |
| 236 | 福拉比 | furametpyr | 0.001 2 | 0.000 5 | 0.001 3 | 0.001 4 | 0.002 0 | 0.013 1 | 0.028 8 |
| 237 | 解草噁唑 | furilazole | 0.002 2 | 0.000 8 | 0.000 6 | 0.001 5 | 0.003 6 | 0.025 0 | 0.042 4 |
| 238 | 灰黄霉素 | griseofulvin | 0.001 8 | 0.000 8 | 0.002 4 | 0.001 3 | 0.103 3 | 0.019 2 | 0.320 8 |
| 239 | 苄螨醚 | halfenprox | 0.002 0 | 0.000 3 | 0.002 9 | 0.000 9 | 0.004 8 | 0.048 6 | 0.016 8 |
| 240 | 氟吡禾灵 | haloxyfop | 0.000 4 | 0.000 1 | 0.001 3 | 0.001 6 | 0.006 1 | 0.005 5 | 0.040 7 |
|  | 氟吡乙禾灵 | haloxyfop-2-ethoxyethyl | 0.000 8 | 0.000 4 | 0.000 6 | 0.001 8 | 0.008 1 | 0.005 5 | 0.034 8 |
|  | 氟吡甲禾灵 | haloxyfop-methyl | 0.000 4 | 0.000 1 | 0.001 5 | 0.001 6 | 0.004 0 | 0.005 5 | 0.052 8 |
| 241 | 七氯 | heptachlor | 0.000 9 | 0.002 0 | 0.001 1 | 0.002 0 | 0.007 7 | 0.012 1 | 0.022 9 |
| 242 | 庚烯磷 | heptenophos | 0.000 7 | 0.001 5 | 0.001 6 | 0.002 1 | 0.001 1 | 0.014 9 | 0.001 7 |
| 243 | 己唑醇 | hexaconazole | 0.000 5 | 0.000 7 | 0.001 5 | 0.001 5 | 0.002 4 | 0.005 1 | 0.027 3 |
| 244 | 环嗪酮 | hexazinone | 0.002 0 | 0.001 5 | 0.000 9 | 0.000 9 | 0.198 6 | 0.024 7 | 0.706 3 |
| 245 | 抑霉唑 | imazalil | 0.002 0 | 0.001 1 | 0.002 8 | 0.001 0 | 0.005 4 | 0.014 3 | 0.024 9 |
| 246 | 咪草酸 | imazamethabenz-methyl | 0.000 9 | 0.004 5 |  | 0.003 6 | 0.048 3 | 0.036 3 | 0.120 7 |
| 247 | 茚草酮 | indanofan | 0.002 3 | 0.001 9 | 0.001 0 | 0.001 1 | 0.000 5 | 0.009 7 | 0.001 0 |
| 248 | 茚嗪氟草胺 | indaziflam | 0.001 5 | 0.000 6 | 0.002 1 | 0.002 4 | 0.008 3 | 0.003 8 | 0.055 7 |
| 249 | 碘硫磷 | iodofenphos | 0.001 7 | 0.000 8 | 0.001 9 | 0.005 3 | 0.007 0 | 0.035 9 | 0.024 4 |
| 250 | 种菌唑 | ipconazole | 0.001 1 | 0.001 4 | 0.002 5 | 0.020 6 | 0.008 6 | 0.003 5 | 0.085 7 |
| 251 | 三唑酰草胺 | ipfencarbazone | 0.005 1 | 0.001 0 | 0.004 1 | 0.004 3 | 0.019 3 | 0.017 6 | 0.026 2 |
| 252 | 异稻瘟净 | iprobenfos | 0.002 5 | 0.000 3 | 0.000 9 | 0.000 7 | 0.002 5 | 0.006 7 | 0.026 5 |
| 253 | 缬霉威 | iprovalicarb | 0.005 4 | 0.002 8 | 0.006 5 | 0.007 5 |  | 0.058 6 |  |
| 254 | 氯唑磷 | isazofos | 0.000 5 | 0.000 4 | 0.001 0 | 0.002 1 | 0.007 8 | 0.005 3 | 0.018 0 |
| 255 | 碳氯灵 | isobenzan | 0.000 6 | 0.000 3 | 0.001 0 | 0.001 6 | 0.000 5 | 0.002 7 | 0.009 1 |
| 256 | 丁咪酰胺 | isocarbamide | 0.005 8 | 0.002 1 | 0.006 3 | 0.006 2 | 0.018 6 | 0.037 7 | 0.083 3 |
| 257 | 水胺硫磷 | isocarbophos | 0.001 2 | 0.001 0 | 0.005 0 | 0.007 0 | 0.008 1 | 0.019 0 | 0.067 1 |
| 258 | 异艾氏剂 | isodrin | 0.000 6 | 0.000 1 | 0.000 8 | 0.000 3 | 0.003 0 | 0.003 6 | 0.048 0 |
| 259 | 异柳磷 | isofenphos | 0.000 9 | 0.000 9 | 0.001 6 | 0.001 1 | 0.009 6 | 0.009 1 | 0.025 8 |
|  | 氧异柳磷 | isofenphos-oxon | 0.001 6 | 0.000 3 | 0.001 1 | 0.003 6 | 0.002 6 | 0.037 6 | 0.014 2 |
| 260 | 甲基异柳磷 | isofenphos-methyl | 0.000 9 | 0.001 2 | 0.001 8 | 0.001 2 | 0.002 2 | 0.009 6 | 0.024 9 |
| 261 | 丁嗪草酮 | isomethiozin | 0.000 9 | 0.000 3 | 0.003 8 | 0.003 0 | 0.006 3 | 0.007 4 | 0.026 5 |
| 262 | 异丙威 | isoprocarb | 0.007 5 | 0.006 6 | 0.006 3 | 0.020 2 | 0.005 7 | 0.109 7 | 0.036 1 |
| 263 | 异丙乐灵 | isopropalin | 0.002 3 | 0.000 0 | 0.001 2 | 0.001 6 | 0.003 6 | 0.026 8 | 0.025 1 |
| 264 | 稻瘟灵 | isoprothiolane | 0.000 8 | 0.001 1 | 0.000 7 | 0.001 7 | 0.004 8 | 0.007 4 | 0.027 2 |
| 265 | 吡唑萘菌胺 | isopyrazam | 0.000 9 | 0.000 9 | 0.001 0 | 0.002 3 | 0.020 7 | 0.005 8 | 0.023 1 |
| 266 | 双苯恶唑酸 | isoxadifen-ethyl | 0.002 7 | 0.000 5 | 0.002 4 | 0.012 2 | 0.017 5 | 0.010 1 | 0.137 4 |
| 267 | 异噁唑草酮 | isoxaflutole | 0.003 9 | 0.002 1 | 0.002 2 | 0.003 2 | 0.007 9 | 0.031 2 | 0.105 3 |
| 268 | 噁唑磷 | isoxathion | 0.020 1 | 0.007 0 | 0.009 0 | 0.053 4 | 0.014 8 | 0.282 5 | 0.094 2 |
| 269 | 醚菌酯 | kresoxim-methyl | 0.000 6 | 0.001 2 | 0.002 4 | 0.004 4 | 0.010 1 | 0.004 4 | 0.071 1 |
| 270 | 乳氟禾草灵 | lactofen | 0.033 9 | 0.021 2 | 0.009 6 | 0.062 5 | 0.014 5 | 0.552 4 | 0.090 5 |
| 271 | 环草定 | lenacil | 0.012 2 | 0.005 3 | 0.004 7 | 0.030 0 |  | 0.070 5 |  |
| 272 | 溴苯磷 | leptophos | 0.001 3 | 0.001 5 | 0.001 3 | 0.005 7 | 0.004 7 | 0.028 6 | 0.003 4 |
| 273 | 利谷隆 | linuron | 0.023 2 | 0.014 0 | 0.035 7 | 0.105 2 | 0.067 3 | 0.411 6 | 0.250 9 |
| 274 | 马拉硫磷 | malathion | 0.004 5 | 0.002 2 | 0.003 2 | 0.003 0 | 0.013 7 | 0.038 8 | 0.067 5 |
| 275 | 苦参碱 | matrine | 0.005 7 | 0.002 1 | 0.009 1 | 0.007 4 |  | 0.025 2 |  |
| 276 | 2甲4氯丁氧乙基酯 | MCPA butoxyethyl ester | 0.001 5 | 0.001 1 | 0.002 0 | 0.003 5 | 0.005 2 | 0.005 9 | 0.037 4 |
| 277 | 2甲4氯-2-乙基己基酯 | MCPA-2-ethylhexyl ester | 0.000 2 | 0.001 2 | 0.001 7 | 0.000 8 | 0.002 9 | 0.005 3 | 0.009 1 |
| 278 | 2甲4氯异辛酯 | MCPA-isooctyl | 0.000 4 | 0.000 5 | 0.002 0 | 0.001 5 | 0.004 6 | 0.004 6 | 0.013 9 |
| 279 | 灭蚜磷 | mecarbam | 0.001 8 | 0.001 2 | 0.003 4 | 0.008 3 | 0.011 9 | 0.008 7 | 0.013 4 |
| 280 | 苯噻酰草胺 | mefenacet | 0.010 6 | 0.002 6 | 0.019 3 | 0.026 9 | 0.016 0 | 0.175 3 | 0.051 8 |
| 281 | 吡唑解草酯 | mefenpyr-diethyl | 0.001 0 | 0.000 6 | 0.001 8 | 0.002 0 | 0.008 4 | 0.011 6 | 0.035 6 |
| 282 | 嘧菌胺 | mepanipyrim | 0.001 1 | 0.001 3 | 0.004 9 | 0.001 2 | 0.007 2 | 0.016 5 | 0.030 1 |
| 283 | 地胺磷 | mephosfolan | 0.004 4 | 0.001 0 | 0.001 4 | 0.002 2 | 0.005 3 | 0.101 6 | 0.018 3 |
| 284 | 灭锈胺 | mepronil | 0.000 9 | 0.002 7 | 0.001 9 | 0.001 6 | 0.013 9 | 0.018 4 | 0.029 6 |
| 285 | 脱叶亚磷 | merphos | 0.005 7 | 0.015 9 | 0.016 6 | 0.007 5 |  | 0.212 8 |  |
| 286 | 甲霜灵 | metalaxyl | 0.000 6 | 0.000 9 | 0.002 5 | 0.005 9 | 0.021 5 | 0.005 7 | 0.042 0 |
| 287 | 吡唑草胺 | metazachlor | 0.003 7 | 0.000 1 | 0.004 4 | 0.006 4 | 0.004 0 | 0.051 2 | 0.042 9 |
| 288 | 叶菌唑 | metconazole | 0.001 2 | 0.001 0 | 0.003 3 | 0.001 4 | 0.041 0 | 0.009 6 | 0.409 6 |
| 289 | 甲基苯噻隆 | methabenzthiazuron | 0.001 6 | 0.001 5 | 0.003 9 | 0.001 7 | 0.010 8 | 0.009 9 | 0.097 3 |
| 290 | 虫螨畏 | methacrifos | 0.000 6 | 0.000 3 | 0.000 7 | 0.002 5 | 0.004 4 | 0.007 6 | 0.037 7 |
| 291 | 甲胺磷 | methamidophos | 0.005 9 | 0.000 7 | 0.005 9 | 0.021 6 | 0.020 9 | 0.060 6 | 0.047 2 |
| 292 | 呋菌胺 | methfuroxam | 0.000 7 | 0.000 8 | 0.004 5 | 0.025 7 | 0.007 1 | 0.001 2 | 0.052 8 |
| 293 | 甲氧丙净 | methoprotryne | 0.000 9 | 0.000 5 | 0.000 5 | 0.001 1 | 0.009 9 | 0.006 5 | 0.025 6 |
| 294 | 甲氧滴滴涕 | methoxychlor | 0.003 1 | 0.003 3 | 0.003 6 | 0.000 9 | 0.001 4 | 0.049 8 | 0.006 9 |
| 295 | 溴谷隆 | metobromuron | 0.020 6 | 0.005 9 | 0.005 1 |  | 0.024 8 | 0.395 7 | 0.183 1 |
| 296 | 甲氧苄氟菊酯 | metofluthrin | 0.002 1 | 0.001 8 | 0.003 0 | 0.012 1 | 0.007 7 | 0.004 9 | 0.135 7 |
| 297 | 异丙甲草胺 | metolachlor | 0.003 3 | 0.000 3 | 0.001 2 | 0.001 5 | 0.003 6 | 0.024 0 | 0.013 9 |
| 298 | 速灭威 | metolcarb | 0.024 2 | 0.004 6 | 0.011 8 | 0.010 1 |  | 0.335 2 |  |
| 299 | 嗪草酮 | metribuzin | 0.050 7 | 0.001 1 | 0.002 2 |  | 0.056 9 | 0.941 3 | 0.568 7 |
| 300 | 速灭磷 | mevinphos | 0.003 2 | 0.001 1 | 0.000 3 | 0.001 0 | 0.005 5 | 0.024 2 | 0.030 8 |
| 301 | 兹克威 | mexacarbate | 0.026 5 | 0.010 9 | 0.004 0 | 0.041 5 | 0.017 0 | 0.351 0 | 0.069 0 |
| 302 | 增效胺 | mgk 264 | 0.002 9 | 0.000 6 | 0.002 2 | 0.003 4 | 0.022 0 | 0.024 8 | 0.073 0 |
| 303 | 灭蚁灵 | mirex | 0.004 4 | 0.000 7 | 0.000 8 | 0.001 2 | 0.006 9 | 0.015 1 | 0.029 8 |
| 304 | 禾草敌 | molinate | 0.000 7 | 0.000 5 | 0.001 7 | 0.004 1 | 0.014 8 | 0.005 9 | 0.068 4 |
| 305 | 庚酰草胺 | monalide | 0.001 9 | 0.000 3 | 0.002 9 | 0.007 5 | 0.010 3 | 0.009 0 | 0.012 5 |
| 306 | 绿谷隆 | monolinuron | 0.012 0 | 0.006 0 | 0.013 6 | 0.007 1 | 0.035 4 | 0.416 8 | 0.078 2 |
| 307 | 腈菌唑 | myclobutanil | 0.000 5 | 0.000 8 | 0.001 2 | 0.002 9 | 0.005 8 | 0.003 1 | 0.011 9 |
| 308 | 敌草胺 | napropamide | 0.001 4 | 0.000 3 | 0.003 6 | 0.005 0 | 0.052 8 | 0.006 4 | 0.528 0 |
| 309 | 烟碱 | nicotine | 0.000 7 | 0.001 6 |  | 0.027 1 | 0.006 8 | 0.007 8 | 0.031 5 |
| 310 | 氯草定 | nitrapyrin | 0.001 5 | 0.000 8 | 0.001 1 | 0.001 9 | 0.005 6 | 0.041 9 | 0.034 0 |
| 311 | 除草醚 | nitrofen | 0.002 3 | 0.001 2 | 0.001 5 | 0.001 4 | 0.008 4 | 0.058 5 | 0.014 2 |
| 312 | 酞菌酯 | nitrothal-isopropyl | 0.005 9 | 0.000 7 | 0.001 3 | 0.002 7 | 0.005 4 | 0.040 6 | 0.011 9 |
| 313 | 氟草敏 | norflurazon | 0.000 7 | 0.002 0 | 0.002 0 | 0.001 9 | 0.009 8 | 0.020 4 | 0.031 5 |
| 314 | 草完隆 | noruron | 0.021 3 | 0.008 1 | 0.015 6 | 0.005 9 | 0.043 4 | 0.189 9 | 0.313 5 |
| 315 | 氟酰脲 | novaluron | 0.000 7 | 0.001 4 | 0.002 2 | 0.012 2 | 0.008 0 | 0.029 1 | 0.034 0 |
| 316 | 多氟脲 | noviflumuron | 0.001 2 | 0.001 5 | 0.001 1 | 0.003 3 | 0.017 2 | 0.011 6 | 0.019 5 |
| 317 | 氟苯嘧啶醇 | nuarimol | 0.001 0 | 0.001 2 | 0.000 7 | 0.001 6 | 0.008 0 | 0.005 0 | 0.011 7 |
| 318 | 八氯苯乙烯 | octachlorostyrene | 0.000 6 | 0.001 1 | 0.001 1 | 0.001 0 | 0.005 0 | 0.005 0 | 0.026 7 |
| 319 | 辛噻酮 | octhilinone | 0.004 0 | 0.001 7 | 0.001 1 | 0.002 4 | 0.009 7 | 0.004 5 | 0.048 8 |
| 320 | 呋酰胺 | ofurace | 0.026 0 | 0.007 5 | 0.004 7 | 0.010 2 | 0.007 3 | 0.360 0 | 0.134 9 |
| 321 | 坪草丹 | orbencarb | 0.000 4 | 0.000 5 | 0.002 0 | 0.002 3 | 0.003 0 | 0.003 7 | 0.018 4 |
| 322 | 邻二氯苯 | ortho-dichlorobenzene | 0.001 2 | 0.004 7 | 0.002 2 | 0.002 6 | 0.015 0 | 0.009 4 | 0.014 9 |
| 323 | 肟醚菌胺 | orysastrobin | 0.000 7 | 0.000 4 | 0.002 7 | 0.004 6 | 0.017 5 | 0.006 4 | 0.042 4 |
| 324 | 噁草酮 | oxadiazon | 0.000 7 | 0.000 5 | 0.000 8 | 0.001 4 | 0.002 6 | 0.006 2 | 0.028 4 |
| 325 | 噁霜灵 | oxadixyl | 0.006 0 | 0.001 6 | 0.006 5 | 0.009 1 | 0.052 0 | 0.069 5 | 0.050 8 |
| 326 | 乙氧氟草醚 | oxyfluorfen | 0.002 2 | 0.000 6 | 0.001 0 | 0.002 8 | 0.007 6 | 0.029 3 | 0.034 8 |
| 327 | 多效唑 | paclobutrazol | 0.001 1 | 0.002 5 | 0.001 0 | 0.001 4 | 0.006 9 | 0.012 2 | 0.030 3 |
| 328 | 对氧磷 | paraoxon-ethyl | 0.027 1 | 0.003 8 | 0.006 4 | 0.038 4 | 0.022 5 | 0.363 1 | 0.142 1 |
| 329 | 对硫磷 | parathion | 0.000 1 | 0.000 4 | 0.002 9 | 0.005 8 | 0.013 2 | 0.015 3 | 0.074 5 |
| 330 | 甲基对硫磷 | parathion-methyl | 0.001 9 | 0.001 2 | 0.001 6 | 0.003 7 | 0.002 8 | 0.035 9 | 0.042 5 |
| 331 | 克草敌 | pebulate | 0.001 2 | 0.000 4 | 0.001 5 | 0.002 2 | 0.009 3 | 0.013 1 | 0.040 7 |
| 332 | 戊菌唑 | penconazole | 0.000 7 | 0.000 2 | 0.001 3 | 0.001 6 | 0.004 3 | 0.002 6 | 0.010 4 |
| 333 | 二甲戊灵 | pendimethalin | 0.001 2 | 0.000 6 | 0.002 7 | 0.001 5 | 0.004 4 | 0.044 8 | 0.038 3 |
| 334 | 五氯苯胺 | pentachloroaniline | 0.000 4 | 0.001 3 | 0.000 9 | 0.001 5 | 0.004 5 | 0.003 7 | 0.005 3 |
| 335 | 五氯苯甲醚 | pentachloroanisole | 0.000 4 | 0.002 4 | 0.000 5 | 0.000 5 | 0.002 8 | 0.004 5 | 0.014 7 |
| 336 | 五氯苯 | pentachlorobenzene | 0.000 5 | 0.001 1 | 0.001 3 | 0.002 0 | 0.004 7 | 0.010 3 | 0.016 3 |
| 337 | 甲氯酰草胺 | pentanochlor | 0.001 1 | 0.001 2 | 0.001 0 | 0.001 7 | 0.007 0 | 0.004 6 | 0.025 1 |
| 338 | 吡噻菌胺 | penthiopyrad | 0.000 9 | 0.001 4 | 0.002 7 | 0.002 4 | 0.006 8 | 0.002 7 | 0.067 0 |
| 339 | 环戊噁草酮 | pentoxazone | 0.000 9 | 0.000 9 | 0.002 7 | 0.004 8 | 0.006 0 | 0.004 9 | 0.024 3 |
| 340 | 乙滴滴 | perthane | 0.007 6 | 0.007 8 | 0.028 5 | 0.008 1 | 0.006 6 | 0.026 3 | 0.061 0 |
| 341 | 烯草胺 | pethoxamid | 0.006 2 | 0.000 3 | 0.000 6 | 0.004 1 | 0.014 1 | 0.037 7 | 0.067 5 |
| 342 | 氰烯菌酯 | phenamacril | 0.002 8 | 0.000 7 | 0.001 7 | 0.001 4 | 0.011 4 | 0.011 0 | 0.097 0 |
| 343 | 苯醚菊酯 | phenothrin | 0.001 4 | 0.000 7 | 0.002 1 | 0.005 2 | 0.016 7 | 0.012 7 | 0.033 5 |
| 344 | 稻丰散 | phenthoate | 0.002 0 | 0.000 6 | 0.004 6 | 0.001 5 | 0.005 2 | 0.022 7 | 0.029 0 |
| 345 | 甲拌磷 | phorate | 0.000 9 | 0.000 5 | 0.027 3 | 0.230 8 | 0.005 9 | 0.009 9 | 0.088 3 |
|  | 甲拌磷砜 | phorate sulfone | 0.003 2 | 0.001 1 | 0.001 6 | 0.002 2 | 0.005 0 | 0.033 5 | 0.014 8 |
|  | 甲拌磷亚砜 | phorate sulfoxide | 0.002 8 | 0.002 0 | 0.001 8 | 0.003 3 | 0.003 1 | 0.056 8 | 0.032 1 |
| 346 | 伏杀硫磷 | phosalone | 0.002 9 | 0.000 9 | 0.001 2 | 0.002 5 | 0.006 2 | 0.052 3 | 0.007 3 |
| 347 | 硫环磷 | phosfolan | 0.003 1 | 0.001 8 | 0.001 4 | 0.004 3 | 0.009 0 | 0.061 1 | 0.017 1 |
| 348 | 磷胺 | phosphamidon | 0.022 8 | 0.002 6 | 0.013 3 | 0.011 5 | 0.008 1 | 0.217 8 | 0.100 6 |
| 349 | 四氯苯酞 | phthalide | 0.003 2 | 0.001 9 | 0.000 9 | 0.001 2 | 0.007 0 | 0.019 7 | 0.013 6 |
| 350 | 氟吡酰草胺 | picolinafen | 0.000 9 | 0.000 6 | 0.001 2 | 0.001 2 | 0.004 8 | 0.009 4 | 0.025 8 |
| 351 | 啶氧菌酯 | picoxystrobin | 0.000 8 | 0.000 5 | 0.002 1 | 0.001 5 | 0.004 3 | 0.007 9 | 0.014 0 |
| 352 | 增效醚 | piperonyl butoxide | 0.001 0 | 0.000 3 | 0.001 2 | 0.001 1 | 0.008 5 | 0.027 2 | 0.044 7 |
| 353 | 哌草磷 | piperophos | 0.002 0 | 0.002 2 | 0.002 6 | 0.003 7 | 0.008 0 | 0.015 9 | 0.028 0 |
| 354 | 抗蚜威 | pirimicarb | 0.001 4 | 0.000 8 | 0.001 6 | 0.008 8 | 0.008 2 | 0.002 9 | 0.060 1 |
| 355 | 去甲基抗蚜威 | pirimicarb-desmethyl | 0.028 3 | 0.001 0 | 0.008 2 |  | 0.039 7 | 0.223 7 | 0.135 8 |
| 356 | 嘧啶磷 | pirimiphos-ethyl | 0.000 7 | 0.000 3 | 0.002 9 | 0.001 5 | 0.006 5 | 0.007 2 | 0.047 2 |
| 357 | 甲基嘧啶磷 | pirimiphos-methyl | 0.001 0 | 0.000 3 | 0.002 1 | 0.000 7 | 0.002 0 | 0.008 7 | 0.016 1 |
| 358 | 甲基嘧啶磷-N-去乙基 | pirimiphos-methyl-n-desethyl | 0.001 3 | 0.000 4 | 0.001 4 | 0.001 3 | 0.004 7 | 0.016 0 | 0.032 7 |
| 359 | 三氯杀虫酯 | plifenate | 0.002 9 | 0.000 7 | 0.003 7 | 0.002 9 | 0.022 9 | 0.006 0 | 0.046 3 |
| 360 | 丙草胺 | pretilachlor | 0.002 3 | 0.000 4 | 0.002 0 | 0.001 1 | 0.017 7 | 0.025 7 | 0.046 2 |
| 361 | 咪鲜胺 | prochloraz | 0.003 1 | 0.001 5 | 0.002 5 | 0.001 6 | 0.023 1 | 0.021 8 | 0.049 8 |
|  | 2,4,6-三氯苯酚 | 2,4,6-trichlorophenol | 0.023 2 | 0.000 2 | 0.007 2 | 0.007 6 | 0.000 9 | 0.146 4 | 0.131 4 |
| 362 | 腐霉利 | procymidone | 0.001 8 | 0.001 0 | 0.000 7 | 0.000 8 | 0.004 7 | 0.008 0 | 0.029 2 |
| 363 | 氨基丙氟灵 | prodiamine | 0.000 8 | 0.000 6 | 0.001 6 | 0.001 8 | 0.002 8 | 0.008 3 | 0.036 8 |
| 364 | 丙溴磷 | profenofos | 0.003 8 | 0.001 1 | 0.001 1 | 0.001 6 | 0.001 5 | 0.049 3 | 0.039 5 |
| 365 | 环丙氟灵 | profluralin | 0.009 2 | 0.000 6 | 0.004 6 | 0.003 4 | 0.012 8 | 0.021 3 | 0.050 5 |
| 366 | 环苯草酮 | profoxydim | 0.002 9 | 0.002 4 | 0.000 5 | 0.003 0 | 0.004 0 | 0.006 7 | 0.015 1 |
| 367 | 茉莉酮 | prohydrojasmon | 0.001 3 | 0.001 4 | 0.002 4 | 0.003 2 | 0.049 1 | 0.022 8 | 0.490 7 |
| 368 | 猛杀威 | promecarb | 0.005 4 | 0.000 6 | 0.001 4 | 0.002 7 | 0.086 6 | 0.063 3 | 0.866 4 |
| 369 | 扑灭通 | prometon | 0.001 7 | 0.000 6 | 0.002 4 | 0.002 0 | 0.011 8 | 0.008 2 | 0.027 9 |
| 370 | 扑草净 | prometryn | 0.001 0 | 0.001 3 | 0.001 1 | 0.002 0 | 0.002 4 | 0.007 8 | 0.024 0 |
| 371 | 毒草胺 | propachlor | 0.004 2 | 0.002 5 | 0.001 5 | 0.003 9 | 0.007 7 | 0.072 9 | 0.040 1 |
| 372 | 敌稗 | propanil | 0.001 8 | 0.005 6 | 0.005 5 | 0.005 6 | 0.006 7 | 0.018 7 | 0.048 5 |
| 373 | 丙虫磷 | propaphos | 0.000 4 | 0.000 4 | 0.093 3 | 0.021 5 | 0.003 1 | 0.008 2 | 0.015 9 |
| 374 | 炔螨特 | propargite | 0.046 5 | 0.001 7 | 0.014 2 | 0.005 5 | 0.012 0 | 0.274 1 | 0.043 0 |
| 375 | 扑灭津 | propazine | 0.001 5 | 0.001 0 | 0.001 6 | 0.001 2 | 0.003 6 | 0.004 1 | 0.014 1 |
| 376 | 胺丙畏 | propetamphos | 0.000 5 | 0.001 2 | 0.000 8 | 0.003 0 | 0.005 2 | 0.002 5 | 0.018 6 |
| 377 | 苯胺灵 | propham | 0.002 6 | 0.001 2 | 0.001 6 | 0.006 8 | 0.004 7 | 0.005 2 | 0.042 2 |
| 378 | 丙环唑 | propiconazole | 0.000 6 | 0.000 4 | 0.000 9 | 0.001 5 | 0.003 1 | 0.005 4 | 0.038 3 |
| 379 | 异丙草胺 | propisochlor | 0.001 9 | 0.000 4 | 0.001 2 | 0.019 8 | 0.011 0 | 0.012 7 | 0.122 3 |
| 380 | 残杀威 | propoxur | 0.004 6 | 0.002 9 | 0.001 0 | 0.002 3 | 0.036 1 | 0.084 4 | 0.360 6 |
| 381 | 炔苯酰草胺 | propyzamide | 0.000 8 | 0.000 7 | 0.001 5 | 0.001 2 | 0.002 1 | 0.004 2 | 0.012 3 |
| 382 | 苄草丹 | prosulfocarb | 0.001 6 | 0.000 7 | 0.002 5 | 0.002 9 | 0.016 6 | 0.006 7 | 0.092 1 |
| 383 | 脱硫丙硫菌唑 | prothioconazole-desthio | 0.002 5 | 0.000 6 | 0.001 7 | 0.001 3 | 0.005 0 | 0.017 8 | 0.031 0 |
| 384 | 丙硫磷 | prothiofos | 0.000 6 | 0.000 3 | 0.002 9 | 0.000 7 | 0.005 8 | 0.004 3 | 0.042 1 |
| 385 | 吡喃灵 | pyracarbolid | 0.001 1 | 0.000 6 | 0.002 8 | 0.001 4 | 0.016 8 | 0.005 2 | 0.167 8 |
| 386 | 吡菌磷 | pyrazophos | 0.001 5 | 0.000 6 | 0.003 1 | 0.006 8 | 0.007 4 | 0.030 3 | 0.019 3 |
| 387 | 稗草丹 | pyributicarb | 0.001 0 | 0.002 3 | 0.002 1 | 0.006 3 | 0.009 4 | 0.020 2 | 0.071 3 |
| 388 | 哒螨灵 | pyridaben | 0.003 2 | 0.000 9 | 0.003 8 | 0.005 9 | 0.005 7 | 0.015 3 | 0.059 6 |
| 389 | 三氟甲吡醚 | pyridalyl | 0.001 8 | 0.002 1 | 0.004 1 | 0.001 8 | 0.007 8 | 0.018 1 | 0.067 8 |
| 390 | 哒嗪硫磷 | pyridaphenthion | 0.000 9 | 0.000 8 | 0.003 9 | 0.003 0 | 0.010 4 | 0.038 7 | 0.042 7 |
| 391 | 啶斑肟 | pyrifenox | 0.000 6 | 0.000 5 | 0.000 7 | 0.001 7 | 0.006 0 | 0.002 4 | 0.057 5 |
| 392 | 环酯草醚 | pyriftalid | 0.008 9 | 0.002 5 | 0.006 1 | 0.009 2 | 0.009 9 | 0.095 0 | 0.117 2 |
| 393 | 嘧霉胺 | pyrimethanil | 0.001 4 | 0.001 0 | 0.001 6 | 0.001 2 | 0.002 9 | 0.009 0 | 0.019 6 |
| 394 | 丁吡吗啉 | pyrimorph | 0.001 6 | 0.001 2 | 0.011 2 | 0.005 0 | 0.017 6 | 0.014 6 | 0.068 3 |
| 395 | 甲氧苯唳菌 | pyriofenone | 0.003 8 | 0.003 8 | 0.002 5 | 0.014 3 | 0.010 0 | 0.111 5 | 0.062 5 |
| 396 | 吡丙醚 | pyriproxyfen | 0.001 4 | 0.002 9 | 0.001 5 | 0.002 1 | 0.006 1 | 0.010 2 | 0.045 5 |
| 397 | 咯喹酮 | pyroquilon | 0.001 2 | 0.001 1 | 0.001 4 | 0.002 9 | 0.005 0 | 0.010 7 | 0.077 8 |
| 398 | 喹硫磷 | quinalphos | 0.001 6 | 0.000 3 | 0.001 5 | 0.001 9 | 0.016 0 | 0.007 1 | 0.044 3 |
| 399 | 喹氧灵 | quinoxyfen | 0.001 2 | 0.000 9 | 0.001 1 | 0.001 7 | 0.009 4 | 0.015 0 | 0.022 8 |
| 400 | 五氯硝基苯 | quintozene | 0.003 1 | 0.000 5 | 0.002 1 | 0.000 9 | 0.004 2 | 0.057 7 | 0.004 0 |
| 401 | 喹禾灵 | quizalofop-ethyl | 0.000 9 | 0.000 9 | 0.018 6 | 0.002 9 | 0.012 4 | 0.004 4 | 0.011 9 |
| 402 | 吡咪唑 | rabenzazole | 0.001 4 | 0.000 5 | 0.003 6 | 0.003 7 | 0.010 1 | 0.004 1 | 0.006 5 |
| 403 | 苄呋菊酯 | resmethrin | 0.002 7 | 0.000 5 | 0.003 5 | 0.002 7 | 0.077 3 | 0.058 9 | 0.772 7 |
| 404 | 八氯二丙醚 | octachlorodi propylether | 0.015 7 | 0.005 6 | 0.013 6 | 0.024 5 | 0.013 8 | 0.108 2 | 0.064 6 |
| 405 | 八甲磷 | schradan | 0.002 6 | 0.000 6 | 0.008 5 | 0.016 2 | 0.007 0 | 0.027 0 | 0.043 4 |
| 406 | 另丁津 | sebuthylazine | 0.000 6 | 0.000 8 | 0.001 6 | 0.001 8 | 0.002 9 | 0.007 3 | 0.014 0 |
| 407 | 去乙基另丁津 | sebuthylazine-desethyl | 0.002 7 | 0.001 6 | 0.001 6 | 0.005 7 | 0.005 8 | 0.009 7 | 0.040 9 |
| 408 | 仲丁通 | secbumeton | 0.002 0 | 0.000 6 | 0.012 5 | 0.001 5 | 0.007 3 | 0.002 7 | 0.058 2 |
| 409 | 氟唑环菌胺 | sedaxane | 0.001 5 | 0.001 2 |  | 0.003 7 | 0.020 2 | 0.005 6 | 0.756 0 |
| 410 | 氟硅菊酯 | silafluofen | 0.001 3 | 0.001 5 | 0.001 4 | 0.003 7 | 0.003 4 | 0.004 2 | 0.031 5 |
| 411 | 硅噻菌胺 | silthiofam | 0.001 2 | 0.001 0 | 0.002 3 | 0.001 3 | 0.005 2 | 0.023 3 | 0.012 9 |
| 412 | 西玛津 | simazine | 0.001 7 | 0.002 6 | 0.000 8 | 0.002 6 | 0.009 3 | 0.008 6 | 0.104 9 |
| 413 | 硅氟唑 | simeconazole | 0.002 6 | 0.001 5 | 0.002 2 |  | 0.009 1 | 0.011 1 | 0.024 1 |
| 414 | 西玛通 | simeton | 0.002 8 | 0.003 3 | 0.010 8 | 0.008 1 | 0.037 9 | 0.015 9 | 0.378 7 |
| 415 | 西草净 | simetryn | 0.001 2 | 0.000 8 | 0.001 7 | 0.003 7 | 0.009 7 | 0.004 4 | 0.046 4 |
| 416 | 螺甲螨酯 | spiromesifen | 0.005 1 | 0.000 8 | 0.003 7 | 0.003 1 | 0.016 3 | 0.055 3 | 0.055 4 |
| 417 | 螺环菌胺 | spiroxamine | 0.000 5 | 0.000 6 |  | 0.006 6 | 0.013 1 | 0.013 3 | 0.116 6 |
| 418 | 菜草畏 | sulfallate | 0.000 7 | 0.001 0 |  | 0.005 8 | 0.002 5 | 0.006 1 | 0.022 2 |
| 419 | 氟虫胺 | sulfluramid | 0.000 9 | 0.000 6 | 0.004 7 | 0.001 9 | 0.013 8 | 0.006 9 | 0.027 5 |
| 420 | 治螟磷 | sulfotep | 0.000 4 | 0.000 7 | 0.002 2 | 0.001 1 | 0.006 1 | 0.003 9 | 0.022 5 |
| 421 | 硫丙磷 | sulprofos | 0.001 3 | 0.000 5 | 0.016 5 | 0.302 7 | 0.012 1 | 0.012 7 | 0.092 4 |
| 422 | 氟胺氰菊酯 | tau-fluvalinate | 0.034 2 | 0.005 3 | 0.003 6 | 0.009 1 | 0.014 5 | 0.429 9 | 0.226 1 |
| 423 | 戊唑醇 | tebuconazole | 0.001 3 | 0.000 5 | 0.001 3 | 0.001 4 | 0.003 0 | 0.001 5 | 0.032 6 |
| 424 | 吡螨胺 | tebufenpyrad | 0.000 8 | 0.000 5 | 0.001 5 | 0.002 0 | 0.000 4 | 0.003 6 | 0.014 2 |
| 425 | 丁基嘧啶磷 | tebupirimfos | 0.000 5 | 0.000 6 | 0.001 2 | 0.001 2 | 0.002 5 | 0.002 3 | 0.005 8 |
| 426 | 牧草胺 | tebutam | 0.000 6 | 0.000 3 | 0.000 4 | 0.002 4 | 0.014 4 | 0.002 7 | 0.032 9 |
| 427 | 丁噻隆 | tebuthiuron | 0.000 7 | 0.000 9 | 0.004 7 | 0.002 1 | 0.023 8 | 0.004 8 | 0.083 3 |
| 428 | 四氯硝基苯 | tecnazene | 0.003 0 | 0.000 6 | 0.002 0 | 0.000 7 | 0.009 0 | 0.040 8 | 0.052 0 |
| 429 | 氟苯脲 | teflubenzuron | 0.002 1 | 0.001 2 | 0.000 9 | 0.001 7 | 0.013 3 | 0.025 8 | 0.018 3 |
| 430 | 七氟菊酯 | tefluthrin | 0.000 9 | 0.000 3 | 0.001 5 | 0.001 6 | 0.003 2 | 0.006 2 | 0.019 4 |
| 431 | 特草定 | terbacil | 0.001 6 | 0.000 5 | 0.001 0 | 0.002 4 | 0.006 2 | 0.022 9 | 0.022 1 |
| 432 | 特草灵 | terbucarb | 0.005 2 | 0.000 2 | 0.001 9 | 0.000 3 | 0.066 6 | 0.025 9 | 0.666 1 |
| 433 | 特丁硫磷 | terbufos | 0.000 8 | 0.000 5 | 0.024 3 | 0.075 7 | 0.001 0 | 0.010 3 | 0.028 7 |
|  | 氧特丁硫磷 | terbufos-oxon | 0.003 3 | 0.000 5 | 0.056 7 | 0.440 4 | 0.001 7 | 0.031 7 | 0.034 7 |
|  | 特丁硫磷砜 | terbufos sulfone | 0.002 7 | 0.000 8 | 0.001 5 | 0.000 7 | 0.004 7 | 0.026 7 | 0.011 0 |
| 434 | 特丁通 | terbumeton | 0.001 0 | 0.000 5 | 0.001 0 | 0.004 5 | 0.008 4 | 0.002 9 | 0.145 1 |
| 435 | 特丁津 | terbuthylazine | 0.000 3 | 0.000 6 | 0.001 4 | 0.002 0 | 0.008 7 | 0.004 7 | 0.037 0 |
| 436 | 特丁净 | terbutryn | 0.002 1 | 0.001 7 | 0.002 7 | 0.000 9 | 0.006 2 | 0.005 9 | 0.012 7 |
| 437 | 杀虫畏 | tetrachlorvinphos | 0.003 9 | 0.000 6 | 0.001 2 | 0.002 1 | 0.002 0 | 0.030 0 | 0.005 1 |
| 438 | 四氟醚唑 | tetraconazole | 0.000 5 | 0.000 6 | 0.001 4 | 0.001 4 | 0.004 6 | 0.006 7 | 0.008 4 |
| 439 | 三氯杀螨砜 | tetradifon | 0.002 1 | 0.000 5 | 0.002 0 | 0.003 7 | 0.004 6 | 0.012 0 | 0.027 8 |
| 440 | 胺菊酯 | tetramethrin | 0.003 4 | 0.002 0 | 0.005 4 | 0.002 3 | 0.038 5 | 0.048 2 | 0.385 1 |
| 441 | 杀螨好 | tetrasul | 0.000 2 | 0.000 9 | 0.001 0 | 0.001 5 | 0.002 6 | 0.004 8 | 0.034 3 |
| 442 | 噻吩草胺 | thenylchlor | 0.001 2 | 0.000 7 | 0.001 9 | 0.005 2 | 0.006 0 | 0.025 5 | 0.022 8 |
| 443 | 噻唑烟酸 | thiazopyr | 0.000 4 | 0.000 4 | 0.001 0 | 0.001 8 | 0.007 1 | 0.003 0 | 0.038 5 |
| 444 | 噻呋酰胺 | thifluzamide | 0.001 5 | 0.000 6 | 0.001 2 | 0.001 2 | 0.009 2 | 0.008 6 | 0.051 8 |
| 445 | 禾草丹 | thiobencarb | 0.000 5 | 0.000 7 | 0.001 1 | 0.001 4 | 0.007 7 | 0.017 3 | 0.021 3 |
| 446 | 杀虫环 | thiocyclam | 0.001 4 | 0.001 8 | 0.006 4 | 0.033 9 | 0.010 9 | 0.036 8 | 0.070 5 |
| 447 | 久效威 | thiofanox | 0.002 3 | 0.000 7 |  | 0.052 6 | 0.011 6 | 0.045 8 | 0.150 0 |
| 448 | 虫线磷 | thionazin | 0.002 0 | 0.002 7 | 0.001 4 | 0.002 1 | 0.007 5 | 0.008 5 | 0.045 6 |
| 449 | 仲草丹 | tiocarbazil | 0.000 7 | 0.002 2 | 0.001 4 | 0.002 2 | 0.072 0 | 0.012 4 | 0.719 7 |
| 450 | 甲基立枯磷 | tolclofos-methyl | 0.001 6 | 0.000 8 | 0.001 5 | 0.000 4 | 0.001 5 | 0.012 7 | 0.028 7 |
| 451 | 唑虫酰胺 | tolfenpyrad | 0.003 2 | 0.000 7 | 0.011 5 | 0.007 0 | 0.047 6 | 0.016 4 | 0.279 6 |
| 452 | 三甲苯草酮 | tralkoxydim | 0.000 7 | 0.000 5 | 0.020 0 | 0.008 4 | 0.027 1 | 0.007 0 | 0.100 3 |
| 453 | 四氟苯菊酯 | transfluthrin | 0.000 5 | 0.000 5 | 0.001 4 | 0.004 8 | 0.004 1 | 0.006 1 | 0.009 8 |
| 454 | 反式九氯 | trans-nonachlor | 0.000 8 | 0.000 6 | 0.003 0 | 0.001 5 | 0.004 4 | 0.002 2 | 0.024 6 |
| 455 | 三唑酮 | triadimefon | 0.001 5 | 0.001 9 | 0.004 8 | 0.002 5 | 0.015 5 | 0.014 7 | 0.063 0 |
| 456 | 三唑醇 | triadimenol | 0.001 5 | 0.001 7 | 0.002 9 | 0.000 5 | 0.008 1 | 0.015 6 | 0.093 7 |
| 457 | 野麦畏 | triallate | 0.002 3 | 0.000 9 | 0.001 9 | 0.001 8 | 0.011 2 | 0.002 4 | 0.031 2 |
| 458 | 威菌磷 | triamiphos | 0.003 4 | 0.000 5 | 0.001 3 | 0.001 9 | 0.014 1 | 0.016 2 | 0.064 5 |
| 459 | 抑芽唑 | triapenthenol | 0.001 3 | 0.000 3 | 0.001 5 | 0.009 7 | 0.006 0 | 0.008 4 | 0.051 4 |
| 460 | 三唑磷 | triazophos | 0.009 9 | 0.001 3 | 0.001 0 | 0.003 8 | 0.021 4 | 0.077 4 | 0.111 9 |
| 461 | 脱叶磷 | tribufos | 0.000 6 | 0.000 4 | 0.001 5 | 0.001 6 | 0.006 6 | 0.005 2 | 0.030 8 |
| 462 | 毒壤磷 | trichloronat | 0.000 8 | 0.000 6 | 0.001 0 | 0.001 1 | 0.005 0 | 0.006 3 | 0.029 5 |
| 463 | 灭草环 | tridiphane | 0.002 0 | 0.000 6 | 0.002 4 | 0.003 4 | 0.008 3 | 0.017 0 | 0.039 7 |
| 464 | 草达津 | trietazine | 0.000 7 | 0.000 7 | 0.001 9 | 0.001 9 | 0.004 0 | 0.008 9 | 0.009 4 |
| 465 | 肟菌酯 | trifloxystrobin | 0.016 3 | 0.002 3 | 0.004 4 | 0.012 7 | 0.029 8 | 0.109 1 | 0.265 5 |
| 466 | 氟菌唑 | triflumizole | 0.001 2 | 0.000 3 | 0.002 3 | 0.002 7 | 0.008 7 | 0.008 9 | 0.012 8 |
|  | 4-氯-α,α,α-三氟- N-(1-氨基-2-丙氧基亚乙基)-o-甲苯胺 | 4'-chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone | 0.053 5 | 0.013 6 | 0.010 8 | 0.032 4 | 0.029 3 | 0.182 2 | 0.161 8 |
| 467 | 氟乐灵 | trifluralin | 0.003 9 | 0.000 4 | 0.001 5 | 0.001 8 | 0.008 0 | 0.024 5 | 0.022 4 |
| 468 | 灭菌唑 | triticonazole | 0.000 7 | 0.001 0 | 0.003 9 | 0.005 0 | 0.034 5 | 0.005 3 | 0.345 5 |
| 469 | 烯效唑 | uniconazole | 0.000 8 | 0.000 4 | 0.001 1 | 0.001 8 | 0.004 8 | 0.005 9 | 0.016 4 |
| 470 | 灭草敌 | vernolate | 0.001 5 | 0.002 7 | 0.002 8 | 0.002 9 | 0.020 4 | 0.007 6 | 0.203 9 |
| 471 | 乙烯菌核利 | vinclozolin | 0.000 5 | 0.000 5 | 0.001 1 | 0.004 9 | 0.003 8 | 0.008 1 | 0.016 9 |
|  | 3,5-二氯苯胺 | 3,5-dichloroaniline | 0.001 6 | 0.000 4 | 0.002 4 | 0.003 6 | 0.008 1 | 0.018 5 | 0.032 3 |
| 472 | 灭除威 | XMC(3,5-xylyl methylcarbamate) | 0.019 9 | 0.010 5 | 0.016 9 | 0.005 5 | 0.046 6 | 0.378 4 | 0.253 3 |
| 473 | 苯酰菌胺 | zoxamide | 0.000 8 | 0.001 1 | 0.002 3 | 0.000 8 | 0.007 1 | 0.010 8 | 0.030 6 |
| 注：含量a为蔬菜、水果、食用菌和糖料的方法定量限，参见附录A；含量b为谷物、油料和坚果的方法定量限，参见附录A；含量c为植物油的方法定量限，参见附录A；含量d为茶叶的方法定量限，参见附录A；含量e为调味料（香辛料）的方法定量限，参见附录A。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表D.2 再现性限（R）

| 序号 | 农药中文名称 | 农药英文名称 | 再现性限（R） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | a mg/kg | b mg/kg | c mg/kg | d mg/kg | e mg/kg | 0.1 mg/kg | 0.5 mg/kg |
| 5 | 2,4-滴丁酯 | 2,4-D butylate | 0.002 2 | 0.002 4 | 0.001 7 | 0.003 8 | 0.010 1 | 0.016 8 | 0.111 4 |
| 6 | o,p'-滴滴伊 | o,p'-DDE | 0.001 8 | 0.006 2 | 0.001 5 | 0.002 2 | 0.010 7 | 0.021 0 | 0.096 5 |
|  | p,p'-滴滴滴 | p,p'-DDD | 0.001 6 | 0.002 6 | 0.001 1 | 0.003 7 | 0.010 0 | 0.031 3 | 0.089 9 |
| 7 | 2,4-滴异辛酯 | 2,4-D-ethylhexyl | 0.001 5 | 0.001 8 | 0.001 6 | 0.003 7 | 0.008 3 | 0.023 2 | 0.116 9 |
| 10 | 邻苯基苯酚 | 2-phenylphenol | 0.002 1 | 0.001 9 | 0.001 6 | 0.001 0 | 0.016 3 | 0.033 1 | 0.116 1 |
| 18 | 乙酰甲胺磷 | acephate | 0.001 9 | 0.000 5 | 0.001 4 | 0.002 4 | 0.005 2 | 0.055 7 | 0.174 1 |
| 19 | 乙草胺 | acetochlor | 0.002 1 | 0.001 5 | 0.001 3 | 0.002 5 | 0.017 0 | 0.009 0 | 0.108 1 |
| 23 | 甲草胺 | alachlor | 0.002 0 | 0.001 5 | 0.001 4 | 0.005 5 | 0.015 6 | 0.017 1 | 0.134 5 |
| 29 | α-六六六 | alpha-HCH | 0.002 6 | 0.002 2 | 0.001 4 | 0.001 7 | 0.067 9 | 0.036 4 | 0.113 9 |
|  | β-六六六 | beta-HCH | 0.001 8 | 0.002 9 | 0.001 7 | 0.000 9 | 0.012 6 | 0.018 7 | 0.104 9 |
|  | 林丹 | lindane | 0.003 3 | 0.001 3 | 0.001 3 | 0.002 5 | 0.010 6 | 0.030 3 | 0.127 6 |
|  | δ-六六六 | delta-HCH | 0.002 5 | 0.002 1 | 0.001 3 | 0.004 4 | 0.012 8 | 0.022 7 | 0.092 4 |
| 30 | 莠灭净 | ametryn | 0.002 7 | 0.001 1 | 0.001 7 | 0.002 2 | 0.033 5 | 0.029 4 | 0.147 3 |
| 39 | 莠去津 | atrazine | 0.001 5 | 0.001 6 | 0.001 3 | 0.001 6 | 0.010 8 | 0.024 1 | 0.136 6 |
| 44 | 氟丁酰草胺 | beflubutamid | 0.002 7 | 0.001 9 | 0.001 4 | 0.002 6 | 0.017 0 | 0.031 7 | 0.147 5 |
| 45 | 苯霜灵 | benalaxyl | 0.001 7 | 0.001 0 | 0.001 6 | 0.002 7 | 0.015 1 | 0.015 5 | 0.095 2 |
| 46 | 草除灵 | benazolin-ethyl | 0.001 3 | 0.000 8 | 0.002 1 | 0.002 2 | 0.009 2 | 0.014 8 | 0.113 4 |
| 50 | 麦锈灵 | benodanil | 0.002 0 | 0.000 9 | 0.001 2 | 0.004 3 | 0.016 8 | 0.017 9 | 0.160 0 |
| 52 | 苯并烯氟菌唑 | benzovindiflupyr | 0.003 5 | 0.001 9 | 0.001 7 | 0.002 9 | 0.013 3 | 0.023 9 | 0.124 9 |
| 56 | 联苯菊酯 | bifenthrin | 0.002 0 | 0.003 7 | 0.001 5 | 0.001 1 | 0.009 2 | 0.028 2 | 0.135 9 |
| 58 | 联苯三唑醇 | bitertanol | 0.003 1 | 0.002 0 | 0.001 7 | 0.001 8 | 0.018 1 | 0.018 2 | 0.202 8 |
| 60 | 啶酰菌胺 | boscalid | 0.002 3 | 0.001 9 | 0.002 4 | 0.003 0 | 0.008 8 | 0.023 3 | 0.150 6 |
| 65 | 乙基溴硫磷 | bromophos-ethyl | 0.001 5 | 0.004 3 | 0.001 1 | 0.002 0 | 0.007 6 | 0.024 3 | 0.091 9 |
| 67 | 溴螨酯 | bromopropylate | 0.003 2 | 0.002 0 | 0.001 0 | 0.003 5 | 0.013 1 | 0.017 4 | 0.129 3 |
| 69 | 糠菌唑 | bromuconazole | 0.002 9 | 0.001 0 | 0.001 2 | 0.000 8 | 0.011 6 | 0.017 4 | 0.115 8 |
| 70 | 乙嘧酚磺酸酯 | bupirimate | 0.001 7 | 0.000 6 | 0.001 6 | 0.003 6 | 0.010 6 | 0.013 7 | 0.076 4 |
| 75 | 仲丁灵 | butralin | 0.001 8 | 0.003 9 | 0.001 7 | 0.002 3 | 0.020 5 | 0.043 6 | 0.129 8 |
| 77 | 硫线磷 | cadusafos | 0.001 8 | 0.001 8 | 0.001 0 | 0.002 2 | 0.013 8 | 0.015 3 | 0.110 2 |
| 79 | 萎锈灵 | carboxin | 0.001 6 | 0.001 7 | 0.001 3 | 0.001 6 | 0.009 9 | 0.040 1 | 0.064 9 |
| 80 | 唑草酮 | carfentrazone-ethyl | 0.002 0 | 0.002 2 | 0.001 1 | 0.003 2 | 0.013 3 | 0.019 5 | 0.103 2 |
| 82 | 灭幼脲 | chlorbenzuron | 0.001 5 | 0.002 0 | 0.002 6 | 0.003 6 | 0.007 2 | 0.014 0 | 0.050 6 |
| 86 | 虫螨腈 | chlorfenapyr | 0.002 0 | 0.001 5 | 0.002 5 | 0.001 9 | 0.009 8 | 0.024 0 | 0.108 3 |
| 89 | 杀螨酯 | chlorfenson | 0.002 2 | 0.001 3 | 0.001 0 | 0.002 3 | 0.017 9 | 0.031 5 | 0.093 6 |
| 91 | 整形醇 | chlorflurenol | 0.003 2 | 0.002 6 | 0.001 5 | 0.000 8 | 0.012 0 | 0.027 1 | 0.116 5 |
| 96 | 氯苯胺灵 | chlorpropham | 0.002 4 | 0.001 2 | 0.001 8 | 0.001 0 | 0.013 7 | 0.022 3 | 0.130 1 |
| 97 | 毒死蜱 | chlorpyrifos | 0.002 3 | 0.001 9 | 0.001 3 | 0.001 8 | 0.014 4 | 0.024 4 | 0.087 4 |
| 98 | 甲基毒死蜱 | chlorpyrifos-methyl | 0.002 3 | 0.001 6 | 0.001 2 | 0.003 8 | 0.009 4 | 0.017 6 | 0.118 1 |
| 106 | 炔草酯 | clodinafop-propargyl | 0.002 4 | 0.001 9 | 0.002 0 | 0.003 9 | 0.013 2 | 0.029 4 | 0.148 9 |
| 107 | 异噁草酮 | clomazone | 0.002 2 | 0.001 9 | 0.001 5 | 0.002 3 | 0.004 3 | 0.018 0 | 0.104 2 |
| 124 | 环丙唑醇 | cyproconazole | 0.002 3 | 0.001 6 | 0.001 7 | 0.001 1 | 0.013 7 | 0.020 5 | 0.124 7 |
| 125 | 嘧菌环胺 | cyprodinil | 0.001 5 | 0.001 7 | 0.001 1 | 0.001 8 | 0.007 1 | 0.018 1 | 0.143 2 |
| 129 | 二嗪磷 | diazinon | 0.002 0 | 0.001 8 | 0.001 3 | 0.002 1 | 0.009 3 | 0.019 1 | 0.090 3 |
| 131 | 敌草腈 | dichlobenil | 0.002 8 | 0.001 9 | 0.001 5 | 0.001 7 | 0.017 4 | 0.026 0 | 0.145 2 |
|  | 2,6-二氯苯甲酰胺 | 2,6-dichlorobenzamide | 0.002 7 | 0.002 1 | 0.001 8 | 0.001 3 | 0.009 2 | 0.024 1 | 0.089 2 |
| 133 | 烯丙酰草胺 | dichlormid | 0.002 6 | 0.002 6 | 0.001 7 | 0.002 4 | 0.014 5 | 0.030 6 | 0.166 1 |
| 134 | 敌敌畏 | dichlorvos | 0.002 7 | 0.000 9 | 0.001 8 | 0.002 1 | 0.019 1 | 0.018 3 | 0.214 8 |
| 136 | 双氯氰菌胺 | diclocymet | 0.001 9 | 0.001 9 | 0.001 5 | 0.002 7 | 0.014 1 | 0.015 3 | 0.114 2 |
| 137 | 禾草灵 | diclofop-methyl | 0.001 7 | 0.001 6 | 0.001 1 | 0.002 9 | 0.014 7 | 0.033 7 | 0.102 9 |
| 138 | 氯硝胺 | dicloran | 0.002 5 | 0.000 7 | 0.001 7 | 0.002 5 | 0.010 1 | 0.021 6 | 0.099 1 |
| 140 | 狄氏剂 | dieldrin | 0.001 8 | 0.003 4 | 0.002 3 | 0.003 4 | 0.054 7 | 0.018 4 | 0.094 9 |
| 142 | 乙霉威 | diethofencarb | 0.001 9 | 0.001 0 | 0.001 2 |  | 0.011 7 | 0.046 0 | 0.125 1 |
| 145 | 吡氟酰草胺 | diflufenican | 0.002 0 | 0.001 6 | 0.001 1 | 0.003 4 | 0.009 6 | 0.021 2 | 0.095 0 |
| 146 | 哌草丹 | dimepiperate | 0.002 3 | 0.001 5 | 0.001 4 | 0.004 0 |  | 0.021 6 | 0.100 1 |
| 148 | 异戊乙净 | dimethametryn | 0.002 1 | 0.001 2 | 0.001 3 | 0.001 4 | 0.015 9 | 0.021 0 | 0.191 0 |
| 149 | 二甲吩草胺 | dimethenamid | 0.001 5 | 0.001 7 | 0.001 5 | 0.002 9 | 0.009 1 | 0.008 5 | 0.132 7 |
| 154 | 烯唑醇 | diniconazole | 0.001 8 | 0.001 9 | 0.001 4 | 0.003 5 | 0.012 2 | 0.028 8 | 0.098 7 |
| 159 | 双苯酰草胺 | diphenamide | 0.003 4 | 0.001 5 | 0.001 3 | 0.002 7 | 0.015 1 | 0.019 5 | 0.093 6 |
| 160 | 二苯胺 | diphenylamine | 0.002 3 | 0.000 9 | 0.001 5 | 0.003 5 | 0.008 2 | 0.020 5 | 0.118 6 |
| 165 | 氟硫草定 | dithiopyr | 0.002 1 | 0.002 4 | 0.001 7 | 0.003 4 | 0.004 5 | 0.030 6 | 0.131 4 |
| 168 | 异狄氏剂 | endrin | 0.001 6 | 0.001 9 | 0.001 9 | 0.001 8 | 0.008 5 | 0.018 8 | 0.143 9 |
|  | 异狄氏剂酮 | endrin-ketone | 0.002 2 | 0.001 5 | 0.001 4 | 0.003 7 | 0.008 1 | 0.034 9 | 0.086 6 |
| 171 | 氟环唑 | epoxiconazole | 0.002 3 | 0.002 9 | 0.001 2 | 0.003 9 | 0.011 3 | 0.017 0 | 0.137 3 |
| 177 | 乙硫磷 | ethion | 0.001 3 | 0.001 3 | 0.001 1 | 0.003 1 | 0.013 1 | 0.014 6 | 0.087 6 |
| 178 | 乙氧呋草黄 | ethofumesate | 0.002 6 | 0.002 2 | 0.001 8 | 0.001 7 | 0.017 2 | 0.016 5 | 0.111 9 |
| 179 | 灭线磷 | ethoprophos | 0.002 8 | 0.001 5 | 0.001 6 | 0.002 2 | 0.014 4 | 0.020 9 | 0.120 8 |
| 181 | 醚菊酯 | etofenprox | 0.001 5 | 0.009 1 |  | 0.002 6 | 0.014 6 | 0.025 8 | 0.140 3 |
| 182 | 乙螨唑 | etoxazole | 0.001 2 | 0.001 3 | 0.002 2 | 0.002 9 | 0.012 0 | 0.014 8 | 0.131 4 |
| 187 | 咪唑菌酮 | fenamidone | 0.002 1 | 0.002 1 | 0.001 3 | 0.004 8 | 0.018 5 | 0.024 8 | 0.157 3 |
| 188 | 氯苯嘧啶醇 | fenarimol | 0.002 4 | 0.001 5 |  |  | 0.016 2 | 0.020 9 | 0.126 7 |
| 189 | 喹螨醚 | fenazaquin | 0.002 9 | 0.001 2 | 0.001 5 | 0.002 0 | 0.018 3 | 0.014 7 | 0.087 3 |
| 190 | 腈苯唑 | fenbuconazole | 0.002 4 | 0.003 5 | 0.001 1 | 0.004 7 | 0.009 2 | 0.034 7 | 0.162 5 |
| 193 | 杀螟硫磷 | fenitrothion | 0.002 6 | 0.001 9 | 0.001 9 | 0.004 3 | 0.012 0 | 0.044 0 | 0.100 6 |
| 196 | 苯硫威 | fenothiocarb | 0.003 0 | 0.002 0 | 0.001 9 | 0.003 5 | 0.010 9 | 0.022 7 | 0.212 2 |
| 197 | 噁唑禾草灵 | fenoxaprop-ethyl | 0.002 8 | 0.002 6 | 0.001 3 | 0.004 2 | 0.012 2 | 0.026 8 | 0.167 6 |
| 201 | 丁苯吗啉 | fenpropimorph | 0.001 9 | 0.000 9 | 0.002 3 | 0.002 3 | 0.013 0 | 0.024 8 | 0.103 6 |
| 207 | 氟虫腈 | fipronil | 0.002 2 | 0.002 0 | 0.001 3 | 0.004 0 | 0.010 3 | 0.042 6 | 0.125 9 |
|  | 氟甲腈 | fipronil desulfinyl | 0.003 1 | 0.004 3 | 0.001 4 | 0.003 5 | 0.007 0 | 0.025 2 | 0.116 5 |
|  | 氟虫腈亚砜 | fipronil sulfide | 0.001 2 | 0.001 2 | 0.001 2 | 0.003 7 | 0.012 3 | 0.015 2 | 0.112 1 |
|  | 氟虫腈砜 | fipronil sulfone | 0.002 0 | 0.001 6 | 0.001 8 | 0.004 8 | 0.009 9 | 0.031 0 | 0.158 5 |
| 210 | 氟啶虫酰胺 | flonicamid | 0.003 0 | 0.002 7 | 0.001 5 | 0.003 7 | 0.006 8 | 0.022 6 | 0.112 4 |
| 215 | 咯菌腈 | fludioxonil | 0.002 2 | 0.001 6 | 0.001 9 | 0.001 4 |  | 0.031 3 | 0.185 1 |
| 219 | 丁虫腈 | flufiprole | 0.002 7 | 0.003 1 | 0.001 4 | 0.002 7 | 0.011 8 | 0.038 4 | 0.116 4 |
| 221 | 丙炔氟草胺 | flumioxazin | 0.002 0 | 0.002 5 | 0.001 3 | 0.002 2 | 0.032 3 | 0.025 9 | 0.102 7 |
| 222 | 氟吡菌酰胺 | fluopyram | 0.002 0 | 0.001 5 | 0.001 6 | 0.001 4 | 0.008 1 | 0.023 3 | 0.110 6 |
| 227 | 氯氟吡氧乙酸异辛酯 | fluroxypyr-meptyl | 0.001 0 | 0.002 2 | 0.002 1 | 0.003 6 | 0.008 7 | 0.038 4 | 0.114 9 |
| 229 | 氟硅唑 | flusilazole | 0.001 6 | 0.001 6 | 0.001 2 | 0.003 0 | 0.018 7 | 0.013 1 | 0.087 9 |
| 230 | 氟酰胺 | flutolanil | 0.002 1 | 0.001 4 | 0.001 4 | 0.000 9 | 0.013 6 | 0.024 3 | 0.120 7 |
| 231 | 粉唑醇 | flutriafol | 0.002 8 | 0.001 7 | 0.002 1 | 0.001 2 | 0.009 0 | 0.045 9 | 0.162 2 |
| 232 | 氟唑菌酰胺 | fluxapyroxad | 0.002 2 | 0.002 3 | 0.001 3 | 0.002 0 | 0.013 3 | 0.018 0 | 0.164 4 |
| 233 | 地虫硫磷 | fonofos | 0.002 3 | 0.001 5 | 0.001 3 | 0.001 6 | 0.018 3 | 0.023 8 | 0.122 8 |
| 240 | 氟吡禾灵 | haloxyfop | 0.001 1 | 0.001 6 | 0.001 1 | 0.005 4 | 0.010 7 | 0.022 9 | 0.123 9 |
|  | 氟吡乙禾灵 | haloxyfop-2-ethoxyethyl | 0.001 3 | 0.001 9 | 0.001 4 | 0.002 5 | 0.015 0 | 0.023 7 | 0.142 5 |
|  | 氟吡甲禾灵 | haloxyfop-methyl | 0.001 4 | 0.001 5 | 0.001 9 | 0.005 6 | 0.009 2 | 0.029 0 | 0.096 4 |
| 242 | 庚烯磷 | heptenophos | 0.003 6 | 0.001 3 | 0.001 5 | 0.002 5 | 0.011 1 | 0.013 4 | 0.092 7 |
| 243 | 己唑醇 | hexaconazole | 0.002 3 | 0.001 4 | 0.001 3 | 0.001 9 | 0.017 0 | 0.047 9 | 0.119 7 |
| 245 | 抑霉唑 | imazalil | 0.001 3 | 0.001 2 | 0.002 5 | 0.002 4 | 0.017 6 | 0.025 7 | 0.198 2 |
| 252 | 异稻瘟净 | iprobenfos | 0.002 4 | 0.001 9 | 0.001 2 | 0.003 7 | 0.008 7 | 0.031 3 | 0.124 2 |
| 254 | 氯唑磷 | isazofos | 0.001 7 | 0.001 3 | 0.001 6 | 0.003 3 | 0.011 2 | 0.019 4 | 0.119 6 |
| 260 | 甲基异柳磷 | isofenphos-methyl | 0.001 4 | 0.001 8 | 0.001 4 | 0.002 6 | 0.008 6 | 0.016 7 | 0.103 8 |
| 263 | 异丙乐灵 | isopropalin | 0.001 2 | 0.002 9 | 0.001 3 | 0.002 0 | 0.012 9 | 0.017 3 | 0.114 4 |
| 264 | 稻瘟灵 | isoprothiolane | 0.001 3 | 0.000 8 | 0.001 4 | 0.002 6 | 0.010 7 | 0.023 0 | 0.121 1 |
| 265 | 吡唑萘菌胺 | isopyrazam | 0.001 4 | 0.001 7 | 0.001 3 | 0.003 8 | 0.008 2 | 0.017 7 | 0.189 7 |
| 269 | 醚菌酯 | kresoxim-methyl | 0.002 7 | 0.001 8 | 0.002 4 | 0.002 2 | 0.012 7 | 0.027 0 | 0.165 0 |
| 274 | 马拉硫磷 | malathion | 0.002 5 | 0.001 9 | 0.001 6 | 0.002 1 | 0.010 2 | 0.040 7 | 0.068 5 |
| 283 | 地胺磷 | mephosfolan | 0.002 4 | 0.002 3 | 0.002 0 | 0.001 5 | 0.009 4 | 0.034 9 | 0.082 1 |
| 284 | 灭锈胺 | mepronil | 0.001 9 | 0.002 6 | 0.001 4 | 0.003 3 | 0.009 9 | 0.030 8 | 0.061 8 |
| 286 | 甲霜灵 | metalaxyl | 0.002 8 | 0.001 1 | 0.001 7 | 0.004 4 | 0.013 2 | 0.021 2 | 0.141 6 |
| 287 | 吡唑草胺 | metazachlor | 0.002 3 | 0.001 4 | 0.001 4 | 0.004 4 | 0.030 5 | 0.030 3 | 0.188 8 |
| 289 | 甲基苯噻隆 | methabenzthiazuron | 0.002 4 | 0.001 9 | 0.001 7 | 0.001 8 | 0.010 0 | 0.023 9 | 0.169 3 |
| 297 | 异丙甲草胺 | metolachlor | 0.003 2 | 0.001 1 | 0.001 3 | 0.001 9 | 0.016 1 | 0.018 2 | 0.112 6 |
| 299 | 嗪草酮 | metribuzin | 0.002 5 | 0.001 5 |  |  | 0.015 2 | 0.022 9 | 0.115 4 |
| 302 | 增效胺 | mgk 264 | 0.001 7 | 0.001 8 | 0.001 5 | 0.002 2 | 0.008 8 | 0.024 7 | 0.091 6 |
| 304 | 禾草敌 | molinate | 0.002 6 | 0.001 4 | 0.001 6 | 0.002 2 | 0.013 3 | 0.025 7 | 0.095 9 |
| 307 | 腈菌唑 | myclobutanil | 0.002 1 | 0.001 4 | 0.001 6 | 0.002 0 | 0.012 6 | 0.016 8 | 0.125 2 |
| 308 | 敌草胺 | napropamide | 0.002 6 | 0.001 6 | 0.001 6 | 0.001 3 | 0.008 1 | 0.021 4 | 0.139 7 |
| 324 | 噁草酮 | oxadiazon | 0.002 7 | 0.001 2 | 0.001 2 | 0.003 9 | 0.013 0 | 0.018 9 | 0.077 1 |
| 325 | 噁霜灵 | oxadixyl | 0.001 8 | 0.002 3 | 0.002 3 | 0.002 1 | 0.016 7 | 0.028 6 | 0.106 4 |
| 326 | 乙氧氟草醚 | oxyfluorfen | 0.002 6 | 0.002 3 | 0.001 2 | 0.003 0 | 0.005 9 | 0.024 7 | 0.085 8 |
| 327 | 多效唑 | paclobutrazol | 0.001 5 | 0.002 0 | 0.000 7 | 0.001 8 | 0.010 9 | 0.045 8 | 0.130 9 |
| 329 | 对硫磷 | parathion | 0.001 9 | 0.001 2 | 0.001 2 | 0.003 5 | 0.008 7 | 0.037 8 | 0.130 5 |
| 330 | 甲基对硫磷 | parathion-methyl | 0.002 6 | 0.002 4 | 0.001 6 | 0.001 6 | 0.014 5 | 0.048 3 | 0.071 0 |
| 332 | 戊菌唑 | penconazole | 0.001 0 | 0.001 2 | 0.001 0 | 0.002 0 | 0.012 9 | 0.017 5 | 0.109 2 |
| 333 | 二甲戊灵 | pendimethalin | 0.001 5 | 0.001 9 | 0.001 3 | 0.002 3 | 0.010 3 | 0.030 1 | 0.122 2 |
| 338 | 吡噻菌胺 | penthiopyrad | 0.001 4 | 0.001 5 | 0.001 2 | 0.002 8 | 0.009 5 | 0.023 9 | 0.110 3 |
| 342 | 氰烯菌酯 | phenamacril | 0.002 1 | 0.003 9 | 0.001 4 | 0.003 7 | 0.011 8 | 0.024 3 | 0.206 8 |
| 344 | 稻丰散 | phenthoate | 0.001 8 | 0.001 5 | 0.001 4 | 0.003 0 | 0.009 4 | 0.029 0 | 0.097 1 |
| 346 | 伏杀硫磷 | phosalone | 0.002 1 | 0.002 0 | 0.001 5 | 0.002 4 | 0.018 4 | 0.031 5 | 0.155 5 |
| 347 | 硫环磷 | phosfolan | 0.002 6 | 0.002 0 | 0.001 8 | 0.005 3 | 0.011 1 | 0.040 2 | 0.093 8 |
| 348 | 磷胺 | phosphamidon | 0.001 2 | 0.001 9 | 0.001 8 | 0.004 9 | 0.016 2 | 0.031 2 | 0.068 7 |
| 349 | 四氯苯酞 | phthalide | 0.002 1 | 0.002 6 | 0.001 4 | 0.001 6 | 0.011 5 | 0.026 6 | 0.120 8 |
| 351 | 啶氧菌酯 | picoxystrobin | 0.002 8 | 0.001 0 | 0.001 6 | 0.003 0 | 0.017 2 | 0.028 5 | 0.127 7 |
| 352 | 增效醚 | piperonyl butoxide | 0.002 2 | 0.002 7 | 0.001 2 | 0.003 6 | 0.012 7 | 0.023 4 | 0.099 0 |
| 354 | 抗蚜威 | pirimicarb | 0.001 5 | 0.001 4 | 0.001 4 | 0.001 9 | 0.014 4 | 0.020 9 | 0.157 8 |
| 357 | 甲基嘧啶磷 | pirimiphos-methyl | 0.001 0 | 0.001 4 | 0.001 4 | 0.003 3 | 0.010 2 | 0.016 2 | 0.121 2 |
| 360 | 丙草胺 | pretilachlor | 0.001 8 | 0.001 7 | 0.001 2 | 0.002 9 | 0.046 7 | 0.025 3 | 0.113 4 |
| 361 | 咪鲜胺 | prochloraz | 0.002 8 | 0.001 9 | 0.001 5 | 0.001 9 | 0.009 0 | 0.023 7 | 0.186 7 |
|  | 2,4,6-三氯苯酚 | 2,4,6-trichlorophenol | 0.001 9 | 0.003 1 | 0.001 2 | 0.004 5 | 0.007 3 | 0.044 6 | 0.137 7 |
| 362 | 腐霉利 | procymidone | 0.002 8 | 0.001 3 | 0.001 1 | 0.001 1 | 0.043 2 | 0.020 8 | 0.102 8 |
| 364 | 丙溴磷 | profenofos | 0.001 6 | 0.002 0 | 0.001 2 | 0.002 4 | 0.010 1 | 0.026 6 | 0.085 8 |
| 369 | 扑灭通 | prometon | 0.003 2 | 0.001 7 | 0.001 3 | 0.003 3 | 0.011 5 | 0.022 2 | 0.126 7 |
| 370 | 扑草净 | prometryn | 0.002 5 | 0.001 4 | 0.001 4 | 0.003 3 | 0.012 0 | 0.028 0 | 0.124 0 |
| 372 | 敌稗 | propanil | 0.002 1 | 0.002 4 | 0.001 3 | 0.001 4 | 0.007 0 | 0.038 5 | 0.188 7 |
| 375 | 扑灭津 | propazine | 0.002 1 | 0.001 1 | 0.001 1 | 0.003 1 | 0.013 6 | 0.023 2 | 0.129 8 |
| 378 | 丙环唑 | propiconazole | 0.001 5 | 0.001 8 | 0.001 8 | 0.001 7 | 0.011 5 | 0.020 5 | 0.113 1 |
| 379 | 异丙草胺 | propisochlor | 0.002 7 | 0.003 0 | 0.001 4 | 0.001 5 | 0.010 6 | 0.034 9 | 0.205 9 |
| 381 | 炔苯酰草胺 | propyzamide | 0.002 4 | 0.001 4 | 0.001 2 | 0.001 6 | 0.035 0 | 0.015 6 | 0.140 8 |
| 387 | 稗草丹 | pyributicarb | 0.002 3 | 0.001 9 | 0.001 3 | 0.001 0 | 0.018 3 | 0.038 5 | 0.104 1 |
| 388 | 哒螨灵 | pyridaben | 0.002 9 | 0.002 4 | 0.001 2 | 0.003 2 | 0.007 8 | 0.024 0 | 0.165 2 |
| 390 | 哒嗪硫磷 | pyridaphenthion | 0.003 4 | 0.001 2 | 0.001 4 | 0.002 3 | 0.010 5 | 0.028 6 | 0.118 5 |
| 393 | 嘧霉胺 | pyrimethanil | 0.002 5 | 0.003 1 | 0.001 6 | 0.001 6 | 0.006 9 | 0.022 0 | 0.128 9 |
| 394 | 丁吡吗啉 | pyrimorph | 0.002 9 | 0.002 3 | 0.001 2 | 0.002 8 | 0.016 3 | 0.018 4 | 0.143 5 |
| 398 | 喹硫磷 | quinalphos | 0.001 6 | 0.001 4 | 0.001 2 | 0.005 1 | 0.010 6 | 0.030 9 | 0.121 8 |
| 408 | 仲丁通 | secbumeton | 0.001 9 | 0.001 7 | 0.001 3 | 0.002 2 | 0.015 5 | 0.021 6 | 0.124 8 |
| 409 | 氟唑环菌胺 | sedaxane | 0.002 0 | 0.001 5 |  | 0.001 7 | 0.013 5 | 0.032 4 | 0.169 9 |
| 411 | 硅噻菌胺 | silthiofam | 0.002 7 | 0.001 2 | 0.001 0 | 0.003 0 | 0.012 9 | 0.017 4 | 0.099 6 |
| 412 | 西玛津 | simazine | 0.002 3 | 0.002 2 | 0.001 3 | 0.001 7 | 0.010 1 | 0.030 9 | 0.112 2 |
| 415 | 西草净 | simetryn | 0.001 8 | 0.001 6 | 0.001 4 | 0.002 9 | 0.006 8 | 0.038 7 | 0.122 6 |
| 420 | 治螟磷 | sulfotep | 0.002 4 | 0.001 7 | 0.001 4 | 0.003 5 | 0.006 4 | 0.017 1 | 0.145 7 |
| 422 | 氟胺氰菊酯 | tau-fluvalinate | 0.002 3 | 0.001 7 | 0.001 3 | 0.002 6 | 0.019 2 | 0.027 0 | 0.124 4 |
| 423 | 戊唑醇 | tebuconazole | 0.001 8 | 0.001 9 | 0.001 0 | 0.003 6 | 0.020 3 | 0.024 8 | 0.115 6 |
| 428 | 四氯硝基苯 | tecnazene | 0.003 1 | 0.001 4 | 0.001 3 | 0.001 5 | 0.017 5 | 0.041 9 | 0.121 3 |
| 429 | 氟苯脲 | teflubenzuron | 0.003 6 | 0.002 0 | 0.002 1 | 0.003 0 | 0.007 3 | 0.027 3 | 0.086 9 |
| 435 | 特丁津 | terbuthylazine | 0.002 5 | 0.001 0 | 0.001 4 | 0.002 7 | 0.007 8 | 0.025 5 | 0.185 0 |
| 438 | 四氟醚唑 | tetraconazole | 0.001 0 | 0.001 6 | 0.001 1 | 0.003 1 | 0.009 9 | 0.024 6 | 0.102 2 |
| 439 | 三氯杀螨砜 | tetradifon | 0.002 6 | 0.002 9 | 0.001 4 | 0.003 1 | 0.011 3 | 0.028 1 | 0.110 7 |
| 444 | 噻呋酰胺 | thifluzamide | 0.001 7 | 0.002 9 | 0.001 4 | 0.001 9 | 0.012 4 | 0.021 7 | 0.097 5 |
| 445 | 禾草丹 | thiobencarb | 0.002 9 | 0.003 3 | 0.001 2 | 0.002 2 | 0.004 1 | 0.026 4 | 0.126 6 |
| 449 | 仲草丹 | tiocarbazil | 0.001 9 | 0.001 5 | 0.001 6 | 0.002 1 | 0.006 6 | 0.018 4 | 0.105 7 |
| 450 | 甲基立枯磷 | tolclofos-methyl | 0.002 2 | 0.001 4 | 0.001 0 | 0.006 0 | 0.014 0 | 0.016 7 | 0.133 8 |
| 455 | 三唑酮 | triadimefon | 0.002 2 | 0.001 3 | 0.001 6 | 0.002 8 | 0.008 1 | 0.035 7 | 0.090 0 |
| 456 | 三唑醇 | triadimenol | 0.002 4 | 0.002 5 | 0.001 8 | 0.003 3 | 0.005 5 | 0.021 2 | 0.106 8 |
| 457 | 野麦畏 | triallate | 0.002 8 | 0.003 2 | 0.001 5 | 0.003 8 | 0.007 5 | 0.019 5 | 0.124 2 |
| 460 | 三唑磷 | triazophos | 0.002 3 | 0.002 0 | 0.001 6 | 0.002 5 | 0.008 9 | 0.035 5 | 0.108 0 |
| 464 | 草达津 | trietazine | 0.002 5 | 0.001 7 | 0.001 1 | 0.001 9 | 0.013 4 | 0.015 3 | 0.147 2 |
| 466 | 氟菌唑 | triflumizole | 0.001 9 | 0.002 5 | 0.001 5 | 0.003 4 | 0.010 1 | 0.044 6 | 0.108 1 |
| 467 | 氟乐灵 | trifluralin | 0.002 7 | 0.002 7 | 0.001 2 | 0.002 0 | 0.012 9 | 0.025 9 | 0.112 5 |
| 469 | 烯效唑 | uniconazole | 0.002 6 | 0.001 9 | 0.001 5 | 0.001 6 | 0.010 2 | 0.031 4 | 0.100 3 |
| 471 | 乙烯菌核利 | vinclozolin | 0.002 6 | 0.001 8 | 0.001 6 | 0.002 0 | 0.011 3 | 0.021 6 | 0.135 4 |
| 473 | 苯酰菌胺 | zoxamide | 0.001 6 | 0.000 9 | 0.002 0 | 0.000 6 | 0.007 5 | 0.036 5 | 0.150 4 |
| 注：含量a为蔬菜、水果、食用菌和糖料的方法定量限，参见附录A；含量b为谷物、油料和坚果的方法定量限，参见附录A；含量c为植物油的方法定量限，参见附录A；含量d为茶叶的方法定量限，参见附录A；含量e为调味料（香辛料）的方法定量限，参见附录A。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |